Doplňující sondáž stavebně technického

a historického průzkumu

Latrán 67, Český Krumlov

(bývalý klášterní areál klarisek)

- Hospodářský dvůr – K 2

Dvorní fasáda

Dvorní průčelí budov hospodářského dvora mají jednoduché členění v podstatě bez dekorativních členících prvků. Osobitou konstrukcí je zde do  volného prostoru dvora  vystupující  kruhové zděné schodiště do patra. Dvůr vytvářejí fasády objektů s různým datem svého vzniku.

Hlavní obytná budova s průčelím do latránské komunikace má současnou podobu od roku 1811 a je určujícím prvkem dvora. Zde také byly orientačním způsobem dokumentovány nátěry fasády.

V nejstarším období se zde uplatňovaly pouze bílé nátěry, bez barevného odlišení okenních šambrán, lizén, fabionové římsy. Barevně se odlišoval pouze sokl, který byl v nejstarším období šedý, výška 89 cm, dále okrový 89 cm. Patrně až na počátku 20. století byly fasády opatřeny světle hnědým nátěrem hnědé plochy a bíle (lomený odstín) rámovány okenní otvory. Nakonec, snad až v poválečném období byl parter dvorního průčelí opatřen pouze okrovým nátěrem.  Z tohoto období také pochází nejmladší šedý sokl cca 99 cm vysoký.

Historizující dekory místností vhodné pro jejich prezentaci

místnost č. 001

Komunikační prostor – na nástupní prostor ke schodišti do patra navazuje chodba probíhající při dvorní stěně západního a severního křídla.

V severní části chodby bylo zachyceno  iluzivní kvádrování stříkané hnědé plochy, členěné světlejším odstínem hnědých linek ( výška bos 31 cm), nad podlahou tmavší hnědý sokl cca 20 cm vysoký. 16  cm pod stropem dekor ukončen silnou hnědou linkou a navazuje světle hnědý pás přecházející v šíři 23 cm i na strop. Na modrý pruh navazuje drobný rostlinný trojbarevný dekor vytvářející obdélný stropní rám. Vnitřní plocha tohoto rámu není nijak členěna.

místnost č. 002

Nárožní místnost s valenou klenbou členěná dvojicí styčných trojúhelných výsečí dodatečně předělená na tři menší prostory

Plocha stěn členěná stříkaným okrovým dekorem navazuje na tmavší šedý sokl. Klenba místnosti  a její klenební výseče s růžovým nátěrem plochy jsou rámovány modrým dekorem mořské vlny (10 cm šířka) a stylizovaným květinovými festony ( 9 cm šířka).

místnost č. 004

obdélný prostor s valenou klenbou členěnou dvěmi dvojicemi styčných trojúhelných výsečí.

Na šedou plochu členěná drobným červeným rostlinným motivem navazují na klenbě rámující šedé pásy 20 cm široké s dekorem modrých jetelových trojlistů. Sokl nezachycen.

místnost č. 005

obdélná klenutá místnost s dvojicí styčných trojúhelných výsečí

na omítkové vrstvě hlazené dřevem byl zachycen ve výši 94 – 108 cm nad  podlahou soklový vlys rámovaný okrovou a černou linkou.  Hnědý pás člení bílý meandr. Plocha stěny nad ním i plochy klenby bílá, nečleněná.

Otvor v severní stěně cca 117 cm vysoký a 83 cm široký (patrně se jedná o okenní otvor prostoru ze středověkého období, který měl výrazně nižší úroveň podlahy, než je současný stav). Dvěmi sondami vzdálenými cca 60 cm od sebe byla zmapována situace do výšky 210 cm. Ve stěně bylo zachyceno pouze lomové zdivo se zbytky omítky středověkého charakteru.

Na druhé straně stěny v prostoru č. 6 byla zjištěna obdobná situace s dílčí cihelnou zazdívkou komínového průduchu a zcela novodobé úpravy povrchu konstrukce z lomového zdiva s asfaltovým nátěrem do výše cca 210 cm.

místnost č. 006

Plochostropý prostor v současné době předělený zcela novodobou příčkou.

Cca 12 cm pod stropem probíhá květinový dekorativní vlys 35 cm široký, dole ukončený pásem drobných trojúhelníků v řadě.  Směrem dolu navazuje okrová plocha členěná drobnými závěsy  obdélného tvaru. Sokl nezachycen.

místnost č. 007

Plochostropá místnost s omítaným rákosovým podhledem.

sondáží zachycen celoplošný dekor z modrých stylizovaných kosočtverců, dochovaných pouze fragmentálně. Lze použít lépe dochovanou analogickou situaci stejného dekoru z místnosti č. 21.  Dekor zde končí 5 cm pod stropem. Okenní špalety jsou členěny rámujícími dvojicemi modrých linek. Sokl nezachycen, lze doporučit šedý sokl vysoký cca 20 cm.