Doplňující sondáže stavebně technického

a historického průzkumu

- Jižní křídlo bývalého areálu klarisek – K3

- 1. NP - označené K3 - 1

Objekt byl zřejmě od středověku až do roku 1738 využíván jako sýpka, poté byl v rámci přestavby rozšiřujícího se areálu upraven na cely klarisek. Po zrušení kláštera v roce 1782 byl areál dílčím způsobem upraven pro potřeby armády. Po roce 1832 byl celý areál přestavěn na byty schwarzenberských úředníků. Od roku 1864 zde provozovaly školské sestry Notre Dam mateřskou a dívčí klášterní školu. V poválečném období byly prostory opět upraveny na byty.

Přízemí

Místnost K3-1-001

Drobná předsíňka dodatečně vymezená dělící příčkou z původně většího prostoru 004, Prostor výrazným způsobem zrekonstruován před rokem 2000 zcela novodobá dlažba cihelného formátu, novodobé omítky.

Místnost K3-1-002

Prostor má valenou klenbou se dvěmi výsečemi na východní straně. Masivní východní stěna je členěna dvěmi nikami s půlkruhovými záklenky. Zcela novodobá dlažba cihelného formátu, novodobě upravené omítky stěn. Od druhé poloviny 19. stol. byl prostor předělen příčkou a využíván jako prádelna a záchody.

Fotopříloha K3-1-002

Místnost K3-1-003

Drobný prostor vložený do původně větší místnosti 004 byl ještě v 70. letech 19. stol využíván jako černá kuchyně, novodobě upraveny omítky, podlaha.

Místnost K3-1-004

Prostor s valenou klenbou členěnou dvěmi styčnými výsečemi. Prostor původně zahrnoval i drobné sousední místnosti. Opět zcela novodobá dlažba cihelného formátu, novodobě upravené omítky stěn.

Fotopříloha K3-1-004

Místnost K3-1-006, 007

Rozlehlý dvoulodní prostor zastropený dvěmi valenými klenbami, které jsou členěny vždy trojicí styčných výsečí. Dva prostory předělují dva zděné pilíře a dva přístěnné polopilíře, provázané půlkruhovými záklenky. Zcela novodobá dlažba cihelného formátu, novodobě upravené omítky stěn. V roce 1832 měl prostor již současnou podobu. V polovině 19. stol. byl předělen příčkou a poté opět uveden do současného stavu. Na zaměření z roku 1864 je v jihozápadním rohu umístěn záchod oddělený tenkou příčkou. Od druhé poloviny 19. stol. byl prostor využíván jako klášterní mateřská školka

Fotopříloha K3-1-001, K3-1-001a

Místnost K3-1-008

Tmavá místnost s valenou klenbou členěnou styčnými výsečemi přístupná úzkou slepou uličkou mezi bývalou kuchyní a sýpkou exteriéru, podlaha prkenná (z větší části dožilá prkna). Na jižní stěně zachycen mladší šablonový květinový motiv. Propojení s místností 009 je zachyceno již na zaměření z roku 1832. Od 19. století byla místnost spolu se sousední 009 využita pro obytné účely

Fotopříloha K3-1-008.

Místnost K3-1-009

Tmavá místnost s valenou klenbou členěnou styčnými výsečemi, přístupná z exteriéru,

podlaha prkenná, v severozápadním rohu dochován výsek cihelné dlažby na kterém bylo umístěno otopné zařízení. Na zaměření z roku 1832 je zde zachycen ještě kuchyňský kout, jehož součástí byl i dýmník ? s vyústěním do nedalekého komínu v průčelní stěně. Vedle vstupních výplňových dveří historizující konstrukce se uplatňuje drobný prosvětlovací otvor spod koutovou výsečí klenby.V jižně stěně je umístěn prosvětlovací otvor chodby v navazujícím jižním traktu budovy.

Fotopříloha K3-1-009

1. patro

Prostor K3-2-001

Chodba s půlkruhově valenou klenbou probíhá v celém rozsahu budovy podél jižního průčelí. Klenba je členěna pouze pěti pětibokými výsečemi před okenními otvory do areálu minoritského kláštera. Prostor původně předělený pouze jednu příčkou u bývalého záchodu na západním konci chodby byl později předělen dalšími třemi příčkami (zachyceny na zaměření  z roku 1865 a 1879). Mohutná jižní průčelní stěna je zbytkem původního ohrazení areálu klarisek. Podlaha prkenná (změřené formáty 31, 32, 32 cm).

Označení 1

V západní část chodby byla provedena sonda do podlahy. Pod stávajícími podlahovými fošnami jsou pouze trámkové polštáře vzdálené od sebe 101 cm, uložené v násypu. Nebyly zde zjištěny žádné fragmenty starší podlahy např. cihelné úlomky.

Fotopříloha: K3 -2-001(1)

Označení 2

Nakládací otvory do kamen, původně dva byly později zredukovány na jeden funkční, pravý, vyzděný z kamenném ostění s dochovanými svlakovými dvířky osazenými do polodrážky ostění.

Fotopříloha: K3-2-001(2)

Označení 3

Ve východní snížené části chodby byly provedeny sondy do podlahy.

Pod přední částí podlahy s betonovými dlaždicemi 16 x16 cm z přelomu 19. a 20. stol. byl zjištěn pouze násyp cca 20 cm hluboký, V zadní části chodby pod poválečnou dlažbou formátu 10 x 10 cm byl zjištěn také pouze násyp bez pozůstatků starší dlažby. V poválečné době byl tento prostor využíván jako kuchyně.

Fotopříloha: K3-2-001(4), K3-2-001(5), K3-2-001(6), K3-2-001(7), K3-2-001(8)

Prostor K3-2-002

Novodobě upravený záchod

S chodby je přístupných celkem šest cel se zrcadlovou klenbou, které vyplňují celý severní trakt křídla. Na zaměření v roce 1832 byla v každé obytné místnosti instalována kachlová kamna s vlastním přikládacím otvorem (kromě místnosti východně od schodiště), tj.v podstatě  zůstala dochována původní podoba řádových cel. Později bylo do dělící příčky mezi celami vpravo od schodiště vsazeno otopné těleso společně pro obě místnosti. Tím dochází i k redukcí dvou přikládacích otvorů na jeden. Zřejmě od přelomu 19. a 20. stol. se postupně opět instalují samostatná kamna do každé místnosti.

Prostor K3-2-003

Klenutý prostor se zrcadlovou klenbou, ve střední části vyzdobenou dekorativním zrcadlem. Před rokem 1832 měl prostor zazděný vstup na chodbu (dochováno kamenné ostění) a existovalo propojení mezi místnostmi 003 a 004. Tato úprava patrně souvisela s navýšením počtu záchodů při úpravě objektů pro vojenskou posádku. V současné době v ostění zůstaly osazeny výplňové dveře z první poloviny 19. století.V západní stěně se dochovala nika zrušeného okenního otvoru. Podlaha prkenná, šířka prken 21, 31, 26, 25 cm

K3-2-003(1)

Označení 4

Na stěnách byla zachyceno několik malířských dekorů, z nichž pro prezentaci bylo vybráno iluzivní hnědé táflování. Obdélná pole ze dvou odstínů hnědé ukončena ve výši 82 cm.

Fotopříloha: K3-2-003(5), K3-2-003(3) K3-2-003(4)

Označení 5

V klenbě ve výši 235 cm je umístěn šedý dekorativní vlys v tmavě šedé ploše rámovaný hnědými pásy.

Fotopříloha: K3-2-003(2),

Prostory 004, 005, 006 byly od druhé poloviny 19. stol. využívány jako obytný prostor školských sester.

Prostor K3-2-004

Klenutý prostor se zrcadlovou klenbou, ve střední části vyzdobenou dekorativním zrcadlem.

Vedle starších vstupů z chodby a do prostoru 003 byl po roce 1832 zřízen vstup s dochovanými výplňovými dveřmi do sousedního prostoru 005. Na počátku 20. stol. byla zřízena současná sporáková kamna. Na počátku 20. století a zřejmě i dříve prostor sloužil jako hudební učebna. Podlaha prkenná, šířka 33, 32, 33 cm.

Fotopříloha: K3-2-004, K3-2-004(1), K3-2-004(2) K3-2-004(3)

Označení 6

V soklové partii byly zachyceny nejstarší šedý a okrový nátěr soklu s navazující bílou plochou ještě z období klášterního života

Fotopříloha: K3-2-004(4)

Označení 7

1 dekorativní listový motiv ve žlutém pásu 15 cm širokém ve výši 98 cm navazuje na stříkaný růžově mramorovaný sokl.

Fotopříloha: K3-2-004(7)

Označení 8

2. motiv vinných listů v bílé ploše navazuje ve výši 97 cm na žlutý sokl.

Fotopříloha: K3-2-004(8)

Označení 9

3. černý dekor v zelené ploše složený ze svislých pásů ukončený ve výši 28 cm nad podlahou šedým soklem a nahoře květinovým pásem širokým 18 cm

Fotopříloha: K3-2-004(9)

Označení 10

4. dekorativní zelený pás s červeným rostlinným ornamentem, ukončený ve výši 105 cm černou linkou. Nad pásem probíhá červený rostlinný ornament v bílé ploše.

Fotopříloha: K3-2-004(11)

Označení 11

5. na světle zelený sokl ve výši 83 cm navazuje květinový pás v modré, zelené a černé barevnosti, široký 22 cm v růžové ploše

Fotopříloha: K3-2-004(12)

Označení 12

6. fragmentálně zachycený černý dekor v modrém pásu ukončený třemi červenými linkami

Fotopříloha: K3-2-004(13)

Označení 13

7. květinový pás v černé, červené a hnědé barevnosti rámovaný barevnými linkami navazuje ve výši 82 cm na šedý sokl

Fotopříloha: K3-2-004(14)

Označení 14

8. dekorativní pás sestavený z prostřídaných stylizovaných kružnic dvou velikostí o šířce 13 cm, rámovaný okrovými pruhy navazuje ve výšce 80 cm na stříkaný sokl z černých a okrových skvrn na bílé ploše. Nad pásem pokračuje bílý nátěr plochy.

Fotopříloha: K3-2-004(15)

Označení 15

9. dekorativní květinový pás složený z modrých kvítků a zelených lístků v šedé ploše ve výši 88 cm široký 13 cm navazuje na šedý sokl. Na sokl navazuje šedý nátěr základní plochy

K3-2-004(16)

Označení 16

10. dekorativní plocha složená z motivu kvadrilobů v okrové ploše ukončená ve výši cca 176 cm modrou a hnědou linkou s navazující šedou plochou, sokl fialový 20 cm vysoký.

Fotopříloha: K3-2-004(17)

Označení 17

11. dekor složený z hnědých rámujících geometrických pásů a linek v okrové ploše. Nad patou klenby navazuje drobný hnědý listový dekor. Na stropě zřejmě navazuje dekorativní hnědý terč v okrové ploše

Fotopříloha: K3-2-004(18), K3-2-004(19)

Označení 18

12. celoplošný hnědý rostlinný dekor ve světle hnědé ploše

Fotopříloha: K3-2-004(20)

Označení 19

13. celoplošný bílý květinový dekor v rastru kosočtverečných polí na hnědé ploše

Fotopříloha: K3-2-004(21)

Označení 20

14. celoplošný zelený listový dekor ve světle zelené ploše navazuje na šedý sokl 25 cm vysoký

Fotopříloha: K3-2-004(22)

Označení 21

15. bílý secesní vlys v bílé ploše sestavený ze stylizovaných závěsů ve výši cca 205 nad podlahou, ukončený nahoře perlovcem

Fotopříloha: K3-2-004(23)

Označení 22

16. květinový realistický pojednaný vlys z růží s vybíhajícími zelenými větvičkami ve výši cca 200 cm, podchycený pouze částečně

Fotopříloha: K3-2-004(24)

Prostor K3-2-005

Klenutý prostor se zrcadlovou klenbou, ve střední části vyzdobenou dekorativním zrcadlem.Vstup na chodbu byl zazděn po roce 1832 a zřejmě zároveň byly zřízeny dveře do prostoru 006. V objektu byly zachyceny dva šablonové dekory, pro prezentaci byl vybrán mladší dekor. Podlaha prkenná, šířka 33, 32, 33 cm.

Fotopříloha: K3-2-005(2), K3-2-005(5), K3-2-005(6)

Označení 23

Bílý celoplošný rostlinný dekor na šedé ploše navazuje na hnědý sokl 26 cm a je ukončen ve výši 197 cm. Dále navazuje vlys z bílých lístků na tmavě šedé ploše o šířce 7, 5 cm. Nad vlysem se uplatňuje světe šedý nátěr klenby

Fotopříloha: K3-2-005(3), K3-2-005(7), K3-2-005(8),

Prostor K3-2-006

Klenutý prostor se zrcadlovou klenbou, ve střední části vyzdobenou dekorativním zrcadlem. Prostor je zachycen v řezu na zaměření z roku 1879 s válcovými kamny u východní stěny. V místnosti bylo zachyceno několik šablonových dekorů. Podlaha dřevěná, šířka 33, 35 cm. Fotopříloha: K3-2-006(1), K3-2-006(2) K3-2-006(3) K3-2-006(4) K3-2-006(5) K3-2-006(6)

K3-2-006(7)

Označení 24

Celoplošný rastr z hnědých dekorativních kosočtverečných polí v okrové ploše navazuje ve výšce 23 cm na šedý sokl. Celoplošný dekor je ve výšce 191 cm ukončen hnědým vlysem z hnědých „kvadrilobů“ 7, 5 cm vysokých v šedé ploše pokračující do klenby.

Fotopříloha: K3-2-006(7a),K3-2-006(7b),

Označení 25

Obdobná nálezová situace

Fotopříloha: K3-2-006(5), K3-2-006(7)

Označení 26

V zrcadle klenby se uplatňuje dekorativní středový terč, patrně časově shodný s dekorem v označení 24

Fotopříloha: K3-2-006(7c),

Prostor K3-2-008

Klenutý prostor se zrcadlovou klenbou, spolu se sousední místností vyšší prostory než klenuté cely na východní straně schodiště. Na zaměření z roku 1832 nejsou v místnosti zakreslena kamna. V období druhé poloviny 19. stol. a počátku 20. stol. zde byla umístěna kuchyně klášterní školy. Charakteru využití odpovídá i poměrně chudá nálezová situace malířských dekorů. Pro prezentaci zde byl zvolen úzký podstropní dekorativní pás. po obvodu stěn. Větší část východní stěny vyplňuje zazdívka rozměrného původního prostupu se segmentovým záklenkem. V současné době nikou prochází dveřní otvor. Podlaha dřevěná, prkenná. Je patrná dodatečná úprava podlahy po odstranění otopného zařízení.

Fotopříloha: K3-2-008(1), K3-2-008(2), K3-2-008(3), K3-2-008(5),

Označení 27

V úrovni paty klenby zachycen drobný zelený vlys stylizovaného závěsu v okrové ploše, nad ním navazuje šedý nátěr

Fotopříloha: K3-2-008(4)

Prostor K3 -2-009

Klenutý prostor se zrcadlovou klenbou analogický se sousední místností. Na zaměření z roku 1832 jsou zde zakreslena kamna s přikládacím otvorem z chodby. Ve druhé polovině 19. století a počátku 20. stol. byl prostor využíván jako jídelna klášterní školy. V jižní stěně byl zachycen zazděný cca 260 cm vysoký otvor, který byl zřejmě v barokním období využíván vedle komunikační funkce i jako otvor prosvětlovací, se světlíkovou výplní ?. V západní stěně je patrný dodatečně zřízený komín v dělící stěně. Podlaha dřevěná.

Fotopříloha: K3-2-009(1), K3-2-009(2), K3-2-009(3), K3-2-009(4

Označení 28

Z poměrně chudé malířské výzdoby místnosti odpovídající charakteru využití byl zachycen drobný podstropní dekorativní pás probíhající po obvodu stěn v šedé ploše, široký 6 cm.

Fotopříloha: K3-2-009(2a)

)

2. patro

Prostor K3 -3-001

Plochostropý úzký prostor chodby probíhající podél jižního průčelí celé budovy.

Označení 29

Sondáží zjištěno, že dva samostatné přikládací otvory měly původně odlišnou podobu. Na rozdíl od 1. patra nebyly zdvojeny, ale uplatňoval se zde pouze jeden zděný otvor segmentově zaklenutý o šířce 113 cm, do kterého bylo dodatečně vloženo kamenné ostění. Lze tedy předpokládat, že zde byla již původně osazena kamna do mezitraktové stěny, která vytápěla vždy dvě cely najednou. Obdobná situace byla zachycena u přikládacího otvoru v západní části objektu.

Fotopříloha K3-3-001, K3-3-001(1) K3-3-001(2), K3-3-001(3)

Označení 30

Podlaha chodby východně od schodiště tvoří betonové dlaždice z přelomu 19. a 20. století 16 x 16 cm, pod kterými byla zjištěna na několika místech ještě vrstva cihel, která sloužila jako podkladní vrstva pro novodobé dlaždice.

Fotopříloha K3-3-001(4)

Označení 31

Analogická situace

Fotopříloha K3-3-001(5)

Označení 32

Ve východní navýšené části bylo zjištěno za vstupní chodbičkou pokračování starší prkenné podlahy, šířka prken 30, 31, 30,5. Dále v obytných místnostech navazuje podlaha z úzkých prken šířky 12, 12, 12 cm s několika vrstvami lepenky, která je součástí adaptace místností v roce 1945.

Fotopříloha: K3-3-002, K3-3-002(1)

Obytné místnosti jsou již na zaměření z roku 1832 podstatně změněny proti původnímu stavu, kdy došlo odstraněním dělících příček ke sloučení vždy dvou cel do jednoho prostoru. Stropní (a zároveň vazné trámy) trámy probíhají na celou šířku objektu Ze zaměření z různých časových období jsou patrné časté proměny jednotlivých místností v závislosti na změnách využívání objektu. Dokumentace zachycuje celkem šest úprav (1832, 1865, 1879, poč. 20. stol., 1939, 1945). Při proměně areálu na kasárna byly spojeny vždy dvě cely na větší vojenské ložnice. Ve druhé třetině 19. století byl objekt upraven na byty schwarzenberských úředníků (očíslovaných v zaměření 3, 4, 18, 30) vložením některých příček a V roce 1864 byly při zřízení klášterní školy opět příčky odstraněny. Při poválečné úpravě na byty došlo opět k obnovení některých příček. Od roku 1879 byly postupně mezi dva okenní otvory sloučených prostor vkládány třetí okenní otvory. Po roce 1879 byla ve východní partii objektu odstraněna ze středu dispozice komínová tělesa a postupně zde vytvořen jednotný prostor atd.

Prostor č. K3 -3-006

Plochostropý prostor s prkennou podlahou, Podhled s omítkovým zrcadlem částečně narušen při dílčí opravě zhlaví vazných trámů. Na východní stěně byla ověřena existence zazděného okenního otvoru, v nice široké cca 170 cm se dochovala i kompletní výplň. Otvor je zachycen až na dokumentaci z roku 1864, v první polovině 20. stol zakreslen ještě jako funkční otvor. Zazdívka původního dveřního otvoru na chodbu širokého 106 cm proběhla již před rokem 1832.

Fotopříloha: K3-3-006(2)

Příčka na východní straně heraklitová, patrně z roku 1945 heraklitové desky nabité z obou stran na trámkovou konstrukci.

Označení 33

Na západní stěně byl zachycen šablonový dekorativní pás ve výšce 94 cm nad podlahou

Fotopříloha: K3-3-006, K3-3-006(1)

Označení 34

zachycen drobný podstropní zelený šablonový dekorativní motiv ve světle zelené ploše, široký 6, 5 cm, ve výšce 258 cm, vybraný pro prezentaci, složený z pásu stylizovaných čtvercových útvarů prostřídaných krátkými linkami. Na šedou vodorovnou linku navazuje světle modrý nátěr základní plochy

Fotopříloha: K3-3-006, K3-3-006 (2a)

Prostor K3-3-004

Analogický prostor se sousedním 006, do roku 1945 tvořily společně jednu místnost. Pod heraklitovými deskami západní příčky pokračuje prkenná podlaha ze sousední místnosti. Ve východní stěně je patrná zazdívka otvoru uplatňující se ještě v roce 1879.

Fotopříloha: K3-3-004

Prostor K3-3-007

Plochostropý prostor s omítkovým zrcadlem částečně narušeným opravou stropní konstrukce. Dřevěná podlaha s prkny o šířce 27, 27, 22, 20. V jižní stěně zachycena zazdívka původního vstupu na chodbu o šířce cca 108 cm. Pod stropní konstrukcí zjištěno několik fragmentů dekorativních motivů. Na stěnách, včetně novodobé příčky se dochoval otisk šablonového dekoru, ale bez jakéhokoliv pigmentu. Dekor se nepodařilo fyzicky skalpelem zachytit. Např. pod stropem probíhá „pás dubových lístků“, který přechází i na příčku z roku 1945. Je pravděpodobné, že nekvalitní pigment „zmizel“ chemickou reakcí s dalšími nátěry a zůstal zachován pouze jeho mechanický otisk.

Fotopříloha: K3-3-007, K3-3-007(1), K3-3-007(2), K3-3-008(3)

Prostor K3-3-008

Plochostropý prostor s omítkovým zrcadlem částečně narušeným opravou stropní konstrukce byl ještě do poloviny 20. století jednotný prostor s místností 007. Na zaměření z roku 1879 jsou v řezu místnosti zakreslena válcová kamna. Dřevěná podlaha s prkny šířky 20, 16, 27, 20. Spojovací chodbička 009 vložené do schodiště patrně vznikla po roce 1832. Ve spojovací chodbičce se dosud dochovalo jedno křídlo s obdélnými olověnými lištami.

Fotopříloha: K3-3-008, K3-3-008(1), K3-3-008(2) K3-3-008(3

Označení 34

Na východně stěně byl ve výši 236 cm zjištěn drobný šablonový podstropní dekor 7 cm široký ve světle zeleném nátěru základní plochy. Nad dekorem pokračuje lomený bílý odstín plochy

Fotopříloha K3-3-008(4)

Prostory K3- 3-10 - K3-3-13

Do současné podoby byly prostory upraveny z jedné místnosti zahrnující původně i chodbu až v roce 1945. Dřevěná podlaha novodobá ve všech místnostech z úzkých prken o šířce 12 cm.

Prostor K3-3-013

Plochostropá místnost do současné podoby upravená v roce 1945, na západní a severní stěně a stropě je dosud patrný fabion a členění stropního zrcadla

Označení 35

Pod stropním fabionem ve výši 223 cm byl zachycen rostlinný modrozelený dekor 9 cm široký v okrové ploše ukončený vodorovnou linkou. Nad linkou se uplatňuje lomená bílá plocha

Fotopříloha K3-3-013, K3-3-013 (1)

Prostor K3-3-014

Plochostropá místnost do současné podoby upravená v roce 1945, na východní a severní stěně a stropě je dosud patrný fabion, omítaný podhled dochován pouze v dílčím rozsahu, podlaha novodobá, prkna o šířce 12 cm

Fotopříloha K3-3-013, K3-3-013 (1)

Označení 36

Pod stropním fabionem ve výši 229 cm byl zachycen geometrický dekor 4 cm široký v lomené bílé základní ploše.

Fotopříloha K3-3-014(2)

Prostor K3-3-012

V současné době je prostor součástí chodby, podlaha novodobá, prkna o šířce 12 cm

Fotopříloha K3-3-02(2)

Označení 37

Pod stropním fabionem ve výši 218 cm byl zachycen geometrický dekor 5 cm široký v lomené bílé základní ploše.

Fotopříloha K3-3-012(2)

V Českém Krumlově                                                                                  15. 8. 2011

Zpracoval: Jiří Bloch, Milan Plášil

Použité podklady:

1. Muk, Lancinger, Latrán 67, SÚRPMO Praha 1985

2. Arteco B. M., Latrán 67, Jižní křídlo konventu, Č. Krumlov 2002

3. Výkresová dokumentace fy Masák & Partner - Oprava a rekonstrukce areálu klášterů Č.

Krumlov