Bývalý klášter minoritů (dnes Klášter Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově

Klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

a kaple sv. Wolfganga

RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE

Popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr – VZ 1

Lavice do kaple sv. Wolfganga 10ks 190x88cm

Lavice jsou zhotoveny z měkkého dřeva. Přední čelo rámové konstrukce s dvěmi plochými výplněmi, sedáky i opěradla desková, boky deskové s profilovaným obvodem, na bocích, na straně do uličky, je vyříznuta linka a horní zvlněná část zakončena římsou. Povrchová úprava červeno hnědou lazurou, olej, vosk.

Podlaha prkenná na postranních trámech.

Současný stav

Povrchová úprava je silně znečištěna, na povrchu mechanická poškození. Chybí značná část říms na bocích lavic. Dřevo napadeno červotočem.

Lavice jsou nyní sejmuty z podlahy, která je vlivem vlhkosti a dřevokazného hmyzu ve velice špatném stavu.

Restaurátorský záměr

Očištění povrchu lavic, vyspravení veškerých poškození, doplnění chybějících části, provedení asanace lignofixem.

……………….Kč bez DPH

Zretušování povrhu a přetření šelakem.

……………….Kč bez DPH

Zhotovení nové podlahy podle dochované, napustit olejem na podlahy.

……………….Kč bez DPH

Celkem         ……………….Kč bez DPH

Zpracováno v 8/2014 – na základě podkladů PhDr. Ludmily Ourodové a Mgr. Dagmar Geršlové

NPÚ - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Odbor péče o památkový fond