Bývalý klášter minoritů (dnes Klášter Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově

Klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

a kaple sv. Wolfganga

RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE

Popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr – VZ 2

Opatské křeslo a tři taburetky

Křeslo i taburetky mají hranaté, dubové, nohy ve spod zakončené soustruženým čučkem.

Mezi nohami trnože zdobené řezbou volut a akantů.

Područky u křesla čalouněné, vpředu zakončené lví hlavou. Opěradlo zakončeno korunní řezbou tří  andílčích hlav. Sedáky, područky i opěradlo čalouněno dříve vínovým sametem.

Současný stav

Konstrukce uvolněna a silně napadena červotočem, rozlomeny dva luby pod sedáky taburetek. Dřevo sedmi trnoží je červotočem úplně degradováno. Lví hlava na područce ulomena. Původní zlacení přebronzováno. Čalounění přetaženo světlejší látkou a červeným potahem.

Restaurátorský záměr

Sejmutí čalounění

……………….Kč bez DPH

Rozebrání konstrukce

……………….Kč bez DPH

V převažující míře nové zhotovení zdevastovaných trnoží a luby, petrifikace použitelných částí

……………….Kč bez DPH

Smytí bronzového nátěru z řezeb a obnova původního zlacení

……………….Kč bez DPH

Smytí povrchové úpravy nohou, vyspravení poškození, provedení sanace a povrchová úprava šelakem

……………….Kč bez DPH

Provedení nového očalounění červeným plyšem

……………….Kč bez DPH

Vytvoření restaurátorské zprávy (včetně CD nosiče). 2 paré – ve stejné kvalitě a rozsahu)obsahující soupis použitého materiálu a popis technologie, včetně všech zásahů, postupu práce, fotodokumentace celku i detailů, dokumentaci – včetně zakreslení nových nálezů, Restaurátorská zpráva bude splňovat požadavky dané zákonem č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění.

……………….Kč bez DPH

Celkem         ……………….Kč bez DPH

Zpracováno v 8/2014 – na základě podkladů PhDr. Ludmily Ourodové a Mgr. Dagmar Geršlové

NPÚ - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Odbor péče o památkový fond