Příloha č. 9 - Minimální požadavky na jednotlivé prvky infrastruktury

# Minimální požadavky na jednotlivé prvky infrastruktury

Součástí projektu je dodávka následujících prvků infrastruktury:

- Dodávka serverového řešení včetně souvisejících licencí operačních systémů (produkční a backup server)

- Dodávka systému pro zálohování

Součástí dodávky a poskytování služeb je doprava, kompletní instalace, konfigurace a oživení systémů a zaškolení administrátorů.

## Dodávka serverového řešení včetně licencí souvisejících operačních systémů

### produkční server

| Požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE, případně další popis |
| --- | --- | --- |
| CHASSIS: |  |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Provedení do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. |  |
| Počet serverových pozic | min. 4 |  |
| Diskový subsystém | - Chassis musí podporovat minimálně 25x 2,5“ disků SSD, SAS nebo NLSAS. Požadujeme podporu hot-plug disků. Šasi musí podporovat možnost rozšíření o expanzní boxy s duálním řadičem. - Požadujeme osadit 17x 2,4 TB 10k rpm SAS 12 Gbps HDD |  |
| Diskový řadič | - 8-mi portový interni PCIe - Redundantní zapojení dvou řadičů ve failover clusteru. - min. 1GB cache+NVRAM - podpora min. 25 SAS nebo NLSAS nebo SSD hot-plug disků - podpora min. RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Kapacitně rozšřitelný za běhu - Změna RAIDu za běhu (RLM) - Automatické obnovení rekonstrukce disků po výpadku napájení - Kontrola konzistence logických disků - Podpora šifrovaných disků - Rychlá inicializace virtuálních disků - Průběžná kontrola fyzických disků - min. 64 logických diskům, 64TB LUN - Uložení konfigurace na discích - Podpora S.M.A.R.T. - Globální a/nebo dedikovaný hot spare disk(y) s reverzním přepočítáním - automatický rebuild |  |
| Síťové rozhraní | Min. 1x full 10 Gbit switch (16x interní, min. 4x externí SFP+) |  |
| Napájení | Min. čtyři Hot-Plug redundantní síťové napájecí zdroje min. 1600 W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a nastavení pro AC redundancy. |  |
| Interface | - minimálně 2x USB - VGA port - sériový port - vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), který navíc umožňuje nastavit a zobrazit IP adresu na ethernet adaptéru pro konfiguraci systému - integrovaný KVM switch |  |
| Rozšiřující sloty | Min. 8x PCIe Gen 2/3, Flexibilní mapování PCIe slotů k serverům. |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat sestavu out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - Přístup přes web nebo CLI - Redundantní zapojení management karet - Sériový port - Řízení napájecích zdrojů a ventilátorů - Sledování a vyhodnocování příkonu v reálném čase - Posílání alertů přes email a SNMP - Podpora SNMP v1 a v2c - Podpora telnet/SSH - NTP - Řízený upgrade firmware - zálohování MAC a WWN hodnot jednotlivých serverů pro případ jejich výměny bez dopadu na SAN zónování a MAC konfigurace - možnost napojení na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisní události |  |
| Podpora a servis | podpora na 5 let, oprava do 4 hodin od nahlášení problému, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru |  |
| BLADE SERVERY v počtu 2 kusů (specifikace uvádí parametry pro jeden kus). |  |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Varianta blade, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. |  |
| Licence OS | Součástí dodávky jsou i licence Microsoft Windows Server 2016 Datacenter - 16 CORE. |  |
| CPU | Dvousocketový systém osazený jedním 16-Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený model serveru uvedeny na portále www.spec.org. - CINT2006 Rates, hodnota base-line – 1590 bodů - CFP2006 Rates, hodnota base-line – 1210 bodů |  |
| RAM | - min. 16 slotů - podpora pamětí typu DDR4 2667MT/s RDIMM s maximální celkovou kapacitou min. 512 GB - Požadujeme osadit: 384 GB. |  |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat minimálně 2 x 2,5 nebo 4x1,8“ palcové disky SSD, SAS nebo NLSAS, požadujeme server s hot-plug disky. |  |
| Diskový řadič | - osmi portový interní SATA+SA - podpora SAS nebo SATA nebo SSD hot-plug disků - podpora min. RAID - 0, 1, 5, 10, 50 - Kapacitně rozšiřitelný za běhu (OCE), Změna RAIDu za běhu (RLM) - Automatické obnovení rekonstrukce disků po výpadku napájení - Kontrola konzistence logických disků - Průběžná kontrola fyzických disků - Uložení konfigurace na discích - Podpora S.M.A.R.T. - Podpora globálních záložních disků |  |
| Flash/USB Drive | - možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. - možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB). Požadujeme osadit 2x 64 GB SD Card. - možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. |  |
| Interface | - minimálně 2x USB - systémová LED indikující stav systému |  |
| Konektivita | - Min. 2x 10 Gbit onboard |  |
| Kompatibilita | - Canonical® Ubuntu® LTS - Citrix® XenServer® 7.1 - Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 - SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 - VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5 |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Management serveru nezávislý na operačním systému - Funkce vzdálené konzole přes web rozhraní - Připojení vzdálených médií - Export/import konfigurace - management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) - Integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu, s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky. - Konfigurace karty vzdálené správy přes USB port - Konfigurace profilu serveru, import konfigurace přes USB nebo LAN - Podpora SNMPv1, v2 a v3 - Monitorování zatížení CPU/paměti/IO |  |
| Podpora a servis | - podpora na 5 let, servisní zásah do 4 hodin od nahlášení problému - oprava v místě instalace serveru - servis je poskytován výrobcem serveru - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory - možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware |  |

### backup server

| Požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE, případně další popis |
| --- | --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Varianta do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže. |  |
| Licence OS | Součástí dodávky jsou i licence Microsoft Windows Server 2016 Datacenter - 16 CORE, včetně klientských licencí UserCAL v počtu 170ks. |  |
| CPU | Dvousocketový systém osazený dvěma 8-Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený model serveru uvedeny na portále www.spec.org. - CINT2006 Rates, hodnota base-line – 1000 bodů - CFP2006 Rates, hodnota base-line – 900 bodů |  |
| RAM | - min. 24 slotů - podpora pamětí typu DDR4 2667MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM s maximální celkovou kapacitou min. 1,5 TB - Požadujeme osadit: 512 GB. |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat min. 18x3,5" diskové sloty typu hotplug. Server musí akceptovat disky s rozhraním SATA¦NLSAS¦SAS typu HDD (rotační) ¦ SSD nebo jejich libovolné kombinace. Požadujeme osadit: 9x 2,4 TB 10k SAS a 9x 4 TB 7,2k NLSAS |  |
| Diskový řadič | Minimální vlastnosti řadiče: - typu SAS, x8 PCI Express 3.1 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora šifrování dat na discích (SED) - přímý přístup na SSD - podpora až 64 logických disků - podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8 GB cache, zálohované akumulátorem - volba režimu RAID nebo HBA" |  |
| Flash/USB Drive | možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. |  |
|  | možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB). |  |
|  | možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit 2x 240 GB |  |
| Interface | - min. 4x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0 - min. 1x interní USB 3.0 port - dedikovaný USB management port - min. 2x VGA port - sériový port - stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) - čelní kryt s integrovaným LCD |  |
| Napájecí zdroje | Dva napájecí zdroje: min. 1000 W. |  |
| Rozšiřující sloty | min. 1x externí PCIe slot Gen3, z toho min. 3x x16, každý min. 75W |  |
| Síťové porty | Požadujeme celkem: - min. 4 porty 1 Gbit - min. 4 porty 10 Gbit SFP+, včetně 10 G BASE-SR modulů kompatibilní se serverem |  |
| Další porty | Požadujeme celkem: - min. 2 porty SAS 12 Gpbs - min. 4 porty FC 8Gb |  |
| Kompatibilita | - Canonical® Ubuntu® LTS - Citrix® XenServer® 7.1 - Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 - SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 - VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5 |  |
| Management a vzdálená správa | - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - dedikovaný management Ethernet a USB port - možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port - webové rozhraní HTML5 - konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi - přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port - přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB - vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) - zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory - bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů - možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů - uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky - možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software - přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 - připojení vzdálených médií včetně share nebo image - správa napájení včetně omezení příkonu - automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email - monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) - import a export serverových profilů - uložení profilů na interní kartu SD min. 16 GB - vestavěná diagnostika - bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích - logování na vzdálený server (Syslog) - konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací - možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů - automatický update z ftp serveru výrobce hardware |  |
| Podpora a servis | - podpora na 5 let, servisní zásah následující pracovní den od nahlášení problému - oprava v místě instalace serveru - servis je poskytován výrobcem serveru - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory - možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware |  |

## Dodávka systému pro zálohování

| Minimální požadavky na systém |  | Splňuje ANO/NE, případně další popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Řešení podporuje infrastrukturu VMware založenou na verzích vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7. Všechny níže popsané funkcionality musí být splněny pro všechny zmíněné verze hypervizorů. |  |
| 2. | Požadujeme podporu a support výrobce na 1 rok včetně SW upgrade. |  |
| 3. | Software podporuje ESXi servery spravované pomocí VMware vCenter Serveru a samostatné ESXi servery. |  |
| 4. | Software musí podporovat zálohu všech operačních systémů, které jsou podporované pro provoz ve VMware vSphere. |  |
| 5. | Software pro zálohování virtualizovaných serverů musí být licencován modelem „per CPU”. |  |
| 6. | Software musí poskytovat správu licencí i pro zálohování fyzických serverů s Windows OS. |  |
| 7. | Software musí být „hardware agnostic” a měl by umožnit využití jakéhokoliv serveru a diskového úložiště. |  |
| 8. | Software musí vytvářet soubory záloh, které je snadné přesouvat a jsou nezávislé na metadatech a databázi s možností nastavení vytváření těchto souborů na principu per backup / per VM. |  |
| 9. | Software musí disponovat deduplikačním a kompresním mechanismem, který zaručí redukci diskového prostoru potřebného pro zálohovací soubory. Tato funkcionalita nesmí mít dopad na žádnou z níže poptávaných vlastností. |  |
| 10. | Software nesmí využívat centrální databázi pro ukládání deduplikačních metadat. Ztráta databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze zálohovacích souborů. Deduplikační metadata by měla být uložena s backup soubory. |  |
| 11. | Software nesmí instalovat žádný typ stálého agenta uvnitř virtuálního stroje, který vyžaduje údržbu, instalaci, udržování aktualizací atd. |  |
| 12. | Software musí využívat „single pass backup” – s možnosti vyjmutí adresářů / souborů z procesu zálohy. „Single pass backup” je vyžadován pro všechny druhy obnov, včetně granulárních obnov. |  |
| 13. | Software musí mít mechanismus pro notifikaci průběhu záloh a chybách pomocí email nebo SNMP. |  |
| 14. | Software musí disponovat možností integrace do jiných prostředí pomocí RESTful API. |  |
| 15. | Software musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ reinstalace nebo migrace v případě potřeby. |  |
| 16. | Software musí podporovat enkrypci celé síťové komunikace mezi všemi komponentami řešení bez dopadu na níže popsané funkcionality. |  |
| 17. | Software poskytuje správu klíčů a možnost obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému zálohovacímu souboru. |  |
| 18. | Software musí mít klient/server architekturu s možností instalace více instance administrátorské konzole. |  |
| 19. | Software musí využívat Change Block Tracking (CBT) pro VMware. CBT technologie by měla být certifikována výrobcem hypervisoru. |  |
| 20. | Software musí poskytovat technologii pro omezení stresu na produkční datové úložiště v průběhu zálohování v případě, že proces zálohování vede ke zvýšení latence datového úložiště. |  |
| 21. | Software musí poskytovat automatickou detekci “orphaned snapshots” a měl by automaticky zajistit konsolidaci takových snapshotů |  |
| 22. | Software by mělo být možné integrovat s diskovými řešeními HPE StoreVirtual, StoreServ, NetApp FAS, EMC VNX,VNXe a UNITY. Integrace by měla umožnit zálohování ze SAN snapshotu. Backup by neměl používat žádný dočasný mount snapshotu do VMWare vSphere. |  |
| 23. | Software musí podporovat obnovu VM, souborů a aplikačních položek přímo ze snapshotu diskového pole HP StoreServ , HPE StoreVirtual (VSA) a NetApp FAS/AFF (7-mode / c-mode) a ONTAP 8.1 a EMC VNX, VNXe a UNITY. |  |
| 24. | Software musí mít možnost vytváření archivů záloh na páskové knihovny s podporou trackování VM na páskách. |  |
| 25. | Páskovou knihovnu by mělo být možné provozovat separátně od backup serveru. |  |
| 26. | Software musí podporovat vytváření vzdálených kopií záloh. |  |
| 27. | Software musí podporovat vytváření a správu GFS (Grandfather-fatherson) retenční politiky. |  |
| 28. | Software musí využívat výhod protokolu EMC DDBOOST v případě použití EMC DataDomain, jako backup repository. |  |
| 30. | Software musí využívat výhod protokolu Catalyst v případě použití HP StoreOnce jako backup repository. Technologie musí být podporována pro síťový i FibreChannel přístup. |  |
| 31. | Software musí disponovat schopností kopírovat body obnovy a replikovat VM do vzdálené lokality, obojí s možností využití WAN akcelerace. |  |
| 32. | Software podporuje funkcionalitu replikace VM funkcionality mezi ESXi server včetně asynchronní kontinuální replikace. |  |
| 33. | Zálohovací soubory by mělo být možné využít jako zdroj pro replikaci VM. |  |
| 34. | Software musí uchovávat více restore pointů replikovaných VM. |  |
| 35. | Software musí umožnit “seeding” repliky z existující VM. |  |
| 36. | Software musí podporovat BlockClone API pro Windows Server 2016 s ReFS file systémem jako backup repository. |  |
| 37. | Software musí podporovat všechny zálohovací transportní režimy podporované hypervisorem (network, hotadd, direct SAN, direct NFS). |  |
| 38. | Software podporuje možnost vytvářen „ad-hoc” záloh pomocí nativního klienta, nebo pomocí vSphere web klienta. |  |
| 39. | Proces zálohy musí podporovat paralelní zpracování VM a jejich virtuálních disků včetně možnosti paralelní obnovy virtuálních disků ve full VM restore módu. |  |
| 40. | Software musí umožňovat okamžitou obnovu vice virtuálních strojů bez nutnosti kopírování dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy. |  |
| 41. | Software podporuje obnovu celé VM, souborů VM, nebo virtuálních disků VM. |  |
| 42. | Software musí umožnit obnovu souborů k operátorovi, nebo přímo do VM běžící v produkci. |  |
| 43. | Obnova souborů VM by měla být prováděna buď s použitím síťového přístupu, nebo VIX API v prostředí VMware. |  |
| 44. | Korelační modul musí poskytovat již po instalaci (out-of-the-box) metody korelačních pravidel, která automatizují zjišťování incidentů a související workflow procesy |  |
| 45. | Software musí umožňovat okamžitou granulární obnovu aplikačních položek bez nutnosti instalovat agenta do VM. |  |
| 46. | Musí podporovat granulární obnovu Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut, obnova uživatelského účtu včetně hesla, GPO, AD configuration Partition) a integrovaných DNS záznamů. |  |
| 47. | Musí podporovat granulární obnovu Microsoft Exchange 2010 a novější (jakýkoliv objekt včetně objektů z adresáře „Permanently Deleted Objects”). |  |
| 48. | Software musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která poskytuje rychlé vyhledávání souborů ze záloh. |  |
| 49. | Software musí využívat mechanismus VSS zabudovaný v Microsoft Windows OS vždy, když je to možné. |  |
| 50. | Software musí umožnit obnovu VM z hardware snapshot z podporovaných diskových polí. |  |
| 51. | Software musí podporovat „reverse CBT” a direct SAN obnovy. |  |
| 52. | Software musí poskytovat možnost vytvářet izolované prostředí pro VMware infrastrukturu spouštěním VM přímo ze zálohy. Musí nabízet vytvoření izolovaného prostředí přímo ze snapshotu podporovaného diskového pole. |  |
| 53. | Software musí mít mechanismus pro ověřování záloh, umožňující testování obnov VM v izolovaném prostředí pro VMware. Verifikace musí být možné spouštět v časovém plánu a musí být plně automatizované. |  |
| 54. | Podobný mechanismus musí být podporován i pro replikované VM (VMWare). |  |
| 55. | Software musí umožnit nepřetržité monitorování virtuální infrastruktury VMWare v reálném čase. |  |
| 56. | Software musí poskytovat možnosti tvorby vlastních reportů složených z libovolných metrik. |  |
| 57. | Software musí být klient-server a poskytovat možnost přístupu k reportům jak pomocí instalovaného software (klienta), tak pomocí webového prohlížeče. |  |
| 58. | Software musí umožňovat vytvářet reporty pro plánování kapacity virtuální infrastruktury. |  |
| 59. | Software musí mít možnost nastavení logických pohledů na virtuální infrastrukturu, například členění na jednotlivá oddělení společnosti, nebo pobočky. |  |
| 60. | Software musí umožňovat multitenantní přístup (monitorování pro vice vlastníků). |  |
| 61. | Řešení musí zálohovat instance Windows OS pomocí agenta instalovaného uvnitř operačního systému. |  |
| 62. | Řešení musí podporovat Microsoft Windows OS v edicích: Windows Server 2008R2 SP1 a novější. |  |
| 63. | Řešení musí podporovat zálohování souborových systémů: NTFS, ReFS, FAT32. |  |
| 64. | Řešení musí umožňovat zálohování a obnovu celého stroje (Bare Metal Recovery), jednotlivých disků a particií, souborů a adresářů/složek. |  |
| 65. | Řešení musí umožňovat zálohování na úrovni datových bloků i na úrovni souborů. |  |
| 66. | Soubory záloh musí být možné ukládat na: - Lokální úložiště zálohovaného zařízení - DAS úložiště, připojené přes USB, eSATA, nebo FireWire - NAS úložiště, prezentované jako SMB (CIFS), nebo NFS - Centralizované úložiště pro zálohy virtuálních i fyzických serverů |  |
| 67. | Řešení musí umožňovat kompresi a šifrování zálohovaných dat na zdroji. |  |
| 68. | Řešení musí podporovat sledování změněných datových bloků (changed block tracking) pro zálohování na blokové úrovni. |  |
| 69. | Řešení musí poskytovat možnost vytváření záchranného bootovacího media s možností integrace ovladačů jiných zařízení na toto medium. |  |
| 70. | Řešení musí umožňovat obnovu dat na úrovni objektů minimálně pro následovné aplikace: - Microsoft Exchange 2010 a vyšší - Microsoft Active Directory 2003 a vyšší - Oracle for Windows 11g a vyšší |  |
| 71. | Řešení musí podporovat obnovu point-in-time pro podporované databázové systémy. |  |
| 72. | Řešení musí poskytovat řízení zátěže pomocí throttling. |  |
| 73. | V rámci možností obnovy jednotlivých disků musí řešení nabízet možnost obnovy do formátu virtuálních disků pro VMware vSphere. |  |