TECHNICKÁ SPECIFIKACE – příloha č. 5

AUTOMATICKÝ KONTINUÁLNÍ BALÍKOVACÍ LIS

| popis technického požadavku / parametr | vymezení parametru | splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Dodávka automatického kanálového lisu pro lisování papíru, nápojových kartonů, PET lahví, folií, dutých plastů, polypropylénových pásek a výmětu z třídicí linky, dopravníku a 4 ks boxů včetně demontáže stávajícího zařízení, montáže do stávající technologické linky a uvedení do provozu, včetně zajištění zkušebního provozu s ověřením zadaných a inzerovaných parametrů dodaného zařízení pro třídičku separovaného odpadu v Českém Krumlově, Kaplická ulice | ANO | ANO/NE |
| Zástavbové rozměry dodaného zařízení s vymezením místa, jsou dány parametry stávající technologické linky a budovy, jejichž zjištění je možné pouze prohlídkou místa. Prohlídka místa dodávaného zařízení je určena na den 28.11.2019 v 10:00 hodin, separační hala, Český Krumlov, Kaplická ulice | ANO | ANO/NE |
| Parametry dodávaného zařízení – výkon t/h (dle specifické váhy 50 kg/m3) karton | min 6,5 | [HODNOTA |
| Musí být umožněna minimální průjezdnost budovou | min 4200 mm | [HODNOTA |
| Musí být umožněno přímé ruční plnění zařízení | ANO | ANO/NE |
| Rozměr balíku šířka mm | Max 1100 | [HODNOTA |
| Rozměr balíku výška mm | Max 800 | [HODNOTA |
| Rozměr balíku délka mm | variab. | ANO/NE |
| Dodané zařízení musí umožnit připojení na stávající technologii a stávající technologie musí být napojena na dodané zařízení | ANO | ANO/NE |
| Dodavatel musí mít servisní techniky prokazatelně vyškolené výrobcem | ANO | ANO/NE |
| Celkový příkon zařízení kW | Max 18,5 | [HODNOTA |
| Rozměr násypky délka mm | Min 1250 | [HODNOTA |
| Rozměr násypky šířka mm | Min 1002 | [HODNOTA |
| Provedení násypky pro plnění lisu stávající technologií | ANO | ANO/NE |
| Provedení násypky pro plnění lisu ručním plněním | ANO | ANO/NE |
| Počet horizontálních vázacích jehel | Min 4 | [HODNOTA |
| Lisovací tlak hlavního válce t | Min 50 | [HODNOTA |
| Specifický tlak hlavního válce N/cm2 | Min 58 | [HODNOTA |
| Objem lisovací komory m3 | Min 1,1 | [HODNOTA |
| Požadované vybavení lisu | ANO | ANO/NE |
| - automatické vázání | ANO | ANO/NE |
| - počítadlo délky balíků | ANO | ANO/NE |
| - ohřívač hydraulické náplně | ANO | ANO/NE |
| -kompletní vedení vázacího drátu | ANO | ANO/NE |
| axiální pístové čerpadlo z důvodu tiššího chodu a nižší spotřeby energie | ANO | ANO/NE |
| střižný systém lisování balíků, bez předlisovací klapky | ANO | ANO/NE |
| velké dveře na obou stranách lisovací komory s pojistnými zámky (dle Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC | ANO | ANO/NE |
| pojistný systém všech zámků dle Směrnice 2006/42/EC | ANO | ANO/NE |
| šroubovatelné vyměnitelné dno lisovací komory | ANO | ANO/NE |
| násypka s automatickým spouštěním a vypínáním dle stavu naplnění | ANO | ANO/NE |
| přesné nastavení délky balíků + měřič délky balíků | ANO | ANO/NE |
| Přednastavení lisování pro různé typy materiálů | ANO | ANO/NE |
| Automatické třístranné nastavení kanálu podle zvoleného typu lisovaného materiálu | ANO | ANO/NE |
| Ovládání pomocí touch panelu s diagnostikou (v českém jazyku) | ANO | ANO/NE |
| Počitadlo motohodin | ANO | ANO/NE |
| Váha balíku folie, při délce balíku 120 cm | min. 220 kg | [HODNOTA |
| Váha balíku kartonů, při délce balíku 120 cm | min. 350 kg | [HODNOTA |
| Váha balíku sběrového papíru, při délce balíku 120 cm | min. 400 kg | [HODNOTA |
| Obslužná pojízdná plošina pro zajištění možnosti ručního horního plnění lisu | ANO | ANO/NE |
| Součást lisu je výstupní kanál či obdobné zařízení pro odběr balíků v parametrech zjištěných při fyzické prohlídce místa plnění. | ANO | ANO/NE |

Řetězový dopravník

| popis technického požadavku / parametr | vymezení parametru | splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Řetězový dopravník, 1x lomený | ANO | ANO/NE |
| Celkový příkon dopravníku | Max. 7,5 kW | [HODNOTA |
| Dopravní pás - gumový obvyklých vlastností, užitná šíře 900-1000 mm, doplněný ocelovými unášeči o výšce min. 50 mm, rozteč max. 1000 mm | ANO/900-1000 mm/50 mm/1000 mm | [HODNOTA |
| Pevnost řetězu | min. 112 kN | [HODNOTA |
| Zatížení dopravního pásu | cca 250 kg/m2 | [HODNOTA |
| Automatické mazání řetězu | ANO | [HODNOTA |
| Rychlost pásu 0,1-0,25 m/s s regulací rychlosti frekvenčním měničem | ANO | [HODNOTA |
| Ochrana před přetížením motoru | ANO | [HODNOTA |
| Výška bočnic ve vodorovné / šikmé části | 400 mm / 600 mm | [HODNOTA |
| Lankový bezpečnostní vypínač 2 ks | ANO | ANO/NE |
| Samostatný rozvaděč s frekvenčním měničem | ANO | ANO/NE |

Zásobníkové boxy pod třídící kabinou

| popis technického požadavku / parametr | vymezení parametru | splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Nové zásobníkové boxy pod třídící kabinou s posuvným dnem a ručním otvíráním umístěné do stávajícího prostoru pod třídící kabinou | 4 ks | ANO/NE |
| Max. vnitřní objem | cca 13,5 m3 | [HODNOTA |
| Celková délka boxu | cca ,5,6 m | [HODNOTA |
| Celková vnitřní výška boxu | cca 1,45 m | HODNOTA |
| Celková vnitřní šířka boxu | cca 1,65 m | [HODNOTA |
| Délka lamely posuvného dna | cca 1,5 m | [HODNOTA |
| Ruční otevírání čela boxu | ANO | [HODNOTA |

Poznámka pro uchazeče:	odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu.

Hodnoty označené jako minimální / maximální nesmí být podkročeny. Uchazeči navrhují hodnoty pouze vyšší nebo rovny. Splnění těchto požadavků je podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení a jejich nesplnění bude zadavatelem posuzováno jako předložení nepřijatelné nabídky.