TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚČELOVÁ MAPA 1:200

Číslo zakázky:	02-507-94/2019

Název akce:	VYŠNÝ, Vyšenská ulice u prodejny

Objednatel: 	VIDEALL PROJEKT, Jiří Sváček, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

Geodetická firma:	1.GEODETICKÁ KANCELÁŘ s r.o., Chvalšinská 236,

381 01 Český Krumlov

Datum zaměření:	26.02.2018

Zaměřil:		Ing.Petr Picek

Okres:			Český Krumlov

Obec: 			Český Krumlov

Katastrální území:	Vyšný

Použité přístroje: 	Totální stanice GPT 3005LN TOPCON

## Použitý SW: 		GROMA 12/MacroSTATION J/DIKAT 7.1/MacroGEO 6.70

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém:   S-JTSK

- výškový systém:	    Bpv

Přesnost bodů měřické sítě dle ČSN ISO 4463-1:

- základní střední souřadnicová chyba:	± 0,06 m

- chyba výškového zaměření:			± 0.02 m

Účelová mapa vyhotovena  dle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411

Měřítko:		1:200

Popis prací:

Dne 08.04.2019 bylo na žádost objednatele provedeno zaměření účelové mapy ve Vyšném u prodejny.

Měření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti polární metodou a trigonometricky z volných stanovisek v systému S-JTSK a BpV s připojením na body ZhB, PPBP, pomocné měřické body(PMB), podrobné body ZPMZ(PBZ).

Do účelové mapy byly převzaty hranice pozemků z platné mapy DKM k.ú.Vyšný.

Použité body:		ZhB:	(4009)212,(4013)237

PPBP:	507

PMB:	501,600-5015

PBZ:	12-25,602-2

Protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci geodetické firmy.

Obsah dokumentace:

CD-R se soubory:

Vyšný u prodejny/

Txt /	Techzpr.doc – 	technická zpráva

Sezsour.txt –	seznam souřadnic podrobných bodů s popisem

Sezsour X_Y_Z - seznam souřadnic podrobných bodů ve tvaru X,Y,Z

M200/	výkres MicroSTATION - 020507v.dgn

výkres CAD  - 020507v.dwg

výkres CAD - 020507v.dxf

tiskový výstup - 020507v.pdf

M2000/ Snimek.dgn

Snimek.dwg

Snimek.dxf

Kategorie/	Polohopis.txt – výpis hladin polohopisu

Inženýrské sítě.txt – výpis hladin inženýrských sítí

Vypracoval:	Roman Trapl

Datum:	08.04.2019

__________________________________

razítko a podpis