TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dvouosé nákladní vozidlo 4x4 s hákovým nosičem kontejnerů, hydraulickým jeřábem, kontejnerem, sypací nástavbou a čelní radlicí pro zimní údržbu komunikací

| popis technického požadavku / parametr | vymezení parametru | splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Podvozek dvouosý v provedení 4x4: [UCHAZEČ UVEDE TYP] |  |  |
| Podvozek 4x4 s celkovou legislativní povolenou hmotností 15t | ANO | ANO/NE |
| Rozvor náprav v rozmezí | 3600-3700 mm | [HODNOTA] |
| Technické zatížení přední nápravy min. | 6,3 t | [HODNOTA] |
| Odpružení přední nápravy parabolické pružiny | ANO | ANO/NE |
| Technické zatížení zadní nápravy min. | 9,5 t | [HODNOTA] |
| Odpružení zadní nápravy vzduchové | ANO | ANO/NE |
| Přední náprava s uzávěrkou diferenciálu | ANO | ANO/NE |
| Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu | ANO | ANO/NE |
| Stabilizátor přední i zadní nápravy | ANO | ANO/NE |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu min. | 180 kW | [HODNOTA] |
| Emisní norma motoru EURO VI D | ANO | ANO/NE |
| Vedlejší pohon PTO z převodovky pro pohon nosiče kontejnerů a hydraulické ruky | ANO | ANO/NE |
| Systém komunální hydrauliky na nezávislém PTO z motoru pro pohon nástavby sypače a radlice | ANO | ANO/NE |
| Průtok okruhu sypače min 40 l/min při tlaku 250 bar | ANO | ANO/NE |
| Okruh pro ovládání radlice – oddělený od okruhu pohonu nástavby a umožňující tyto funkce: - zvedání a spouštění radlice, - pevná a plovoucí poloha radlice, - stranové přetáčení radlice, - hydraulické nadlehčování sněhové radlice s možností plynulého nastavení nadlehčovacího tlaku - rychlospojky připojení radlice u čelní upínací desky | ANO | ANO/NE |
| Společná hydraulická nádrž o obsahu min. 100 litrů | ANO | ANO/NE |
| Všechny funkce hydraulického systému budou ovládány prostřednictvím dálkového ovládání z kabiny řidiče, včetně proporcionálního nastavení hydraulického nadlehčování radlice | ANO | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené s područkami | ANO | ANO/NE |
| Zadní stěna kabiny s oknem uprostřed kabiny | ANO | ANO/NE |
| Klimatizace | ANO | ANO/NE |
| Tempomat | ANO | ANO/NE |
| Multifunkční volant | ANO | ANO/NE |
| Display pro zadní kameru včetně zadní kameny | ANO | ANO/NE |
| Rádio s funkčním Bluetooth a Handsfree a s přípravou pro navigaci | ANO | ANO/NE |
| Možnost sledování polohy a pohybu vozidla – GSM modul | ANO | ANO/NE |
| Zásuvka na 12V v kabině řidiče | ANO | ANO/NE |
| Centrální zamykání | ANO | ANO/NE |
| Sluneční clona před čelním oknem | ANO | ANO/NE |
| Hlavní zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná | ANO | ANO/NE |
| Zvuková signalizace při zařazení rychlosti vzad | ANO | ANO/NE |
| Denní LED jízdní světlo (dle ECE R87) | ANO | ANO / NE |
| 2 oranžové diodové světelné majáky na střeše kabiny | ANO | ANO / NE |
| Pracovní osvětlení pro práci s radlicí pod čelním oknem pro osvětlení nástavby 2ks | ANO | ANO/NE |
| Vysoušeč vzduchu vyhřívaný | ANO | ANO/NE |
| Vozidlo (přívěs) do soupravy včetně závěsu 40 mm, 10 t | ANO | ANO/NE |
| Ocelový nárazník s ochranou chladiče | ANO | ANO/NE |
| Palivová nádrž min. s uzamykatelným víčkem | 150 lit | HODNOTA] |
| Akumulátory 2x min. | 170 Ah | [HODNOTA] |
| Alternátor min. | 115 A | [HODNOTA] |
| Nádrž AdBlue min. s uzamykatelným víčkem | 35 lit | [HODNOTA] |
| Palivový filtr vyhřívaný | ANO | ANO / NE |
| Držák náhradního kola vč. Rezervy na rámu vozidla | ANO | ANO/NE |
| Hadice nahuštění pneumatik | ANO | ANO/NE |
| Hydraulický zvedák | ANO | ANO/NE |
| Zakládací klín 1x | ANO | ANO/NE |
| Hasicí přístroj | ANO | ANO/NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. | ANO | ANO / NE |
| Barva kabiny podvozku bílá | ANO | ANO / NE |
| Nosič kontejnerů: [UCHAZEČ UVEDE TYP] |  |  |
| Jednoramenný hydraulický hákový nosič kontejnerů | ANO | ANO/NE |
| Teleskopické provedení | ANO | ANO/NE |
| Nosič odpovídající normě DIN 30722 | ANO | ANO/NE |
| Kapacita zdvihu min. | 8 000 kg | [HODNOTA] |
| Ovládání nosiče elektropneumatické | ANO | ANO/NE |
| Dva rychlostní režimy, možnost nouz. manuální ovládání na boku vozidla | ANO | ANO/NE |
| Systém vzájemného blokování funkcí chránící zařízení proti poškození chybou obsluhy | ANO | ANO/NE |
| Hmotnost nosiče max. | 1 100 kg | [HODNOTA] |
| Výška háku 1000 mm | ANO | ANO/NE |
| Dlouvrstvý svrchní lak | ANO | ANO/NE |
| Barevné provedení v barvě podvozku | ANO | ANO/NE |
| Plastová schránka min. | ANO | ANO/NE |
| zajišťování kontejnerů hydraulické vnitřní | ANO | ANO/NE |
| zvuková signalizace zajištění kontejneru | ANO | ANO/NE |
| ventily proti poklesu nákladu plnící současně funkci protipádové pojistky při případném poškození hadice | ANO | ANO/NE |
| Reflexní polepy po bocích vozidla | ANO | ANO/NE |
| Koš na sítě | ANO | ANO/NE |
| Použitelná délka kontejnerů 3 250 – 4 250 mm | ANO | ANO/NE |
| Hydraulický jeřáb: [UCHAZEČ UVEDE TYP] |  |  |
| Zdvihový moment min. v tm | 9 | [HODNOTA] |
| Maximální dosah min. v m | 9,8 | [HODNOTA] |
| Nosnost jeřábu na dosahu 9,6m min. v kg | 810 | [HODNOTA] |
| Hydraulické podpěry plně hydraulicky ovládané | ANO | ANO/NE |
| Hydraulicky otočné opěry o 180° | ANO | ANO/NE |
| Otoč jeřábu min. | 400° | [HODNOTA] |
| Oboustranné uložení válců výsuvu | ANO | ANO/NE |
| Negativní sklon teleskopického ramene až -15° nad horizont | -15° | [HODNOTA] |
| Proporcionální hydraulický rozvaděč s ovládáním za země | ANO | ANO/NE |
| Rádiové dálkové ovládání s min čtyřmi rychlostmi | 4 | [HODNOTA] |
| Jeřábový hák s atestem 8t | ANO | ANO/NE |
| Vnitřní vedení rozvodu hydr. oleje výsuvného systému | ANO | ANO/NE |
| Všechny hydraulické sekce s minimálně dvojitou kontrolou proti přetížení | ANO | ANO/NE |
| Výbava je v souladu s ČSN 12999:2011 A3 | ANO | ANO/NE |
| Náhradní baterie do dálkového ovládání | ANO | ANO/NE |
| Kabel pro připojení vysílače s řídící jednotkou | ANO | ANO/NE |
| Nabíječka baterií | ANO | ANO/NE |
| Výkon jeřábu plynule regulován v závislosti na vysunutí opěr | ANO | ANO/NE |
| Pákové převodníky mezi sloupem a hlavním ramenem | ANO | ANO/NE |
| Pákové převodníky mezi hlavním ramenem a výložníkovým ramenem | ANO | ANO/NE |
| START/STOP motoru vozidla z dálkového ovládání | ANO | ANO/NE |
| Chladič hydraulického oleje | ANO | ANO/NE |
| Montážní prvky se zvýšenou antikorozní úpravou | ANO | ANO/NE |
| 2x aktivovaná sekce na konci výložníku zakončená rychlospojkami | ANO | ANO/NE |
| Zařízení umožňující vysýpání nádob na odpad se spodním výsypem | ANO | ANO/NE |
| Kontejner: [UCHAZEČ UVEDE TYP] |  |  |
| Rozměry: délka 4,5 m, šířka 2,3 m, výška 0,65 m | ANO | ANO/NE |
| Dno zpevněné – síla plechu dna kontejneru 5 mm | ANO | ANO/NE |
| Síla plechu bočnice 3 mm | ANO | ANO/NE |
| Zadní dvoukřídlá vrata | ANO | ANO/NE |
| Bočnice nedělené sklopné | ANO | ANO/NE |
| Barva RAL žlutá | ANO | ANO/NE |
| Sypací nástavba: [UCHAZEČ UVEDE TYP] |  |  |
| Sypací nástavba na chemický i inertní posyp na kontejnerovém mezirámu | ANO | ANO/NE |
| Objem sypací nástavby min. m3 | 3 | [HODNOTA] |
| Pohon od systému komunální hydrauliky podvozku | ANO | ANO/NE |
| Systém zkrápění bude dávkovat solanku v nastavitelném poměru 10 - 30 % k suchému materiálu; nastavení poměru bude možné provést na ovladači v kabině | ANO | [HODNOTA] |
| Objem solankových nádrží v l | min. 1 800 | [HODNOTA] |
| Systém vynášení posypového materiálu nezatíženým pásem, který bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování nástavby po celé délce vozidla tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hrnutí materiálu dozadu tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy | ANO | ANO/NE |
| Automatické dávkování posypu rozsah dávky pro sůl 5 – 60 g/m2, | ANO | [HODNOTA] |
| Automatické dávkování posypu rozsah dávky pro inert 30 – 240 g/m2 | ANO | [HODNOTA] |
| Dávkování po 1 g/m2, posyp je plně závislý na pojezdové rychlosti, plynule regulovatelný, možnost posypu na místě při zastaveném vozidle | ANO | ANO/NE |
| Šířka posypu regulovatelní v rozsahu v m | 2 – 12 | HODNOTA] |
| Elektricky ovládaná symetrie posypu z ovladače v kabině | ANO | ANO/NE |
| Čidlo snímání posypu, které bude fungovat bez přímého kontaktu se sypaným materiálem | ANO | ANO/NE |
| Ovládací panel v kabině bude obsahovat alespoň následující funkce: - nastavení množství posypu, - nastavení šířky posypu, - volba druhu materiálu, - ovládání zkrápění (zap/vyp a nastavení procentuálního poměru), - zap/vyp majáku na nástavbě, - zap/vyp posypu, - klávesa, která pouze po dobu přidržení zvýší dávku na maximální přednastavenou hodnotu pro konkrétní materiál, - na displeji bude možné vždy sledovat spotřebu soli a solanky od posledního vynulování (naplnění sypače), - ovládací panel bude mít grafický barevný displej s menu v českém jazyce | ANO | ANO/NE |
| možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle), možnost zapnutí posypu na místě jednou klávesou ovládacího panelu bez nutnosti zásahu na nástavbě | ANO | ANO/NE |
| Nádrže na solanku budou vybaveny vodoznakem, plastovým provedením rozvodů | ANO | ANO/NE |
| Elektronická signalizace minimálního množství solanky na ovládacím panelu v kabině | ANO | ANO/NE |
| Solankové čerpadlo bude umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti vniknutí soli či nečistot | ANO | ANO/NE |
| Odklopná střecha zásovníku s ovládáním ze země, vyjímatelné ochranné síto s ochranou proti korozi | ANO | ANO/NE |
| Nahoře v zásobníku yyjímatelné ochranné síto, rozměr ok 100 x 100, protikorozní ošetření min. pozinkováním | ANO | ANO/NE |
| Vybavení zadním přístupovým žebříkem pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce | ANO | ANO/NE |
| Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta budou sklopné a budou pro snadné vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou | ANO | ANO/NE |
| Osvětlení rozmetadla vodotěsným LED bílym světlem | ANO | ANO/NE |
| Zvýšená protikorozní ochrana zásobníku min. pozinkováním | ANO | ANO/NE |
| LED maják v zadní levé části sypače | ANO | ANO/NE |
| Příprava pro montáž systému automaticky řízeného posypu podle polohy sypače (podle přednahraných tras zimní údržby) včetně grafické a akustické navigace. Systém popsat v nabídce. | ANO | ANO/NE |
| Barevné provedení oranžová RAL 2011 | ANO | ANO/NE |
| Čelní sněhová radlice: [UCHAZEČ UVEDE TYP] |  |  |
| Uchycení na čelní upínací desku DIN EN 15432-1 | ANO | ANO/NE |
| Šíře radlice celková v mm | 2700 -2900 | [HODNOTA] |
| Šíře radlice pracovní v mm | 2400 -2500 | [HODNOTA |
| Výška radlice v mm | 800 - 1000 | [HODNOTA |
| Hmotnost v kg | max. 400 | [HODNOTA |
| Hydraulické zvedání a stranové přetáčení | ANO | ANO/NE |
| Gumový břit – otočný (možnost použití z obou stran) | ANO | ANO/NE |
| Ocelový rám a odhrnovací štít z plastu | ANO | ANO/NE |
| Odstavné stojany s pojezdovými koly | ANO | ANO/NE |
| Poziční osvětlení a ostatní výstražné prvky dle vyhlášky | ANO | ANO/NE |
| radlice musí umožnit v pracovní poloze na vozovce příčný náklon v rozsahu +/- 15 stupňů | ANO | ANO/NE |
| Horní uzavřený profil radlice a gumová zábrana proti odletu sněhu | ANO | ANO/NE |
| Barva rámu oranžová RAL 2011 a plastový štít černý | ANO | ANO/NE |

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot nebo jejich nesplnění představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena.