TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚČELOVÁ MAPA 1:200

Číslo zakázky:	02-532-399/2019

Název stavby:		Český Krumlov – Na Růžku, ulice Na Svahu

Objednatel: 	VIDEALL PROJEKT, Jiří Sváček, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

Geodetická firma:	1.GEODETICKÁ KANCELÁŘ s r.o., Chvalšinská 236,

381 01 Český Krumlov

Datum zaměření:	28.11.2019

Zaměřil:		Ing.Petr Picek

Okres:			Český Krumlov

Obec: 			Český Krumlov

Katastrální území:	Český Krumlov

Použité přístroje: 	Totální stanice GPT 3005LN TOPCON

## Použitý SW: 		GROMA 11.1/MacroSTATION J/DIKAT 7.1/MacroGEO 6.70

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém:   S-JTSK

- výškový systém:	    Bpv

Přesnost bodů měřické sítě dle ČSN ISO 4463-1:

- základní střední souřadnicová chyba:	± 0,06 m

- chyba výškového zaměření:			± 0.02 m

Účelová mapa vyhotovena  dle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411

Měřítko:		1:200

Popis prací:

Dne 28.11.2019 bylo na žádost objednatele provedeno zaměření účelové mapy v Českém Krumlově Na Růžku, ulice Na Svahu v k.ú. Český Krumlov.

Měření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti polární metodou a trigonometricky z volného stanoviska v systému S-JTSK a BpV s připojením na body PPBP, podrobné body ZPMZ(PBZ), podrobný bod výškopisného plánu(PBV) – viz SEZNAM SOUŘADNIC MĚŘICKÝCH BODŮ (příloha technické zprávy).

Do účelové mapy byly převzaty hranice pozemků z platné mapy DKM k.ú.Český Krumlov.

Použité body:		PPBP:  1715

PBZ:	 800-1

PBV: 	02-397-72,02-397-76

## Specifikace polohopisu: 0.1 ha intravilán, 71 podrobných bodů - 	1 MJ

Protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci geodetické firmy.

Obsah dokumentace:

Technická zpráva						2 str.A4

Seznam souřadnic a výšek měřických bodů			1 str.A4

Výkres M 1:200						1x  A2

Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů		1 str.A4

CD-R se soubory:

Český Krumlov Na Růžku_Na Svahu/

Txt /	Techzpr.doc – 	technická zpráva

Sezsour.txt –	seznam souřadnic podrobných bodů s popisem

Sezsour X_Y_Z - seznam souřadnic podrobných bodů ve tvaru X,Y,Z

M200/	výkres MicroSTATION - 020532v.dgn

výkres CAD  - 020532v.dwg

výkres CAD - 020532v.dxf

tiskový výstup - 020532v.pdf

Kategorie/	Polohopis.txt – výpis kategorií polohopisu

Inženýrské sítě.txt – výpis kategorií inženýrských sítí

Vypracoval:	Roman Trapl

Datum:	02.12.2019

__________________________________

razítko a podpis