Požadavky na technické vybavení hardware a software

## Kamerový bod (KB) bude plně kompatibilní s monitorovacím SW AVIGILON ve verzi ACC7-STD umožňující níže uvedené funkcionality:

- podpora analytických funkcí

- úpravy vyvážení bílé, černé na jednotlivých kamerách i v záznamu

- nízké nároky na síť v architektuře klient-server.  Přenáší se reálně pouze to, co je na obrazovce.

- Možnost zobrazit obraz na iOS, Android zařízeních s využitím digitálního zoomování

- Možnost ovládat otáčení PTZ kamery chytrými funkcemi AVIGILON (pohyb za šipkou v obraze)

- možnost nahrávat 60fps v duálním kodeku

- systém musí vydržet posun času zpět, nesmí spadnout při synchronizaci

- věk dat (možnost přemazávat záznam na 1/2 resp. 1/4 snímků)

- 256 bitová zašifrovaná komunikace mezi jednotlivými kamerami a serverem

- podpora kodeků MJPEG, H.264, JPEG2000

- možnost spojit přes klient-server architekturu neomezený počet kamer

- možno nahrávat v maximálním rozlišení kamery a současně v CIF rozlišení kamery při použití kodeku H264

- možnost přemazání maximálního rozlišení a nahrazení záznamu CIF záznamem při použití kodeku H264

- software splňuje standard ONVIF

- možnost zablokování optického zoomu pro jednotlivé uživatele/ skupiny

- plna podpora Českého jazyka

- automatický upgrade firmwaru na kamerách a klientských PC

- možnost spravovat neomezený počet serverů současně z jednoho PC klienta

- možnost přihlásit se na neomezený počet serverů najednou jako jeden klient

- možnost zvolit si libovolnou kameru z libovolného serveru současně na jednom klientském PC

- možnost exportu záznamu ve formátech: AVI, JPEG, TIFF, PNG, PDF, WAV

- možnost ovládat relé výstupy na kamerách pomocí klientského softwaru

- možnost změnit datový tok se serveru přímo na klientském PC

- možnost označení části záznamu a současně znemožnit vymazání takové označené části záznamu

- možnost vyhledávání na základě změny v obraze

- možnost vytvoření virtuální kamery PTZ z více megapixelových kamer

- vyhledávání v záznamu na základě změny pixelů

- možnost nastavit až 10 sekund před alarmový čas

- možnost úplně vypnout PTZ ovládání na kamerách

- možnost zobrazit webovou stránku přímo v SW kamerového systému

- možnost editování velikosti oken na klientské stanici

- minimální počet souběžně připojených klientů pro 2 pracoviště

## Kamery pro KB:

Součástí dodávky a předmětem plnění jsou následující kamery:

- 1 ks 3x 5 Mpx vícesenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.5” progressive scan CMOS, rozlišení 3x 3840 x 2160 px @ 13 fps, fixní objektiv 4 mm, úhel záběru 270°, videoanalýza, privátní zóny, detekce pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45, WDR, komprese H.264 / H.265 / Motion JPEG, ONVIF  kompatibilní, alarm I/O 1/1, slot na Micro SD kartu  max. 128 GB, napájení 24 V DC, 24 V AC, 1 083 mA (bez IR), při použití IR přísvitu stoupá spotřeba kamery a je nutné použít PoE injektorPoE+, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, IK 10.

a

- 1 ks 2 Mpx Starlight IP PTZ kamera, Day/Night, 1/2.8" STARVIS™ CMOS, 32x zoom, rozlišení 1920 × 1080 px, snímkování 50/60 fps, citlivost Color: 0,005 lx @ F1.35; B/W: 0,0005 lx @ F1.35; 0 lx (IR on), IR přísvit s dosvitem 150 m, objektiv 4,9–156 mm, úhel záběru H: 62,8°–2,2°; V: 36,7°–1,3°; D: 69,2°–2,6°, horizontální otáčení 0°–360°, náklon: -15° až +90°, auto otočení 180°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 2D/3D, stabilizace obrazu, autotracking, komprese H.265 / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG (Sub Stream) / H.265+ / H.264+, ONVIF kompatibilní, Alarm I/O 2/1, RJ-45 (10/100Base-T), Mircro SD karta max. 256 GB, pracovní teplota od -40 °C do +70 °C, IP 67, IK 10, napájení AC 24 V / 3 A &plusmn 25 % (standard), PoE+ (802.3at), spotřeba basic 12 W, max. 20 W

Ke každé kameře je součástí dodávky odpovídající licence pro možnost připojení k systému ACC7-STD.

## Datové sítě:

Předmětem plnění je vytvoření funkční radiové sítě. Prvky datových spojů budou splňovat odpovídající normy ČTÚ. Podmínkou realizace jsou registrované frekvence bezdrátových sítí vhodné pro provoz kamerových systémů a systémů MKDS.

Minimální požadavky na přenosovou síť:

Jednotka LHG:

- Pásmo 60GHz

- Norma 802.11ad

- Procesor: Quad-core ARM Cortex A7, 716 MHz

- Paměť 256MB, 16 MB Flash

- Integrovaná duální anténa 2x 42 dBi

- Výstupní výkon až 30 dBm

- Gigabitový Ethernet port s podporou napájení PoE 802.3af/at

- Operační systém RouterOS

- Indikace síly signálu 5 LED diodami

- Přenosová rychlost až 1,8 Gbps

Klientská jednotka wAP 60G:

- Pásmo 60GHz

- Norma 802.11ad

- Procesor: IPQ-4019 716 MHz

- Paměť 256MB, 16 MB Flash

- Gigabitový Ethernet port s podporou napájení PoE 802.3af/at

- Operační systém RouterOS

- Indikace síly signálu 5 LED diodami

- Přenosová rychlost až 1Gbps

Obr. 1: mapový zákres místa realizace předmětu veřejné zakázky