PŘÍLOHA č. 7: Výzvy k podání nabídky-Technická specifikace

Elektrická pánev nesklopná
(NÍŽE UVEDENÉ PARAMETRY JE NUTNO DODRŽET)

objem min.118 litrů

bezespárová hlubokotažná vana

užitná kapacita vany min 93 litrů

tryskané, nepřilnavé dno pánve

vrchní vrstva dna (kontaktní část) nerezová, min. 2 mm silná

dvouzónové vytápění dna s oddělenou termostatickou regulací od min. 50 stupňů do max. 300 stupňů Celsia

dvojité odlehčené víko s vyvážením

výpustný kohout ve spodní části

samostatně stojící bez vyklápění

celkové vnější rozměry 1200 x 800 x 900 (+¨ -10%)

elektrické připojení 400 V 50/60 Hz

příkon min. 18 kW

2 pečící zóny, každá min. 9 kW

Jištění 35 A

Ochrana IPX5

Součástí zakázky je:

Technický list či katalog nabízeného zařízení v českém jazyce

Prohlášení o shodě

Zaškolení technické

Na záruční servis nástup technika do 24hod.

Servisní certifikát vystavený výrobcem

Celková cena musí obsahovat pánev elektrickou nesklopnou, dopravu, montáž, zaškolení obsluhy, demontáž, odvoz a likvidaci stávající pánve.