Příloha č. 1 dohody

Technologický postup (vymezení pojmů)

Pokosení travnatých ploch

      - pokosení travnatých ploch vhodnou mechanizací (dle druhu kosené plochy – v režimu 10 sečí na hlavních plochách pouze rotační sekačkou se samosběrem), obsečení keřů, stromů, mobiliáře apod. a dosečení okrajů ploch strunovým vyžínačem, včetně ručního odstranění vegetace v bezprostřední blízkosti dřevin tak, aby nedošlo k jejich poškození; zametení chodníků a ostatních ploch dotčených kosením týž den; včetně naložení, odvoz a uložení posekané trávy do 24 hodin po posečení

Pokosená plocha musí mít jednotný charakter bez vyježděných kolejí, viditelných změn výšky kosení, bez nedosečených ploch, trsů trávy a plevelů. Výška pokosu parkového trávníku 3-5 cm, v suchém období až 7 cm, bez skalpovaných míst.

V případě částečné (např. z důvodu sucha) a mozaikové seče se kvalitativní požadavky vztahují pouze na pokosenou část plochy.

Trávník parkový – 5 sečí, u vybraných ploch 10 sečí ročně

Řez a tvarování živých plotů

      - řez a tvarování živých plotů (ze tří stran) vhodným mechanismem tak, aby došlo k odstranění jednoletých výhonků do výšky a šířky určené objednatelem. Místo řezu musí čisté, bez otřepených okrajů. Příčný profil živého plotu po ostříhání musí být ve tvaru  obdélníku nebo lichoběžníku se sbíháním bočních stran  oproti svislici směrem vzhůru max. o 5 cm/m. Nepřístupné je zvedání výškové úrovně střihu a ponechávání bočních přesahů živých plotů do zpevněných ploch chodníků a komunikací s výjimkou případů takto výslovně zadaných objednatelem. Včetně úklidu, naložení, odvozu a uložení vzniklých odpadů týž den.

Četnost 4x ročně

Úklid spadaného listí

      - odstranění spadaného listí z travnatých ploch a porostů stromů a keřů vhodným způsobem, tj. ručně nebo s využitím mechanizace (např. travní sekačky nebo foukače). Shrabaná plocha může obsahovat pouze ojediněle ponechané listy. Včetně naložení, odvozu a uložení týž den

Četnost – 2x ročně (jaro, podzim)

Úklid zelených ploch

      - sběr papírů, plastů, kamenů, spadaných větví, psích exkrementů a dalšího odpadu z ploch veřejné zeleně (včetně keřových porostů), včetně naložení, odvoz a uložení odpadů na místa k tomu určená týž den

Četnost – 1x týdně

Vertikutace trávníků

      - vertikální prořezání vegetační vrstvy trávníku vhodnou mechanizací (vertikutátorem) s odstraněním travní plsti a stařiny včetně sběru, včetně naložení, odvozu a uložení vzniklého odpadu týž den

Manuální práce v údržbě zeleně nad rámec jednotlivých pracovních operací

      - manuální práce v údržbě zeleně nad rámec jednotlivých pracovních operací (např. pletí záhonů, výsadba květin, keřů a stromů, nakládka a vykládka materiálů)

Práce s motorovou pilou

      - kácení stromů včetně odvětvení a rozřezání kmenů, odstraňování náletových porostů, prořezávky, zmlazování keřů apod.

Doprava nákladním automobilem nad rámec jednotlivých pracovních operací

- přeprava materiálů a břemen