TECHNICKÁ ZPRÁVA

POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN 1:200

Číslo zakázky:	02-578-44/2021

Název akce:		Domoradice, sídl.Mír, Šeříková ulice

Objednatel: 		ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC,

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Geodetická firma:	1.GEODETICKÁ KANCELÁŘ s r.o., Chvalšinská 236,

381 01 Český Krumlov

Datum zaměření:	15.02.02021

Zaměřil:		Ing.Petr Picek

Okres:			Český Krumlov

Obec: 			Český Krumlov

Katastrální území:	Přísečná-Domoradice

Pozemek p.č.:		219/10,219/119,219/120

Použité přístroje: 	Totální stanice GPT 3005LN TOPCON

## Použitý SW: 		GROMA 12/MacroSTATION J/DIKAT 7.1/MacroGEO 6.70

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém:   S-JTSK

- výškový systém:	    Bpv

Přesnost bodů měřické sítě dle ČSN ISO 4463-1:

- základní střední souřadnicová chyba:	± 0,06 m

- chyba výškového zaměření:			± 0.02 m

Účelová mapa vyhotovena  dle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411

Měřítko:		1:200

Popis prací:

Dne 15.02.2021 bylo na žádost objednatele provedeno zaměření výškopisného a polohopisného plánu v Domoradicích, sídl.Míru, Šeříková ulice na pozemcích p.č. 219/10,219/119,219/120 v k.ú. Přísečná-Domoradice.

Měření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti polární metodou a trigonometricky z volného stanoviska v systému S-JTSK a BpV s připojením na body PPBP, podrobné body ZPMZ(PBZ), podrobné body výškopisného plánu zak.č.02-495-281/2018(PBV) – viz SEZNAM SOUŘADNIC MĚŘICKÝCH BODŮ (příloha technické zprávy).

Do účelové mapy byly převzaty hranice pozemků z platné mapy DKM k.ú.Přísečná-Domoradice.

Použité body:		PPBP:	711 k.ú.Chlum u Křemže

PBZ:	210-383,260-40,260-41,260-43,260-68

PBV:	572,577

Volné stanovisko nebylo v terénu stabilizováno.

## Specifikace polohopisu: 0.3 ha intravilán, 131 podrobných bodů - 	2 MJ

Protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci geodetické firmy.

Obsah dokumentace:

Technická zpráva						2 str.A4

Seznam souřadnic a výšek měřických bodů			1 str.A4

Výkres M 1:200						3 paré A1

Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů		2 str.A4

CD-R se soubory:

Domoradice-Mír-Šeříková ulice/

Txt /	Techzpr.doc – 	technická zpráva

Merbody.pdf – seznam souřadnic měřických a identických bodů

Sezsour.txt –	seznam souřadnic podrobných bodů s popisem

Sezsour X_Y_Z - seznam souřadnic podrobných bodů ve tvaru X,Y,Z

M200/	výkres MicroSTATION - 020578v.dgn

výkres CAD  - 020578v.dwg

výkres CAD - 020578v.dxf

tiskový výstup - 020578v.pdf

Kategorie/	Polohopis.txt – výpis hladin polohopisu

Inženýrské sítě.txt – výpis hladin inženýrských sítí

Vypracoval:	Roman Trapl

Datum:	18.02.2021

Ověřil:		Ing. Lenka Zárubová

Číslo ověření:	2536/11

__________________________________

razítko a podpis