PŘÍLOHA Č. 1

Technická specifikace podvozku nástavby a vyklápěče

| Popis technického požadavku / Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| PODVOZEK: |  |  |
| Podvozek trojosý s celkovou legislativní povolenou hmotností 26 t | ANO |  |
| Celkové možné technické zatížení podvozku | min. 28 t | t |
| Průjezdná výška vozidla s nástavbou | max. 3450 mm | mm |
| Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou | max. 3600 mm | mm |
| Přední náprava řízená s mechanickým odpružením | ANO |  |
| Technické zatížení přední nápravy | min. 8 000 kg | kg |
| 1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením | ANO |  |
| Technické zatížení 1. zadní nápravy | min. 13 000 kg | kg |
| Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy | ANO |  |
| Stabilizátor přední a 1. zadní nápravy | ANO |  |
| 2. zadní náprava vlečená řízená s možností zdvižení | ANO |  |
| Technické zatížení 2. zadní nápravy | min. 8 000 kg | kg |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu | min. 260 kW | kW |
| Krouticí moment motoru | min. 1700 Nm | Nm |
| Emisní norma | min. Euro VI e |  |
| Výfuková roura motoru vedená nahoru vlevo s koncovým kolenem | ANO |  |
| Vedlejší pohon od motoru (PTO) s trvalým krouticím momentem | min. 400 Nm | Nm |
| Převodovka s automatizovaným řadícím elementem (bez spojky) | min. 12 stupňů |  |
| Sedadlo řidiče vyhřívané vzduchově odpružené | ANO |  |
| Opěrka rukou pro sedadlo řidiče vpravo/vlevo | ANO |  |
| Zastávková brzda pro svozové vozidlo | ANO |  |
| Přídavné ovládání spínače neutrálu a zastávkové brzdy na opěrce rukou | ANO |  |
| Sedadlo spolujezdce pro 2 osoby (jednotlivá sedadla) | ANO |  |
| Zadní stěna kabiny s oknem | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Tempomat | ANO |  |
| Rádio s barevným displejem s funkčním Bluetooth, Handsfree | min. 7“ | “ |
| Možnost sledování polohy a pohybu vozidla – GSM modul | ANO |  |
| Zásuvka v kabině řidiče na 12 V | ANO |  |
| Centrální zamykání | ANO |  |
| Sluneční clona před předním oknem | ANO |  |
| Zrcátko na obrubník vpravo/ vlevo vyhřívané elektricky ovládané | ANO |  |
| Zpětná a širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná | ANO |  |
| Výstražný bzučák při zařazené zpátečce odpojitelný | ANO |  |
| Dálkové světlomety a mlhovky s odbočovacími světly | ANO |  |
| Denní jízdní LED světlo | ANO |  |
| Dva LED majáky na střeše kabiny | ANO |  |
| Zadní LED světa |  |  |
| Řídící modul pro extérní výměnu dat s nástavbou | ANO |  |
| Provedení bez Tachografu | ANO |  |
| Palivový filtr a vysoušeč vzduchu vyhřívaný | ANO |  |
| Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem | min. 400 l | l |
| Nádrž na AdBlue | min. 50 l | l |
| Akumulátory včetně kontroly stavu | min. 200 Ah | Ah |
| Pojistkové automaty | ANO |  |
| Odpojovač akumulátorů mechanický | ANO |  |
| Výfuk vedený za kabinou s koncovým kolenem | ANO |  |
| Ocelový nárazník s ochranou chladiče | ANO |  |
| Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák hydraulický, zakládací klín | ANO |  |
| Hasicí přístroj 2 kg | ANO |  |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. | ANO |  |
| Barva kabiny podvozku RAL 9010 | ANO |  |
| NÁSTAVBA: |  |  |
| Objem nástavby s lineárním stlačováním | min. 19 m3 | m3 |
| Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/ plátů | ANO |  |
| Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce | ANO |  |
| Výpusť jímací vany | ANO |  |
| Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše | min. 25 cm | cm |
| Zesílení dna, středového vedení vytlačovacího štítu, nakládací hrany | ANO |  |
| Vytlačovací štít vedený nad úrovní dna nástavby | ANO |  |
| Štít z otěruvzdorné válcované oceli s hydraulickým teleskopickým válcem | ANO |  |
| Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu | ANO |  |
| Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy) | ANO |  |
| Servisní a inspekční dvířka štítu v boku nástavby | ANO |  |
| Objem nakládací vany | min. 2,5 m3 | m3 |
| Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli | min. 8 mm | mm |
| Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo | ANO |  |
| Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo | ANO |  |
| Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky | ANO |  |
| Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby | ANO |  |
| Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor | ANO |  |
| Hydraulické válce lisovacího mechanismu s opačnou orientací (těla válců) | ANO |  |
| Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu | ANO |  |
| Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby | ANO |  |
| Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na PTO | ANO |  |
| Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu | ANO |  |
| Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu | ANO |  |
| Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku | min. 80 l | l |
| Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu | ANO |  |
| By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky) | ANO |  |
| Kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem v kabině | ANO |  |
| Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501 | ANO |  |
| Dva LED výstražné majáky vlevo/vpravo včetně ochranné mřížky | ANO |  |
| Dvě pracovní LED světla v prostoru nakládky | ANO |  |
| Dvě vnější pracovní LED světla pro osvětlení ovládacích tlačítek | ANO |  |
| Jedno pracovní LED světlo v nakládací vaně | ANO |  |
| Dvě LED couvací světla (ve spodní části nástavby) | ANO |  |
| DIN rám pro upevnění vyklápěče | ANO |  |
| Plně integrovaný logický systém pro CANBUS | ANO |  |
| Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu | ANO |  |
| Elektroinstalace nástavby odolná proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69 | ANO |  |
| Ovládací panel nástavby včetně diagnostických a chybových hlášení | ANO |  |
| Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny) | ANO |  |
| Ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách nástavby vlevo/vpravo | ANO |  |
| Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace) | ANO |  |
| Tabulka "A" sklápěcí, 2 ks | ANO |  |
| Zástěrka pod nakládací vanou, po celé šířce nástavby | ANO |  |
| Držák na koště a lopatu na přední části nástavby | ANO |  |
| Nápadné obrysové značení dle směrnice EU č. 76/756 | ANO |  |
| Barva nástavby RAL 9010 | ANO |  |
| VYKLÁPĚČ: |  |  |
| Dělený automatický vyklápěč pro dvou a čtyř kolečkové odpadové nádoby | ANO |  |
| Uchycení vyklápěče na DIN rám | ANO |  |
| Šířka vyklápěče v místě pro obsluhu | min.1500 mm | mm |
| Zdvihací a vyklápěcí mechanismus pomocí dvou hydraulických válců | ANO |  |
| Akumulátor kinetické energie mechanismu pro samočinné dynamické spouštění nádob bez potřeby další energie. (snížení emisí a hluku) | ANO |  |
| Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 a DIN 6629 (hranaté i kulaté) | ANO |  |
| Automatické rozpoznání čtyř kolečkových odpadových nádob | ANO |  |
| Automatická synchronizace výšky zvedacích mechanismů | ANO |  |
| Mechanický spouštěč pro zahájení automatického zdvihu | ANO |  |
| Vyprazdňovací úhel nádob (úhel vyklopení) | min. 45 0 | 0 |
| Automatická, dělená, hydraulicky ovládaná hrazda pro oporu 2 kolečkových nádob s pružinovým akumulátorem kinetické energie | ANO |  |
| Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením | ANO |  |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 | min. 1700 N | N |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 | min. 7500 N | N |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 | max. 8 s | s |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 | max. 12 s | s |
| Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče | ANO |  |
| Bezpečnostní elektronická závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (v automatickém režimu vyklápění odpadových nádob) | ANO |  |
| Centrální mazání (všechny mazací body svedeny na jedno místo) | ANO |  |
| Prachová clona pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti | ANO |  |
| Displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat | ANO |  |
| Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů | ANO |  |
| Vzdálená servisní podpora prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny nastavení parametrů. | ANO |  |
| Nouzové STOP tlačítko vpravo/vlevo | ANO |  |
| Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy (automatický režim) | ANO |  |
| Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při couvání | ANO |  |
| Tlačítko pro uvedení vyklápěče do převozní polohy vpravo/vlevo | ANO |  |
| Přídavná vertikální madla vyklápěče pro snadnější nástup na stupačky | ANO |  |
| Hardwarová příprava pro dynamické vážení | ANO |  |
| Softwarová příprava pro dynamické vážení (CAN CleAN Open) | ANO |  |
| Barva vyklápěče RAL 9010 | ANO |  |

Údaj ANO vyjadřuje splnění požadavků technické specifikace. Následně, kde je požadováno, vyplní ÚČASTNÍK do pole       nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato nabídka může být ze zadávacího řízení vyřazena.