Poptáváme vypracování projektových dokumentací stavby pro STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH  BYTOVÝCH DOMŮ „A“ a DOMU „D“ Vyšný Český Krumlov

Členění:

-Návrh/studie stavby STS

-Dokumentace pro společné územní a stavební řízení DÚR +DSP včetně zajištění vydání

stavebního povolení

-Dokumentace pro provedení stavby DPS

Název stavby :				STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH

BYTOVÝCH DOMŮ „A“ a DOMU „D“

Vyšný Český Krumlov

Místo stavby :					Vyšný část parc. č. 677/1, část parc. č. 677/4,

21/31 a 21/32 vše k.ú. Vyšný

Okres, kraj :					Český Krumlov, Jihočeský

Charakter stavby :				přestavba

Účel stavby :					Bydlení

Parkování

Základní údaje stavby :

Zastavěná plocha cca :			714,0  m2 + 801,0 m2 = 1515 m2

Obestavěný prostor celkem cca                     8568,0 m3 + 9612,0 m3 = 18180 m3

velikost bytů :                                                          1 +KK

2 + KK

3 + KK

Věc : ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH

BYTOVÝCH DOMŮ „A“ a DOMU „D“

Popis : jedná se o dva třípodlažní zděné objekty s nosným podélným sytstémem nosných zdí , vodorovné konstrukce jsou tvořeny žb.panely, střecha je sedlová s plechovou krytinou s krovem vazníkové konstrukce. Okna jsou dřevěná zdvojená, dispozice byla řešena pro ubytování armády, tj. široká přístupová chodba a jednotlivé pokoje pro ubytování vojáků.

Účelem rekonstrukce je vytvořit byty kategorie 3 + KK, 2 + KK a 1 + KK. Převažující byty budou kategorie 2 + KK. Objekty budou zatepleny, doplněny o předsazené balkony a vystrojeny osobním výtahem. Veškeré instalace budou demontovány a provedeny nové, tj, ZTI, VZT, ÚT a Elektrika –silnoproud + slaboproud. Objekty budou odstrojeny na nosnou konstrukci a veškeré práce PSV budou nové.

Posouzení o po oddílech

Základy – stávající, nové základy u výtahu

Svislé nosné konstrukce – nové zdivo výtahové šachty + dozdívky

Vodorovné konstrukce – stávající, doplnění u výtahové šahty

Příčky – nové dle navržených dispozic

Vnitřní omítky – nové

Zateplení objektu – dle normových požadavků + šlechtěná omítka

Podlahy – kompletně nové

Výplně otvorů – okna + dveře nové

Bourání – dle navržených dispozic

Izolace proti vodě –nové

Izolace tepelné – nové

Konstrukce klempířské -nové

Krytiny tvrdé –nové

Konstrukce truhlářské – nové

Konstrukce zámečnické – nové/předsazené balkony/

Výtahy – osobní výtah 630 kg

VZT,ZTI – nové

ÚT – předpokládá se vytápění tepelnými čerpadly , se zemními vrty a fotovoltaikou

EI – nové rozvody silnoproud, slaboproud, fotovoltaika

Rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stávající rozvody , u dešťových vod bude navrženo propojení do stávajicí vodní nádrže cca 250m od budovy, případně zdržení odtoku dešťových vod. U domů budou využity stávající asfaltové plochy s navržením odpovídajících parkovacích míst.

Obestavěný prostor  stávající budovy „A“      = 8568 m3

Náklady stavby

Ø cena z realizací  9.500,-Kč/m3 z toho PSV 60 % = 5700 Kč/m3

Náklady  stávající budova   N = 8568 m3 x 5760,- Kč/m3 = 49.30 mil. Kč

Výtah                                                                                         1.20 mil

Vrty + tepelná čerpadla odhad                                                   3.00 mil

Inženýrské sítě, doprava                                                            5.00 mil Kč

Rezerva cca cca 5 %                                                                  3.20  mil. Kč

Cena celkem budova „A“                                             cca       62.0 mil Kč + DPH

Obestavěný prostor  stávající budovy „D“     = 9612 m3

Náklady stavby

Ø cena z realizací  9.500,-Kč/m3 z toho PSV 60 % = 5700 Kč/m3

Náklady  stávající budova   N = 9612 m3 x 5760,- Kč/m3 = 55.40 mil. Kč

Výtah                                                                                         1.20 mil

Vrty + tepelná čerpadla odhad                                                   3.00 mil

Inženýrské sítě, doprava                                                            5.00 mil Kč

Rezerva cca cca 5 %                                                                  3.20  mil. Kč

Cena celkem budova „D“                                           cca       67.8 mil Kč + DPH

Předpokládaná cena celkem  budovy „A“ + „D“     cca 129.8 mil Kč + DPH