# 1 Úvod

======

V Českém Krumlově má být postavena v rámci vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů lávka přes řeku Polečnici. Stavba má být založena na mikropilotách.

1.1 Smluvní vztahy

V měsíci říjnu 2011 u mne objednal projektant stavby Mgr.A. Luboš Zemen z atelieru 4DS spol. s r.o. se sídlem Lidická 2156/108a, České Budějovice provedení inženýrsko-geologického průzkumu staveniště lávky. Podkladem k provedení tohoto průzkumu mi byla koordinační situace v měř. 1:1000.

1.2 Účel průzkumu

Inženýrskogeologický průzkum staveniště lávky přes Polečnici v Českém Krumlově je zaměřen na stanovení:

- horninového složení geologického podloží

- geotechnických vlastností základové půdy

- údajů o podzemní vodě.

2 Přírodní poměry území

====================

2.1 Fyzickogeografické poměry

Staveniště lávky se nalézá v severní části Českého Krumlova, nedaleko městského centra. Z regionálně geomorfologického hlediska se jedná o severovýchodní okraj Českokrumlovské vrchoviny, která je součástí Šumavského podhůří.  Nadmořská výška terénu se zde pohybuje kolem 482 m.

2.2 Geologické poměry

Z regionálně geologického hlediska se jedná o oblast šumavského moldanubika, kde je podloží tvořeno horninami pestré série českokrumlovské. Hlavním horninovým typem je zde biotitická a sillimanit-biotitická, středně zrnitá pararula s vložkami krystalických vápenců. Kvartérní pokryv je tvořen holocenními deluviofluviálními hlínami a povodňovými organickými sedimenty v nivě Polečnice. Povrch území je upraven antropogenními navážkami.

2.3 Tektonika

Moldanubické horniny byly postiženy velmi intenzivním vrásněním během regionální metamorfózy. Foliace je přímočará ve směru S-J až SSV-JJZ s úklonem 50° k V až VJV.     V širším okolí Č. Krumlova jsou patrny dva zlomové systémy SV-JZ a SZ-JV směru. Dislokace bývají vyznačeny mylonity či žilami drceného křemene.

2.4 Hydrogeologie

Oběh podzemních vod v krystaliniku je vázán převážně na zónu podpovrchového rozpojení hornin a na systém otevřených puklin v hloubkách až několik desítek metrů. Příznačný je lokální oběh podzemní vody, uzavřený v jednotlivých povodích. Chemické složení bývá obvykle v horninách pestré série Ca-HCO3 typu. Mělký oběh podzemní vody je vyvinut ve fluviálních píscích a štěrcích v hloubce 3 až 4 m pod terénem. K drenáži podzemní vody dochází přímo v korytě Polečnice.

3 Dosavadní prozkoumanost území

=============================

Pro detailní poznání inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v prostoru budoucího staveniště využívám i výsledku průzkumných prací, které byly realizovány v dané lokalitě v roce 1959. Jedná se o Zprávu o základových poměrech na staveništi silničního podjezdu v Českém Krumlově. Zpracovatel Ing. Josef Šimek, Stavoprojekt, Č. Budějovice, arch. číslo zprávy 1228.

4 Průzkumné práce

================

Dne 11. října 2011 jsem v přístupném prostoru budoucího staveniště lávky vytýčil podle požadavku projektanta dvě sondy, označené K 1 a K 2, které byly vyhloubeny jako kopané traktorovým rypadlem. Umístění sond v prostoru staveniště je uvedeno v příloze č. 2. Sondy byly likvidovány vytěženými zeminami a horninami. Výškové a směrové zaměření sond, které jsem provedl polární tachymetrií přístrojem Carl Zeiss Jena typu THEO 015 B, je připojeno k měřickým bodům v prostoru staveniště. Výšky jsou v systému Balt po vyrovnání.

Zjištěné geologické poměry v prostoru budoucího staveniště jsou patrné z popisu sondy (příloha č. 6) a jsou znázorněny v řezu staveništěm A – B (viz příloha č. 3).

5 Laboratorní práce

=================

Ze sondy K 1 jsem odebral z hloubky 2,10 m vzorek podzemní vody (lab.číslo 168), který jsem předal do laboratoře AQUATESTU, a.s. Praha, laboratoř Pekárenská 81, České Budějovice k provedení zkráceného chemického rozboru z hlediska stavebního. Výsledek rozboru, uvedený v protokolu č. 155/11 ze dne 18. 10. 2011, je součástí přílohy č. 5.

6 Technický výsledek průzkumu

==========================

6.1 Stručný popis stavby

V blízkosti Jelení zahrady v Českém Krumlově má být postavena lávka přes Polečnici pro zpřístupnění areálu klášterů. Konstrukce lávky o celkové délce 35 m, která bude ocelová s dřevěnou mostovkou, bude nesena čtyřmi podpůrnými sloupy, založenými na pilotách, či mikropilotách ve skalních horninách.

6.2 Zatřídění zemin a hornin

Z přehledného řezu staveništěm A – B a z popisu sond je patrné, že povrch území je upraven na levém břehu Polečnice navážkovými zeminami – Y/Mg charakteru hlinitého písku s drceným kamenivem. Mocnost navážek, které jsou pouze středně ulehlé, se pohybuje kolem 0,3 m. Pod navážkami jsou uložené nivní holocenní náplavy, které mají charakter hnědé, prachovitopísčité, slídnaté hlíny – F3 (MS)/saSi tuhé konzistence. Mocnost těchto zemin je 0,5 až 1 metr. Hlíny zakrývají šedé, rezavě zbarvené prachovité jíly – F6 (CI)/siCl, které již lokálně obsahují rozložené zbytky rostlin – O/Or. Konzistence těchto zemin je převážně tuhá, či tuhá až pevná (viz sonda K 2). Od úrovně kolem 2 metrů pod současným povrchem území jsou uložené tmavě šedé silně organické (bahnité) plastické jíly – O/Or měkké konzistence, které jsou nepravidelně proložené vrstvičkami fluviálních štěrkovitých písků – S3 (S-F)+G/grSa. Mocnost organických náplavů, které zakrývají skalní podloží, tvořené hnědou až hnědošedou biotitickou a sillimanit-biotitickou migmatitizovanou pararulou, je do 3 metrů. V hornině, která je silně prokřemenělá, se zde vyskytují vložky tvrdých krystalických vápenců – R3, které vycházejí v prostoru Budějovické brány na povrch území. Pararula bývá při svém povrchu ještě zcela zvětralá, rozpukaná – R5. S hloubkou nabývá na pevnosti a celistvosti, přechází v silně – R4 až mírně zvětralou – R3.

Pro geotechnické posouzení základové půdy zařazuji horniny vhodné pro zakládání do tříd a uvádím pro ně místní směrné charakteristiky takto:

Pararula zcela zvětralá je skalní hornina třídy R5. Udávám pro ni hodnoty mechanických vlastností jako pro zeminu odpovídajícího charakteru. Efektivní úhel vnitřního tření u = 30° a modul přetvárnosti základové půdy Edef = 20 MPa.

Pararula a vápenec silně zvětralý jsou skalní horniny třídy  R4. Modul přetvárnosti základové půdy Edef = 150 MPa, pevnost horniny v prostém tlaku c = 7 MPa.

Pararula a vápenec mírně zvětralý jsou skalní horniny třídy  R3. Modul přetvárnosti základové půdy Edef = 350 MPa, pevnost horniny v prostém tlaku c = 20 MPa.

Navážkové zeminy – Y a nivní náplavy – F3 (MS), F6 (CI), O vylučuji ze zóny zakládání, a proto pro ně neuvádím žádné směrné normové charakteristiky. Objemovou tíhu hlín lze uvažovat 18 kN.m-3, prachovitých jílů 21 kN.m-3 a organických zemin 18-19 kN.m-3.

6.3 Údaje o podzemní vodě

Studovaná lokalita leží v hydrogeologickém rajonu č. 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. V kvartérních sedimentech se vytváří mělký oběh podzemní vody, který je doplňován přímou infiltrací srážkových vod v ploše povodí a je v hydraulické souvislosti s hladinou vody v Polečnici. Hladina podzemní vody mělkého oběhu, která se vyskytuje nepravidelně v propustných písčitých zeminách v hloubce od 2 do 4 metrů pod terénem, je mírně napjatá vahou nadložních uloženin. V průběhu hydrologického roku může kolísat v souvislosti s množstvím atmosférických srážek. Během povodní dochází k výraznému nastoupání hladiny v Polečnici a studované území bývá zaplaveno povrchovými vodami. Mělká podzemní voda má neutrální reakci (pH 7,01), je tvrdá. Nevykazuje žádnou agresivitu na betonové konstrukce ani na železo. Chemický typ podzemní vody je Ca-HCO3.

6.4 Těžitelnost zemin

Pro realizaci zemních prací zařazuji jednotlivé typy zemin do tříd těžitelnosti podle dřívější ČSN 73 3050 (platné do 28. 2. 2010) takto:

navážky – Y  ................................................…............................. 	2.-3. třída

hlíny, písky – MS, SM, S-F  …………………………………….……	2. třída

organické zeminy, jíly – O, CI  ................................…………........	4. třída

Podle přílohy D ČSN 73 6133 náleží všechny typy zemin do I. třídy těžitelnosti. Těžitelnost zemin je zatříděna pro potřeby projektu a při provádění zemních prací je nutné zeminy zatřiďovat dle skutečného stavu ve výkopišti.

6.5 Vrtatelnost zemin a hornin

Pro vrtné práce spojené s hlubinným založením lávky zařazuji jednotlivé typy zemin a hornin do tříd vrtatelnosti takto:

navážky, organ. zeminy,  hlíny, jíly, písky  ..........................…...…	I. třída

horniny zcela zvětralé  ...............................……….……...........…..     II. třída

horniny silně zvětralé  ...............................……….…….............….     III. třída

horniny mírně zvětralé  ...............................……….……............….     III.-IV. třída

6.6 Způsob založení stavby

Základové poměry v prostoru staveniště lávky přes Polečnici v Českém Krumlově označuji jako složité, neboť základovou půdu tvoří v běžné úrovni zakládání organické zeminy, podzemní voda se nepříznivě uplatní při návrhu objektu a bude znesnadňovat postup jeho zakládání. Proto bude vhodné založit lávku v daných inženýrskogeologických poměrech hlubinným způsobem, na pilotách vetknutých do silně zvětralých skalních hornin.

7 Závěr

======

Z hlediska zakládání staveb označuji staveniště lávky přes Polečnici v Českém Krumlově jako

podmínečně vhodné,

pro navržený typ stavby. Základové konstrukce lávky doporučuji vetknout dostatečně hluboko do skalních hornin s ohledem na záplavy, které často postihují dané území a mohou výrazně měnit hydrodynamické poměry mělké zvodně podzemní vody i zemin pokryvu skalního podloží. Zároveň upozorňuji na skutečnost, že je pro horniny pestré série typické střídání rozložených a zvětralých hornin s horninami tvrdými jak v horizontálním, tak i ve vertikálním směru. Při provádění zemních prací pod hladinou podzemní vody bude nutné počítat se zabezpečením stěn výkopů pažením a s čerpáním podzemní vody po celou dobu stavebních prací.

Zatřídění zemin a hornin do jednotlivých tříd uvedené jak v popisu sond, tak v řezu staveništěm A – B jsem provedl na základě vizuálního a manuálního stanovení přímo při průzkumu. Vzorky jednotlivých zemin a hornin byly na místě skartovány.

Inženýrskogeologický průzkum staveniště lávky přes Polečnici v Českém Krumlově jsem vyhodnotil na základě dvou kopaných a jedné převzaté sondy dle ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN ISO 14688-2, ČSN EN ISO 14689-1, ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 206-1.

V Českých Budějovicích dne 25. října 2011

RNDr. Stanislav ŠKODA, Ph.D.

odpovědný řešitel