A.  Průvodní zpráva:

A.1. Identifikační údaje:

A.1.1.Údaje o stavbě

a) Název stavby – areál SM – modernizace hygienického zázemí v objektu dílen – doplněk PD

b) Č.Krumlov, parc.č.st. 319, k.ú. Přísečná - Domoradice

c) Předmět dokumentace - PD k ohlášení stavby

A.1.2 Údaje o žadateli

a) Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Vnitřní město, 381 01 Český Krumlov

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) K. Atelier, T. Kostka, Nádražní 3, 381 01 Č. Krumlov,

Autorizoval: Ing. M. Brož, Vyšný 141, 381 01 Český Krumlov, ČKAIT - 0101114

A.2. Seznam vstupních podkladů

Při realizaci projekt. dokumentace bylo postupováno v souladu s vyhláškou č.268/2009 (OTP), zák.č. 183/2006 (stavební zákon) a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, a souvisejících norem a předpisů, viz odkazy na konci této zprávy.

A.3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území - předmětný objekt pro plánovanou modernizaci se nachází v areálu Služeb města spol. s r.o., v městské části Domoradice, ve východní straně města Český Krumlov.

Komunikačně je přístupný odbočkou z hlavní silnice ve směru Č.Krumlov – Č.Budějovice, místní účelovou komunikací do jihovýchodního okraje této městské části. Současně navazuje na paralelně vedenou návesní okruhovou komunikaci, jež účelovou komunikaci propojuje.

b) dosavadní využití, zastavěnost – současné využití objektu – dílny a zázemí areálu služeb města, účel a zastavěnost se v rámci navržených stavebních úprav nemění.

c) údaje o ochraně území – předmětné území není součástí žádné chráněné zóny, chráněné krajinné oblasti, nebo jiné ochrany území, z níž by vyplývala omezení na výstavbu.

d) údaje o odtokových poměrech – plánovanými stavebními úpravami se odtokové poměry v daném území nemění.

e) údaje o souladu s ÚPD města - zájmové území pro plánované stavební úpravy ve stáv. objektu se nachází v zastavěné ploše města Český Krumlov, v lokální zóně označené OT – obslužná sféra- technická vybavenost. Hlavním využitím vyplývajícím z textové části ÚPD jsou stavby zařízení technické obsluhy území (areály technické vybavenosti). Předmětný areál Služeb města byl vybudován v předcházejících výstavbových etapách. Parametry objektu vyplývající z textové části ÚPD jsou splněny, přičemž v této dokumentaci je řešena pouze modernizace a stavební úpravy uvnitř jednoho z objektů – objektu dílen.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – při realizaci projekt. dokumentace bylo postupováno v souladu s vyhláškou č.268/2009 (OTP), zák.č. 183/2006 (stavební zákon) a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, a souvisejících norem a předpisů, viz odkazy na konci této zprávy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - bez připomínek – viz dokladová část PD

h) seznam vyjímek a úlevových řešení –  výjimky či úlevová řešení nejsou uplatňovány.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic – nejsou řešeny

j) seznam pozemků dotčených stavbou –

parc.č. 319 a 119/2, k.ú. Přísečná – Domoradice

A.4. Údaje o stavbě

a) stávební úpravy ve stávajícím objektu

b) účel užívání – hygienické zázemí, šatny v objektu dílen

c) trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby - předmětné území není součástí žádné chráněné zóny, chráněné krajinné oblasti, nebo jiné ochrany území, z níž by vyplývala omezení na výstavbu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby, bezbariérové užívání stavby-  při realizaci projekt. dokumentace bylo postupováno v souladu s vyhláškou č.268/2009 (OTP) a souvisejících norem a předpisů, viz odkazy na konci této zprávy. Vzhledem k charakteru stavebních úprav ve stávajícím objektu dílen v areálu služeb města, nebylo sledováno splnění vyhl. č.398/2009.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - bez připomínek – viz dokladová část PD

g) seznam výjimek a úlevových řešení – výjimky či úlevová řešení nejsou uplatňovány.

h) kapacity stavby – zastavěná plocha předmět. objektu dílen – 917,0m2

- obestavěný prostor – 5.502,0m3

i) základní bilance stavby - v rámci této dokumentace nejsou řešeny nové přípojky technické infrastruktury, objekt je napojen na síť kabelu NN, vodovod, kanalizaci a rozvod plynu.

Dešťová kanalizace od jednotlivých okapních svodů je svedena do stávající dešťové kanalizace, jež je vedena v areálu.

j) základní předpoklady výstavby -   Zahájení stavby –    08/2019

Dokončení stavby – 08/2020

k) orientační náklady stavby – 0,75 mil. Kč

B.  Souhrnná technická zpráva:

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního objektu - předmětný objekt pro plánovanou modernizaci se nachází v areálu Služeb města spol. s r.o., v městské části Domoradice, ve východní straně města Český Krumlov.

Komunikačně je přístupný odbočkou z hlavní silnice ve směru Č.Krumlov – Č.Budějovice, místní účelovou komunikací do jihovýchodního okraje této městské části. Současně navazuje na paralelně vedenou návesní okruhovou komunikaci, jež účelovou komunikaci propojuje.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – v rámci přípravy stavby byl realizován stavebně technický průzkum předmětné části objektu, připojovacích míst vnitřních instalací atp., dále byl zaměřen současný stav, se zákresem do výkresové podoby.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – stavební úpravy jsou navrženy pouze uvnitř části objektu a tudíž bezpečnostní a ochranná pásma jsou dodržena, nemění se.

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území – stávající objekty v areálu Služeb města se nenachází na uvedeném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry -   v rámci realizace stavebních úprav nebudou ohroženy okolní pozemky, při realizaci bude využíván pouze objekt, jež je součástí areálu Služeb města.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – nejsou uplatňovány, nebudou realizovány.

g) požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa – požadavky na zábory nejsou uplatňovány, předmětné ani okolní pozemky neplní funkci lesa.

h) územně technické podmínky - v rámci této dokumentace nejsou řešeny nové přípojky technické infrastruktury. Objekt je napojen na síť kabelu NN, vodovod, kanalizaci a rozvod plynu.

Dešťová kanalizace od jednotlivých okapních svodů je svedena do stávající dešťové kanalizace, jež je vedena v areálu.

Přípojky byly realizovány při vlastní výstavbě objektu, přičemž v rámci předmětných stavebních úprav zůstanou ponechány beze změn či úprav.

i) věcné a časové vazby - Zahájení stavby –     08/2019

Dokončení stavby –   08/2020

Podmiňující, vyvolané a související investice se nepředpokládají

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětná část objektu dílen je využívána jakožto zázemí pro zaměstnance. Jedná se o prostory šaten a hygienického zázemí, přičemž v rámci této dokumentace je navržena jejich modernizace. Současný dispoziční rozvrh jednotlivých místností se nemění, pouze je doplněn o úklidovou místnost s výlevkou. Rovněž kapacita zázemí pro zaměstnance a jejich počet se nemění.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)- b) urbanismus, architektonické řešení - z urbanistického hlediska není v rámci navržených stavebních úprav měněno měřítko hmoty, rozměrů a plošných parametrů v daném území.

Rovněž architektonické řešení objektu nedoznává změn či úprav- stavební záměr je navržen pouze v interiéru ve 2. nadzemním podlaží.

B.2.3. provozní řešení, technologie výroby - jak je již popsáno výše, předmětná část objektu dílen je využívána jakožto zázemí pro zaměstnance. Jedná se o prostory šaten a hygienického zázemí, přičemž v rámci této dokumentace je navržena jejich modernizace. Současný dispoziční rozvrh jednotlivých místností se nemění, pouze je doplněn o úklidovou místnost s výlevkou. Rovněž kapacita zázemí pro zaměstnance a jejich počet se nemění.

B.2.4. Bezbariérové užívání – Vzhledem k charakteru stavebních úprav ve stávajících výrobním a provozním objektu, nebylo sledováno splnění vyhl. č.398/2009.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby - v rámci současné dispoziční koncepce stávajících objektů na předmětných pozemcích a charakteru stavebních úprav, nedochází k omezení bezpečnosti při užívání.

B.2.6. Základní charakteristika objektů – doplněk PD, změny

Dle dohody s investorem (zadavatelem) bude vypuštěno (neralizováno) komplexní zateplení fasády v rámci řešeného prostoru. V návaznosti na to budou vypuštěny související prvky a úpravy – klempířské demontáže a zpětné montáže svodů, demontáže a zpětné montáže hromosvodů a příslušenství (kotevní prvky atp.), oplechování stěny u přístavku ve štítu, řešení podhledů přesahů střechy.

Do výkazu výměr bude dále doplněn přesun hmot v rámci HSV a PSV.

Další případné stavební úpravy, úpravy interiéru nebo změny oproti této dokumentaci budou případně provedeny dle požadavku investora, resp. uživatele areálu.