TECHNICKÁ ZPRÁVA

POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN 1:500

Číslo zakázky:	05-189-13/2017

Název akce:		ČESKÝ KRUMLOV

komunikace mezi Vodotryskem a Zámeckou zahradou

Objednatel: 	MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov-Vnitřní Město

Geodetická firma:	1.GEODETICKÁ KANCELÁŘ s r.o., Chvalšinská 236,

381 01 Český Krumlov

Datum zaměření:	19.-24.01.2017

Zaměřil:		Ing.Petr Picek

Okres:			Český Krumlov

Obec: 			Český Krumlov

Katastrální území:	Český Krumlov

Použité přístroje: 	Totální stanice GPT 3005LN TOPCON

## Použitý SW: 		GROMA 11.1/MacroSTATION J/DIKAT 7.1/MacroGEO 6.70

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém:   S-JTSK

- výškový systém:	    Bpv

Přesnost bodů měřické sítě dle ČSN ISO 4463-1:

- základní střední souřadnicová chyba:	± 0,06 m

- chyba výškového zaměření:			± 0.02 m

Účelová mapa vyhotovena  dle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411

Měřítko:		1:500

Popis prací:

Ve dnech 19.-24.01.2017 bylo na žádost objednatele provedeno zaměření výškopisného a polohopisného plánu komunikace mezi Vodotryskem a Zámeckou zahradou v k.ú. Český Krumlov.

Za tímto účelem byla zřízena měřická síť v systému S-JTSK a BpV s připojením na body PPBP, pomocné měřické body(PMB), podrobné body ZPMZ(PBZ) – viz SEZNAM SOUŘADNIC MĚŘICKÝCH BODŮ (příloha technické zprávy).

Měření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti polární metodou a trigonometricky ze zřízené měřické sítě.

Do účelové mapy byly převzaty hranice pozemků z platné mapy DKM k.ú.Český Krumlov.

Použité body:		PPBP:  614,1031, 711 k.ú.Chlum u Křemže

PMB:   550-4200 k.ú.Křenov u Kájova

PBZ:	 840-1,840-6,1068-3

Nově zřízené pomocné měřické body:  9001-9006 – dřevěný kolík

## Specifikace polohopisu: 2.0 ha intravilán, 464 podrobných bodů - 	5 MJ

Protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci geodetické firmy.

Obsah dokumentace:

Technická zpráva						2 str.A4

Seznam souřadnic a výšek měřických bodů			1 str.A4

Výkres kladu výkresů M 1:3000				1x A4

Výkres č.1 M 1:500						3 paré A2

Výkres č.2 M 1:500						3 paré A2

Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů		6 str.A4

CD-R se soubory:

Český Krumlov komunikace Vodotrysk_Zámecká zahrada/

Txt /	Techzpr.doc – 	technická zpráva

Sezsour.txt –	seznam souřadnic podrobných bodů s popisem

Sezsour X_Y_Z - seznam souřadnic podrobných bodů ve tvaru X,Y,Z

M500/	výkres MicroSTATION - 050189v.dgn

výkres CAD  - 050189v.dwg

výkres CAD - 050189v.dxf

tiskové výstupy – 	výkres č.1: 050189v1.pdf

výkres č.2: 050189v2.pdf

klad výkresů: 050189kv.pdf

Kategorie/	Polohopis.txt – výpis kategorií polohopisu

Inženýrské sítě.txt – výpis kategorií inženýrských sítí

Vypracoval:	Roman Trapl

Datum:	26.01.2017

__________________________________

razítko a podpis