TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚČELOVÁ MAPA 1:200

Číslo zakázky:	02-510-100/2019

Název akce:	OBNOVA VODOVODU

Český Krumlov, areál ČEVAK, MADETA

Objednatel: 	VIDEALL PROJEKT, Jiří Sváček, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

Geodetická firma:	1.GEODETICKÁ KANCELÁŘ s r.o., Chvalšinská 236,

381 01 Český Krumlov

Datum zaměření:	10.04.2019

Zaměřil:		Ing.Petr Picek

Okres:			Český Krumlov

Obec: 			Český Krumlov

Katastrální území:	Český Krumlov

Použité přístroje: 	Totální stanice GPT 3005LN TOPCON

## Použitý SW: 		GROMA 12/MacroSTATION J/DIKAT 7.1/MacroGEO 6.70

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém:   S-JTSK

- výškový systém:	    Bpv

Přesnost bodů měřické sítě dle ČSN ISO 4463-1:

- základní střední souřadnicová chyba:	± 0,06 m

- chyba výškového zaměření:			± 0.02 m

Účelová mapa vyhotovena  dle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411

Měřítko:		1:200

Popis prací:

Dne 10.04.2019 bylo na žádost objednatele provedeno zaměření účelové mapy pro obnovu vodovodu v Českém Krumlově v areálu ČEVAK, MADETA.

Měření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti polární metodou a trigonometricky z volných stanovisek v systému S-JTSK a BpV s připojením na podrobné body ZPMZ(PBZ), bod jednotné nivelační sítě(JNS).

Do účelové mapy byly převzaty hranice pozemků z platné mapy DKM k.ú.Český Krumlov.

Použité body:		PBZ:	140-2,744-14,1029-12,1831-2

JNS:	Mfi-70.2 (494.13 mnm)

Volná stanoviska nebyla v terénu stabilizována.

Protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci geodetické firmy.

Obsah dokumentace:

CD-R se soubory:

Český Krumlov ČEVAK_MADETA/

Txt /	Techzpr.doc – 	technická zpráva

Sezsour.txt –	seznam souřadnic podrobných bodů s popisem

Sezsour X_Y_Z - seznam souřadnic podrobných bodů ve tvaru X,Y,Z

M200/	výkres MicroSTATION - 020510v.dgn

výkres CAD  - 020510v.dwg

výkres CAD - 020510v.dxf

tiskový výstup A2 – 020510v.pdf

M2000/ Snimek.dgn

Snimek.dwg

Snimek.dxf

Kategorie/	Polohopis.txt – výpis hladin polohopisu

Inženýrské sítě.txt – výpis hladin inženýrských sítí

Vypracoval:	Roman Trapl

Datum:	24.04.2019

__________________________________

razítko a podpis