Doplňující sondáže stavebně technického

a historického průzkumu

- Konvent Klarisek - K1

- Značení ve výkresech odpovídá označení kcí v následujícím popisu

- 1. NP - označené K1 - 1

místnost č.012

označení:	1

konstrukce:	příčky v místnosti č.012 na úrovni místnosti č.027, 028

popis stavu: 	zděné cihelné příčky jsou opatřeny vápennocementovými omítkami a z části i keramickými obklady

datace kce:	zcela novodobé kce zřejmě z posledních stavebních úprav ve 20.století

označení:	2

konstrukce:	příčka stávající vestavby koupelny vestavěné do místnosti č.012 v úrovni místnosti č.028

popis stavu:	druhotná vestavěná konstrukce, zděná cihelná příčka celkové tl. 10 cm s vápennými omítkami  a s několika málo vrstvami výmalby, s sondě směrem dále do chodby je ve fragmentu odkryta secesní šablonová výmalba, která zřejmě souvisí s dobou vestavby této kce

datace kce: 	počátek 20. století

fotopříloha:	K1-1 - 012 (1), šablonový dekor K1-1 - 012 (1d)

označení:	3

konstrukce:	příčka v místnosti č.012 na úrovní místnosti č.029

popis stavu: 	zděná cihelná příčka zřejmě související s druhotně vestavěnou klenbou, celková tl. 18cm, příčka je opatřena vápennými omítkami s několika vrstvami výmalby, v místě styku příčky s klenbou a obvodovým zdivem je v sondě patrné silné zadehtování původní omítky, které se však v protějším rohu neobjevuje, otvor v příčce je druhotně upravený

datace kce:	1.polovina 19. století

fotopříloha:	K1-1 - 012 (2)

označení:	4

konstrukce:	příčka v místnosti č.012 na úrovni místnosti č.030

popis stavu: 	zděná cihelná příčka  je opatřena vápennocementovými omítkami

datace kce:	zcela novodobá kce zřejmě z posledních stavebních úprav ve 20.století

fotopříloha:	K1-1 - 012 (4 a 5)

označení:	5

konstrukce:	podlaha

popis stavu:	pod stávající podlahou se v hloubce  15 cm nachází cihelná dlažba formátu 23x14 cm již v minulosti silně napekovaná

datace kce:	nelze přesněji zařadit

fotopříloha:	K1-1 - 012 (6)

místnost č.027

označení:	6

konstrukce:	příčka mezi místnostmi 027 a 028

popis stavu: 	druhotná vestavěná konstrukce, zděná cihelná příčka - tloušťku bez zaměření není možné určit,  s vápennými omítkami, je zde patrný zazděný otvor š.110 cm (lokace otvoru viz výkres 1.NP)

datace kce:  	cca 1.polovina 19. století

fotopříloha:	K1-1 - 027 (1)

označení:	7

konstrukce:	zazdívka otvoru do místnosti č. 012

popis stavu:	druhotná vestavěná konstrukce, zděná cihelná příčka tl. 15 cm s vápennou omítkou

datace kce:	přestavby v průběhu 20.století

fotopříloha:	K1-1 - 027 (2)

místnost č.028

označení:	8

konstrukce:	příčka mezi místnostmi č.028 a 029,

popis stavu:	druhotná vestavěná konstrukce, zděná cihelná příčka celkové tl.19 cm s vápennými omítkami a s četnými vrstvami výmalby, ve více vrstvách výmalby na omítce dochovány fragmenty šablonové malby, v příčce se zhruba v polovině nachází původní zazděný otvor celkové š.110 cm (viz výkres 1.NP), na levé straně tohoto otvoru je v sondě patrný i otisk původního deštění dveří š.6 cm,

datace kce:	cca 1. polovina 19. století, stávající funkční dveřní otvor s kovovou dveřní zárubní je ve vztahu k příčce proražený druhotně zřejmě v rámci jedné z posledních stavebních úprav ve 20. století

fotopříloha:	K1-1 - 028 (1)

označení:	9

konstrukce:	podlaha

popis stavu:	stávající pochůzí vrstva - fošnová podlaha položená na dřevěných polštářích uložených v násypu, fošny podlahy jsou ve velmi zachovaném stavu, rozměry fošen - š.30-40 cm, tl.3-3,2 cm, v sondě provedené v podlaze je patný vrchol kamenné klenby, u dveří - vstup z 012 je fošnová podlaha nahrazena v celé šířce místnosti pruhem betonu š. 100 cm,

datace kce: 	cca 1.polovina 19.století

fotopříloha:	K1-1 - 028 (2)

označení:	10

konstrukce:	dveřní otvor

popis stavu:	dveřní otvor barokního původu původní šířky 110 cm v rámci pozdějších přestaveb druhotně upravovaný

datace kce:	zřejmě stavební úpravy mezi lety 1640-1690

fotopříloha:	K1-1 - 028 (3)

místnost č.029

označení:	11

konstrukce:	dveřní otvor

popis stavu:	dveřní otvor š.110 cm je mladší než barokní klenba s dalšími následnými stavebními úpravami

datace kce: 	mezi lety 1832 - 1864, další stavební úpravy v následujících stavebních fázích 19. století

fotopříloha:	K1-1 - 029 (1)

označení:	12

konstrukce:	podlaha

popis stavu:	stávající pochůzí vrstva - fošnová podlaha položená na dřevěných polštářích uložených v násypu, u dveří do chodby - místnost č.012 v celém pruhu doplňovaná část podlahy v celé šířce místnosti v pruhu š.163 cm z mladšího fošnového materiálu (spíše prkna v šířce cca 15 cm) v současnosti silně degradovaného dále jsou v místnosti původní fošny ve velmi zachovaném stavu, rozměry fošen - š.30-40 cm, tl.3-3,2 cm, pod stávající pochůzí vrstvou a násypem se v hloubce 36 cm od horního povrchu fošnové podlahy nachází cihelná dlažba téměř čtvercového formátu 19x18 cm - ze sondy však není patrné jedná-li se o podlahu dochovanou celoplošně nebo pouze o fragment

datace kce:	fošnová podlaha cca 1. polovina 19.století, cihelná podlaha může být středověká nebo i raně barokní - ze sondy stáří cihelné podlahy není možné určit,

fotopříloha:	K1-1 - 029 (2)

místnost č.031

označení:	13

konstrukce:	příčky

popis stavu:	druhotné vestavěné konstrukce hygienického a technického zázemí bytu, zděná kce s cementovou omítkou bez výraznějších vrstev nátěrů

datace kce:	jedna z posledních stavebních úprav ve 20. století

místnost č.032

označení:	14

konstrukce:	příčka v úrovni místnosti 031

popis stavu:	druhotná vestavěná konstrukce, zděná cihelná příčka celkové tl. 18 cm ,je zde patrný zazděný otvor š.110 cm (lokace otvoru viz výkres 1.NP), na pravé straně tohoto otvoru je v sondě patrný i otisk původního deštění dveří š.5 cm

datace kce: 	2. polovina 19. století - není totožná s podobnou konstrukcí zachycené na měřičské dokumentaci z roku 1832 - rozdíl je patrný v umístění otvoru do chodby,

fotopříloha:	K1-1 - 032 (1)

označení:	15

konstrukce:	příčka v úrovni místnosti 033

popis stavu:	druhotná vestavěná kce, sádrová příčka celkové tl. 10 cm se slabou vápennou omítkou s minimálním množstvím vrstev výmalby

datace kce: 	jedna z posledních stavebních úprav ve 20. století

fotopříloha:	K1-1 - 032 (3)

označení:	16

konstrukce:	podlahy ve všech částech místnosti 032

popis stavu:	stávající pochůzí vrstva - fošnová podlaha položená na tenkých dřevěných polštářích uložených v násypu, fošny podlahy jsou ve velmi zachovaném stavu, rozměry fošen - š.37 cm, tl.3 cm, v části místnosti navazující na místnost č.031 pod stávající pochůzí vrstvou a násypem se v hloubce 8 cm od horního povrchu fošnové podlahy nachází fragment cihelné dlažby čtvercového formátu 19x19x3,5 cm,

datace kce:	může být středověká nebo i raně barokní - ze sondy stáří cihelné podlahy není možné určit,

fotopříloha:	K1-1 - 032 (2)

místnost č.033

označení:	17

konstrukce: 	nosná stěna z cihelného zdiva mezi místnostmi č.033 a 034

popis stavu: 	původní nosná zeď, ze strany místnosti č.033 v sondách čitelný zazděný dveřní otvor u stěny s oknem ve vzdálenosti cca 15cm od obvodové zdi a š.cca 120 cm (otvor lokalizován v půdorysu 1.NP), dále je zde v místě bývalé koupelny patrný zásah, kde byla vybourána pro umístění vany část nosného zdiva v š.147 cm v. 145 cm a osazena ocelovým překladem

datace kce:	dle průzkumové zprávy se jedná o konstrukci zřejmě z první stavební fáze mezi lety 1350-1400, v současnosti zazděný otvor š. 120 cm je na plánech z roku 1832 i 1879 je zaznamenán jako funkční, zazdívka vznikla zřejmě v roce 1900,

fotopříloha:	K1-1 - 033 (1) koupelna, K1-1 - 033 (2) otvor

označení:	18

konstrukce: 	příčky v místnosti č.033

popis stavu: 	zděné cihelné příčky jsou opatřeny vápennocementovými omítkami a z části i keramickými obklady

datace kce:	zcela novodobé kce zřejmě z posledních stavebních úprav ve 20.století

označení:	19

konstrukce: 	podlaha z prken resp.fošen

popis stavu: 	dožilá fošnová podlaha z fošen či prken š.20-30 cm a tl.3-3,5cm

datace kce:	1.polovina 19.století

místnost č.034

označení:	20

konstrukce: 	nosná stěna z cihelného zdiva mezi místnostmi č.033 a 034

popis stavu: 	původní nosná zeď, původní stěna byla zakončena v úrovni cca 180 cm a zřejmě okolo roku 1832 zarovnána na stejnou celkovou tloušťku,  ze strany místnosti č.034 v sondách čitelný otvor u stěny s oknem ve vzdálenosti cca 15cm od obvodové zdi a š.cca 120 cm (otvor lokalizován v půdorysu 1.NP), dále je zde ve střední části zdi přerušený zazděný středověký otvor š.75 a v.160 cm s obloukovým cihelným záklenkem, přerušení tohoto otvoru zřejmě vzniklo v souvislosti s vybouráním prostoru pro vanu v sousední místnosti č.33, u tohoto otvoru nelze vyloučit, že sloužil jako původní vchod do sklepa,

výmalba:	na zazdívce středověkého otvoru je patrný šedý pruh soklu v. 64 cm, na zdi se dále nachází fragmenty gotické omítky s jednobarevný lomeným bílým nátěrem, které jsou ukončené ve výšce 175 - 185 cm od stávající podlahy, u středověkého otvoru nebyla zachycena rámující pasparta, na druhém mladším zazděném otvoru je na omítce zazdívky patrný novodobý květinový dekor - červený dekor na růžovém základu,

datace kce: 	dle průzkumové zprávy se jedná o konstrukci zřejmě z první stavební fáze mezi lety 1350-1400, v současnosti zazděný otvor š. 120 cm je na plánech z roku 1832, 1864, 1865 a 1879 je zaznamenán jako funkční, zazdívka pochází zřejmě z úprav v roce 1900 nebo těsně před ním

fotopříloha:	K1-1 - 034 (1) gotický otvor,  K1-1 - 034 (2, 2a) celkový pohled na stěnu, K1-1 - 034 (4) detail zazdívky otvoru v rohu,

označení:	21

konstrukce: 	střední nosná zeď z kamenného zdiva mezi místnostmi č.034 a 031

popis stavu: 	původní nosná zeď v místě lunety ve valené klenbě místnosti je zeslabená, stávající stav kce je zřejmě z poslední přestavby, kdy v této části zdi byla nahozena betonová krusta na ocelovém pletivu do výšky 170 cm

datace kce:	dle průzkumové zprávy se jedná o konstrukci zřejmě z první stavební fáze mezi lety 1350-1400, zcela nevhodné úpravy provedeny zřejmě při posledních stavebních úpravách ve 20.století

označení:	22

konstrukce: 	obvodová zeď v první části místnosti 034

popis stavu:	cihelné  nebo smíšené zdivo, do výšky 97 - 100 cm patrný asfaltový nátěr

datace kce:	obvodové zdivo - dle průzkumové zprávy se jedná o konstrukci z první stavební fáze mezi lety 1350-1400,

označení:	23

konstrukce: 	příčka, dělící první a druhou část místnosti 034

popis stavu: 	zděná cihelná příčka tl.15cm s vápennými omítkami

výmalba:	na příčce ze strany místnosti A je do výšky 130 cm patrný asfaltový nátěr nanesený přímo na zdivo po otlučení původních omítek zřejmě při přestavbě v roce 1900 nebo v některé z prvních stavebních úprav ve 20.století, šablonové dekory jsou patrné pouze na omítce na asfaltové vrstvě v místech starších omítek jsou nátěry pouze monochromatické nejčastěji v barvě lomené bílé, šablonová výmalba z počátku 20. století je jednodušší květinový dekor v barvě lomené bílé na základní hnědé ploše,

ze strany místnosti B - omítky dtto z místnosti 1 včetně asfaltového nátěru, na této straně se též nachází výmalba z počátku 20. století, jedná se o lomený bílý květinový dekor na zelené základní ploše, který je ve styku a klenbou orámovaný linkou, dekor je celkově hůře čitelný, neboť je propojený s mladší vrstvou malby

datace kce: 	příčka nejspíše z přestavby v roce 1864

fotopříloha:	K1-1 - 034 (16) pohled ze strany B, K1-1 - 034 (17) pohled ze strany A

označení:	24

konstrukce: 	příčka, dělící druhou a třetí část místnosti 034

popis stavu: 	zděná cihelná příčka tl. 15 cm s vápennými omítkami s asfaltovým nátěrem do výšky 100 cm, v příčce byl zřejmě otvor š. cca 180 cm s dvoukřídlými dveřmi

výmalba:	na příčce ze strany místnosti B je do výšky 1115 cm patrný asfaltový nátěr nanesený přímo na zdivo po otlučení původních omítek zřejmě při přestavbě v roce 1900 nebo v některé z prvních stavebních úprav ve 20.století, nad asfaltovým nátěrem se nachází klasicistní omítky s nátěry bez dekorů, z výmalby je zde patrný pouze fragmentální a hůře čitelný dekor z 2.poloviny19.století

ze strany místnosti C - fragmenty výmalby na mladší omítce  z počátku 20. století, jedná se o lomený bílý na světle modré ploše,

datace kce: 	příčka nejspíše z přestavby mezi lety 1832 - 1864

fotopříloha:	K1-1 - 034 (15) pohled ze strany B, K1-1 - 034 (14) pohled ze strany C

označení:	25

konstrukce: 	podlaha z prken resp. fošen v části místnosti č.34 - označ. A

popis stavu: 	dožilá fošnová podlaha z fošen či prken š.20-30 cm a tl.3-3,5cm, pod povrchem podlahy byla provedena sonda do hloubky 30 cm v této hloubce bez nálezu starší podlahy

datace kce:	1.polovina 19.století

fotopříloha:	K1-1 - 034 (8, 9)

označení:	26

konstrukce: 	podlaha z prken resp.fošen v části místnosti č.34 - označ. B

popis stavu: 	dožilá fošnová podlaha z fošen či prken š.20-30 cm a tl.3-3,5cm, pod povrchem podlahy byla provedena sonda do hloubky 35 cm v této hloubce bez nálezu starší podlahy

datace kce:	1.polovina 19.století

označení:	27

konstrukce: 	střední nosná zeď z kamenného zdiva mezi místnostmi č.034 a chodbičkou ke schodišti 037,

popis stavu: 	ve zdi jsou proraženy dva otvory, první je zřejmě původní gotický portál s kamenným ostěním, ze kterého se dochoval sedlový překlad a z pohledu z chodby pravá stojka,  levá stojka byla zřejmě odstraněna při proražení výrazně mladšího otvoru š.112 cm, oba otvory jsou v současnosti zazděné - lokalizace otvorů viz zakreslení do výkresů 1.NP

datace kce:	dle průzkumové zprávy se jedná o konstrukci z první stavební fáze mezi lety 1350-1400, k této fázi je možné datovat i gotický portál, novodobý otvor byl proražen zřejmě při stavebních úpravách v roce 1900 a následně opět zazděn při dalších úpravách ve 20. století

fotopříloha:	K1-1 - 034 (6)

místnost č.043

označení:	28

konstrukce:	nosná stěna zřejmě z kamene

popis stavu:	na omítce nanesené na asfaltové vrstvě se nachází dva typy šablonové výmalby, 1 - novější dekor nekonečné květinové rozviliny, 2 - starší dekor složený ze sítě kosočtverců s rostlinným motivem,

datace kce:	obvodové zdivo - dle průzkumové zprávy se jedná o konstrukci z první stavební fáze mezi lety 1350-1400, dekorová výmalba po roce 1900

fotopříloha:

místnost č. - chodbička ke schodišti mezi 031 a 038

označení:	29

konstrukce: 	podlaha

popis stavu: 	stávající povrch podlahy je z teracové dlažby v provedené sondě do podlahy je v hloubce 6 cm pod stávajícím povrchem cihelná dlažba z dlaždic formátu 29x14 cm

datace kce:	může být středověká nebo barokní - ze sondy stáří cihelné podlahy není možné určit,

fotopříloha:	K1-1 - 037 (3)

označení:	30

konstrukce: 	střední nosná zeď z kamenného zdiva mezi místnostmi č.034 a chodbičkou ke schodišti 037,

popis stavu: 	ve zdi jsou proraženy dva otvory, první je zřejmě původní gotický portál s kamenným ostěním, ze kterého se dochoval sedlový překlad a z pohledu z chodby pravá stojka,  levá stojka byla zřejmě odstraněna při proražení výrazně mladšího otvoru š.112 cm, oba otvory jsou v současnosti zazděné

datace kce:	dle průzkumové zprávy se jedná o konstrukci z první stavební fáze mezi lety 1350-1400, k této fázi je možné datovat i gotický portál, novodobý otvor byl proražen zřejmě při stavebních úpravách v roce 1900 a následně opět zazděn při dalších úpravách ve 20. století

fotopříloha:	K1-1 - 037 (1, 2)

- 2. NP - označené K1 - 2

místnost č.006

označení:	1

konstrukce: 	příčka s dřevěnou prosklenou konstrukcí

popis stavu: 	zděná cihelná příčka s vápennými omítkami s pozůstatky šablonové výmalby zřejmě související se stavební úpravou v roce 1900, v příčce vložena prosklená dřevěná konstrukce s dveřmi

datace kce:	příčka pochází ze stavební fáze v roce 1879, dřevěná prosklená výplň ze stavební úpravy v roce 1900

fotopříloha:	K1-2-006 (1, 2)

označení:	2

konstrukce:	příčka

popis stavu: 	zděná cihelná příčka s vápennými omítkami s pozůstatky šablonové výmalby,

datace kce:	příčka pochází ze stavební fáze mezi lety 1864-65

místnost č.012

označení:	3

konstrukce: 	příčky

popis stavu: 	příčky prkenné, omítané na pletivo, druhotně vestavěné do haly u schodiště, jak je patrné i z toho jak fabion původní místnosti prostupuje příčkou, ve vrstvách výmalby převažují monochromatické nátěry, v jedné z mladších vrstev (počátek 20.století) patrné fragmenty šablonového vzoru,

datace kce:	konstrukce byla vestavěna zřejmě při přestavbě v roce 1864 nebo spíše 1879

fotopříloha:	K1-2-012 (2)

označení:	4

konstrukce:	okno

popis stavu:	dřevěné okno dvoukřídlé s nadsvětlíkem (též dvě křídla) dovnitř a ven otevíravé vnější i vnitřní okno v samostatném rámu osazeném ve vnějším a vnitřním líci zdiva s kovanými závěsy i rohovníky s členěním skleněné plochy okenního křídla příčlemi, dřevěná kce s velkou vrstvou nátěrů

datace kce:	zřejmě z přestavby v roce 1879 nebo 1900

fotopříloha:	K1-2-012 (4)

Podlaha místnosti 012 se skládá z povrchů z betonu, teraca a částečně prvorepublikové prkenné podlahy z prken š.20-30 cm. Ve stropě místnosti je patrný mohutný na rákos omítaný povrchově opracovaný stropní trám.

fotopříloha:	K1-2-012 (3)

místnost č.013

označení:	5

konstrukce:	příčka

popis stavu: 	zděná cihelná příčka s vápennocementovými omítkami

datace kce:	novodobá konstrukce ze stavebních úprav ve 20.století

fotopříloha:	K1-2-013

místnost č.020

označení:	6

konstrukce:	otvor z místnosti 020 do místnosti 018

popis stavu: 	původní dveřní otvor č.110 cm zcela zazděný cihelnou vyzdívkou

datace kce:	otvor barokního původu, zazdívka z přestavby okolo roku 1864-65

místnost č.027, 028

označení:	7

konstrukce: 	příčka

popis stavu: 	zděná cihelná příčka tloušťky 15 cm s dvěma pilířky 30x30cm, s vápennou omítkou bez dekorativních maleb

datace kce:	zřejmě z přestavby okolo roku 1864

fotopříloha:	K1-2-027

označení:	8

konstrukce:	strop

popis stavu:	strop tvořen nepohledovými trámy s prkenným omítaným podhledem na torzu podhledu je patrná bohatá dekorativní výmalba

datace kce:	2.polovina 19.století

fotopříloha:	K1-2-027 (2)

označení:	9

konstrukce:	příčka mezi místnostmi 027,028 a 030

popis stavu:	zděná cihelná konstrukce tl.20 cm s novodobě upraveným otvorem, ve vrstvách výmalby patrné šablonové dekory

datace kce:	z přestaveb v letech 1864-65

fotopříloha:	K1-2-027 (1)

označení:	10

konstrukce:	podlaha

popis stavu: 	částečně narušená podlaha z dřevěných fošen š.30-32 cm,

datace kce:	zřejmě okolo roku 1900

místnost č.029

označení:	11

konstrukce:	otvor z místnosti 029 do místnosti 033

popis stavu: 	původní dveřní otvor č.110 cm zcela zazděný cihelnou vyzdívkou

datace kce:	otvor barokního původu, zazdívka z přestavby v roce 1879

fotopříloha:	K1-2-033

Všechny níže uvedené konstrukce zasahují do původních barokních štukových zrcadel stropu místnosti.

označení:	12

konstrukce:	příčka v místnosti 029

popis stavu:	druhotně vestavěná zděná cihelná konstrukce tl.30 cm s novodobě upraveným otvorem a s množstvím stavebních zásahů v předchozích etapách

datace kce:	z přestaveb v letech 1864-65

fotopříloha:	K1-2-029 (2)

označení:	13

konstrukce:	příčka v místnosti 029

popis stavu:	druhotně vestavěná zděná cihelná konstrukce tl.15-20 cm, v jedné vrstvě mladších maleb patrný špatně čitelný dekor

datace kce:	z přestaveb v letech 1864-65

fotopříloha:	K1-2-029 (6, 7)

označení:	14

konstrukce:	příčky v místnosti 029

popis stavu:	druhotně vestavěné zděné cihelné konstrukce tl.15 cm

datace kce:	z posledních stavebních úprav ve 20.století

fotopříloha:	K1-2-029 (5) - část u bývalé kuchyně, příčka u místnosti 033 bez foto

místnost č.030

Místnost před rozdělením příčkou byla vyzdobená velmi bohatou šablonovou výmalbou stěn a stropu, dekorativní malba stropu odhalena v části místnosti označené B, v části A schována pod novodobými malbami, šablonová výmalba původní výmalby vznikla s největší pravděpodobností v polovině 19. století a je dochována v celém rozsahu původní místnosti.

fotopříloha:	K1-2-030 (1a, 2, 3)

označení:	15

konstrukce: 	příčka dělící místnost 030 na dvě části

popis stavu: 	zděná cihelná konstrukce s vápennou omítkou druhotně vestavěná, rozdělující na dvě části místnost, bez hodnotnějších vrstev výmalby

datace kce:	příčka 2.polovina 19. století, zřejmě z přestavby v roce 1865 nebo 1879

fotopříloha:	K1-2-030 (1)

označení:	16

konstrukce:	dveřní otvor

popis stavu: 	druhotně proražený dveřní otvor č.110 cm se záklenkem

datace kce:	ze stavebních úprav v letech 1864-65

fotopříloha:	K1-2-030

místnost č.031

označení:	17

konstrukce: 	příčka dělící místnost 031 na dvě části

popis stavu: 	zděná cihelná konstrukce s dřevěnými trámky a s vápennou omítkou druhotně vestavěná, jak je patrné dle fabionu probíhajícího příčkou, na příčce z jedné strany  pozůstatky šablonových maleb

datace kce:	příčka 2.polovina 19. století, zřejmě z přestavby v roce 1865 nebo 1879

fotopříloha:	K1-2-031 (1,2)

místnost č.035, 036

označení:	18

konstrukce: 	příčka mezi místnostmi 035 a 036

popis stavu: 	zděná cihelná konstrukce s dřevěnými trámky a s vápennou omítkou druhotně vestavěná, jak je patrné dle fabionu probíhajícího příčkou, otvor v příčce nebyl ověřen

datace kce:	příčka 2.polovina 19. století, zřejmě z přestavby v roce 1879

fotopříloha:	K1-2-035

místnost č.034, 041

označení:	19

konstrukce: 	příčka mezi místnostmi 034 a 041

popis stavu: 	zděná cihelná konstrukce s vápennou omítkou druhotně vestavěná, otvor v příčce nebyl ověřen

datace kce:	příčka 2.polovina 19. století, zřejmě z přestavby v roce 1864-65

fotopříloha:	K1-2-041

místnost č.041

označení:	20

konstrukce:	dveřní otvor

popis stavu: 	druhotně proražený dveřní otvor č.110 cm se záklenkem, v současnosti zazděný

datace kce:	ze stavebních úprav v letech 1864-65

místnost č.045

Nad místností byly zřejmě při přestavbě v roce 1879 nebo 1900 sníženy stropy v dutině je patrná dekorativní šablonová výmalba zřejmě z 2. poloviny 19 století. Fabion původního stropu prochází skrz příčku. V místnosti jsou dochovaná okna z přelomu 19. a 20. století.

fotopříloha:	K1-2-045 P

označení:	21

konstrukce: 	příčka dělící místnost na dvě části

popis stavu: 	zděná cihelná konstrukce š.15 cm s vynášecím obloukem v.235 cm, druhotně vestavěná s pozůstatky mladší dekorativní výmalby cca okolo roku 1900,

datace kce:	mezi lety 1832 a 1864

fotopříloha:	K1-2-045 J, K1-2-045 J (2)

Použité podklady:

- Měřičská dokumentace stavebních úprav 1832, 1864, 1865, 1879, 1900 - z okresní archivu Třeboň pracoviště Český Krumlov - uvedené v SHP zpracovaným Mgr. M. Čihalíkem v 2011

- Výkresová dokumentace fy Masák & Partner - Oprava a rekonstrukce areálu klášterů Č. Krumlov - studie z 15.2.2011

Zpracoval:			Mgr. Jiří Bloch

Technická spolupráce:	Ing. Kateřina Slavíková