Doplňující sondáže stavebně technického

a historického průzkumu

Latrán 67, Český Krumlov

(bývalý klášterní areál klarisek)

- Hospodářský dvůr – K 2

- 1. NP

místnost č. 001

Komunikační prostor – na nástupní prostor ke schodišti do patra navazuje chodba probíhající při dvorní stěně západního a severního křídla.

označení:	1

konstrukce:	podlaha v chodbě - blíže vstupu z uličky

popis stavu: 	podlahová konstrukce je vzhledem k předchozímu rozdělení místnosti původní chodby na drobné místnůstky hygienického a technického charakteru, povrch podlahy je dožilé PVC, pod skladbou novodobé podlahy se nachází dlažba z půdovek formátu cca 20x20 cm

datace kce:	cihelná dlažba pochází zřejmě z přestavby objektu na počátku 19.století, kce novodobé podlahy ze stavebních úprav ve druhé polovině 20.století

fotopříloha:	K2-1 - 001 (9)

detail:	skladba č.1

označení:	2

konstrukce:	podlaha v chodbě - dále od vstupu z uličky pod druhým oknem do dvora

popis stavu:	podlahová novodobá s teracovou dlažbou na betonovém podkladu, pod skladbou novodobé podlahy se nachází pouze udusaná hlína, v sondě je viditelný fragment základového zdiva ve hloubce cca 8 cm pod podkladovými vrstvami podlahy

datace kce: 	z přestaveb ve 20. století

fotopříloha:	K2-1 - 001 (11)

detail:	skladba č.2

označení:	3

konstrukce:	otvor do dvorní části v místě navazujícím na dvorní přístavky

popis stavu: 	otvor se zešikmenou špaletou v nejširším místě š.94 cm, zaklenutý obloukovým segmentovým záklenkem, celková výška otvoru od podlahy 201 cm, výška paty záklenku 190 cm

datace kce:	ze stavebních úprav v 19. století

fotopříloha:	K2- 0 - dvorní průčelí (6)

označení        4

konstrukce:     zazdívka vstupu na dvůr

popis stavu:      cihelná zazdívka o tloušťce cca 150 cm, vpravo od špalety zachycen

geometrický dekor, složený z okrových svislých a vodorovných linek

datace kce:       patrně přelom 19. a 20. století

fotopříloha:      K2 -1-001(14), K2-1-001(15)

místnost č. 002

Nárožní místnost s valenou klenbou členěná dvojicí styčných trojúhelných výsečí dodatečně předělená na tři menší prostory

Označení    5

konstrukce: zděná příčka s vloženým komínovým tělesem

popis stavu: cihelná konstrukce tloušťky cca 15 cm

datace kce:  poč. 19. stol.

fotopříloha:  K2-1-002,  K2-1-002 (1)

označení     6

konstrukce: klenba místnosti u severní stěny

popis stavu: šablonový dekor složený s rostlinného motivu a lineárních pásů, rámující klenbu

datace kce:  patrně konec 19. stol.

fotopříloha: K2-1-002 (3) K2-1-002 (7)

označení     7

konstrukce: severní stěna

popis stavu: šablonový dekor složený z hnědého kobercového vzoru na světle hnědé ploše

datace kce:  patrně druhá polovina 19. stol.

fotopříloha: K2-1-002 (6)

označení    8

konstrukce: jižní stěna lunety klenební výseče

popis stavu: světle šedou plochu se stříkaným okrovým rastrem rámuje motiv mořské vlny a

květinového dekoru

datace kce:  patrně druhá polovina 19. stol.

fotopříloha: K2-1-002 (4) K2-1-002 (9)

označení     9

konstrukce:  jižní stěna

popis stavu:  drobný  modrý šablonový dekor složený ze svislých pásů na světle modré ploše

datace kce:   patrně počátek 20. stol.

fotopříloha:  K2-1-002 (10)

místnost 004

obdélný prostor s valenou klenbou členěnou dvěmi dvojicemi styčných trojúhelných výsečí

označení       10

konstrukce:    jižní stěna

popis stavu:   okrový květinový dekor na světle okrové ploše uspořádaný do kruhových

útvarů, mladší listový vlys v úrovni paty klenby se zelených lístků, černě

stínovaný

datace kce:    patrně pol. 19. stol.

fotopříloha:   K2-1-004 (2)  K2-1-004 (4)

označení       11

konstrukce:    jižní stěna

popis stavu:   na listový vlys probíhající v úrovni paty klenby se zelených lístků navazuje

mladší  šedý rám rámovaný barevnými linky. Na vnitřní straně probíhá pás

z modrých lístků. Navazuje mladší bílý květinový dekor na světle šedé základní

ploše.

datace kce:    patrně polovina 19. stol, konec 19. stol., počátek 20. století

fotopříloha:   K2-1-004,   K2-1-004 (7),  K2-1-004 (8)

označení       12

konstrukce:    pata klenby u severní stěny

popis stavu:    na náběhu klenby byly zachyceny dva malované rámy klenebního pole složené

s několika pásů a linek

datace kce:     patrně druhá pol. 19. stol.

fotopříloha:    K2-1-004 (6)

místnost 005

obdélná klenutá místnost s dvojicí styčných trojúhelných výsečí

označení        13

konstrukce:     severní stěna

popis stavu:    poměrně masivní mezitraktová stěna z lomového  zdiva s hrubě hlazenými

omítkovými vrstvami středověkého charakteru. V pravé partii zachycena

zazdívka staršího otvoru.  Materiál zazdívky lomové zdivo, záklenek

nedochován. Špalety  otvoru se zabíhajícími původními omítkami jsou vyzděny

převážně z cihel. V levé nárožní partii stěny s obnaženým zdivem je patrná linie

předělu dvou svislých konstrukcí

datace kce:      středověké zdivo

fotopříloha:     K2-1-005,  K2-1-005 (3)

detail:              zákres otvorů

označení         14

konstrukce:     severní stěna

popis stavu:    na omítkové vrstvě hlazené dřevem byl zachycen ve výši 94 – 108 cm nad

podlahou soklový vlys rámovaný okrovou a černou linkou.  Hnědý pás člení

bílý meandr. Pod vlysem v šedé ploše probíhá vodorovný pás složený z květů.

Nad vlysem se uplatňuje bílá základní plocha.

datace kce:     1. polovina 19. století

fotopříloha:    K2-1-005, K2-1-005 (4)

označení        15

konstrukce:     severní stěna

popis stavu:    v lunetě klenební výseče byl zachycen modrý šablonový květinový motiv na

světle modré základní ploše.

datace kce:      patrně počátek 20. stol.

fotopříloha:     K2-1-005 (5)

označení        16

konstrukce:     severní stěna

popis stavu:    zazdívka otvoru ve stěně z lomového zdiva omítnutého hrubě hlazenou

omítkovou vrstvou, vysoká 130 cm, široká 80 cm, zazdívka ze smíšeného

zdiva, omítkové vrstvy přecházejí do špalety otvoru, záklenek nedochován

datace kce:    otvor patrně středověkého původu, stáří zazdívky ?

fotopříloha    K2-1-005 (1), K2-1-005 (2), K2-1-005 (3)

označení     17

konstrukce:  jižní stěna

popis stavu: ve výši 94 – 108 cm sokl s meandrem, směrem dolu pokračuje šedý nátěr s

černým stříkaným rastrem 91 – 94 cm květinový pás, 81- 82 cm šedá a černá

linka. Z mladších nátěrů zachycena ještě ukončující černá linka (79 cm) okrového

soklu a růžového soklu (65cm). Dále se uplatňuje ještě mladší celoplošný ?

stříkaný zelený dekor na světle žluté ploše.

datace kce:  1. a 2. polovina 19. stol.

fotopříloha: K2-1-005 (6), K2-1-005 (7)

místnost 006

Plochostropý prostor v současné době předělený zcela novodobou příčkou

označení       18

konstrukce:    omítaný rákosový podhled

popis stavu:   ve středové ploše omítaného stropního podhledu byl zachycen výsek středového

šablonového terče vytvořeného patrně z osmi symetricky rozložených paprsků.

Terč je trojbarevný složený z hnědých, červených a bílých dekorativních

motivů.

datace kce:    patrně druhá polovina 19. století

fotopříloha:   K2-1-006, K2-1-006 (3)

označení       19

konstrukce:    jižní stěna

popis stavu:   pod několika světlými nátěry byl zjištěn poměrně bohatě dekorovaný

dvoubarevný motiv v kosočtverečné síti

datace kce:     patrně druhá polovina 19. století

fotopříloha:    K2-1-006 (2)

označení       20

konstrukce:    východní stěna

popis stavu:   na stěně byly zachyceny dva typy svislých dekorativních modrých pásů ve

vzdálenosti cca 10 cm od sebe na okrové základní ploše

datace kce:    patrně druhá polovina 19. století

fotopříloha:   K2-1-006 (4)

místnost 007

plochostropá místnost s omítaným rákosovým podhledem

označení      21

konstrukce:  stropní podhled, střední partie

popis stavu:  sondáží byl zachycen středový terč z dekorativních motivů, vytvořený hnědými

a šedými linkami, stínovaný bíle, fragmenty modrých linii jsou již součástí

jiného dekoru

datace kce:   patrně druhá polovina 19. století

fotopříloha:  K2 – 1-007 (2)

označení      22

konstrukce:   stropní podhled u severní stěny

popis stavu:  na omítaném podhledu byl zachycen dekorativní rám z malovaných modrých a

šedých linek, pásů a šablonového motivu

datace kce:   patrně z 2. poloviny 19. století

fotopříloha:  K2-1-007(1)

Místnost 010

Plochostropý prostor s omítaným rákosovým podhledem

označení     23

konstrukce:  západní stěna

popis stavu: mezi mladšími nátěry byl zjištěn celoplošný šablonový motiv okrových

stylizovaných lilií na světle okrové základní ploše

datace kce:  počátek 20. století

fotopříloha: K2-1-010 (1)

Místnost 020

prostor s plackovou klenbou vznikl dodatečným předělením původního průjezdu

označení       24

konstrukce:    placková klenba

popis stavu:   sondáží bylo zachyceno geometrické rámování klenby a modrého rámujícího

dekoru

datace:           patrně kolem poloviny 19. století

fotopříloha:   K2-1-020 (1)

Místnost 021

Plochostropý prostor s omítaným rákosovým podhledem

označení        25

konstrukce:    jižní stěna

popis stavu:   sondáží zachycen celoplošný dekor z modrých stylizovaných kosočtverců

datace:           patrně druhá polovina 19. století

fotopříloha:   K2-1-021 (2)

- 3. NP - podkroví

označení:	26

konstrukce: 	stropní kce nad místností K2-2-003

popis stavu: 	stropní trámová konstrukce se záklopem tvořeným prkny na sraz a omítaným podhledem - sonda se nachází u severní stěny směrem do uličky, na záklopu stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 31x15x6 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce zřejmě 1762, kdy byl celý stávající přízemní objekt zvýšen o patro do dnešní podoby

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-003

detail:	skladba č.3

označení:	27

konstrukce:	stropní kce nad místností K2-2-004

popis stavu: 	stropní trámová konstrukce se záklopem tvořeným prkny na sraz a omítaným podhledem - sonda se nachází u jižní stěny orientované do dvora, na záklopu stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 31x15x6 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce zřejmě 1762, kdy byl celý stávající přízemní objekt zvýšen o patro do dnešní podoby

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-004

detail:	skladba č.3

označení:	28

konstrukce:	stropní kce nad místností K2-2-008

popis stavu: 	stropní trámová konstrukce se záklopem tvořeným prkny na sraz a omítaným podhledem - sonda se nachází u stěny do ulice Latrán, na záklopu stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 31x15x6 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce 1801/1802

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-008

detail:	skladba č.3

označení:	29

konstrukce:	stropní kce nad místností K2-2-011

popis stavu: 	stropní trámová konstrukce s překládaným záklopem (technický záklop bez povrchové úpravy) a omítaným podhledem - sonda se nachází u stěny do ulice Latrán, na záklopu stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 29x14x6 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce 1801/02

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-011

detail:	skladba č.4

označení:	30

konstrukce:	stropní kce nad místností K2-2-013

popis stavu: 	stropní trámová konstrukce s překládaným záklopem (technický záklop bez povrchové úpravy) a omítaným podhledem - sonda se nachází u stěny do dvora, na záklopu stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 29x14x6 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce 1801/02

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-013

detail:	skladba č.4

označení:	31

konstrukce:	stropní kce nad místností K2-2-018

popis stavu: 	stropní trámová konstrukce s překládaným záklopem (technický záklop bez povrchové úpravy š. fošny záklopu cca 30cm) a omítaným podhledem, na záklopu stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 29x14x6 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce 1801/02

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-018

detail:	skladba č.4

označení:	32

konstrukce:	stropní kce nad místností K2-2-020

popis stavu: 	stropní povalová konstrukce šířka povalu 23cm, stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 29x14x4,5 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce 1894/95

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-020

detail:	skladba č.5

označení:	33

konstrukce:	stropní kce nad místností K2-2-023, 024

popis stavu: 	stropní trámová konstrukce se záklopem tvořeným prkny na sraz a omítaným podhledem - sonda se nachází u stěny do ulice Latrán, na záklopu stropu je položena v maltovém loži cihelná dlažba formátu 30,5x14,5x6,5 cm

datace kce:	konstrukce pochází z přestavby v roce 1867

fotopříloha:	K2 - 3- sonda nad  K2-2-0023, 024

detail:	skladba č.6

Otvor ze dvora do mezipatra objektu bývalého pivovaru

Původní otvor mezi místnostmi v úrovni sníženého 2. NP v rámci místností stávajícího objektu a v minulosti zbourané část je nyní zazděný cihelnou zazdívkou. Ve fasádě při pohledu ze dvora je patrná ohořelá dřevěná zárubeň otvoru světlé šířky 84 cm a výšky 168 cm.

fotopříloha:	K2-dvůr (4, 14)

Použité podklady:

1.   Muk, Lancinger, Latrán 67, bývalý hospodářský dvůr, SÚRPMO Praha 1985

- Výkresová dokumentace fy Masák & Partner - Oprava a rekonstrukce areálu klášterů Č. Krumlov

Zpracoval:			Mgr. Jiří Bloch, Mgr. Milan Plášil

Technická spolupráce:	Ing. Kateřina Slavíková