Doplňující sondáž stavebně technického

a historického průzkumu

Latrán 67, Český Krumlov

(bývalý klášterní areál klarisek)

- Hospodářský dvůr – K 2

- 1. patro

- (Číslování místností podle starší studie 3 2011)

- K2-2-001

- Klenutá místnost bývalého pivovaru. Zaklenutím místnosti patrně v raně barokním období upravena do současné podoby. Pod větším počtem světlých vápenných nátěrů  velice kompaktní omítka klenby hlazená dřevem. Podle dochovaných stop po dýmném provozu, včetně zazdívky  v klenbě po komínovém otvoru lze předpokládat, že zde byl v minulosti umístěn pivovarský hvozd.. Dodatečně upravené vstupy do místnosti ze západní strany patrně pochází až z pozdně barokního a klasicistního období.

- Doporučujeme prezentaci „očazené“ omítkové vrstvy stěn a klenby prostoru (foto č. 01 – 06)

- K2-2-003

- Plochostropý prostor  z období po roce 1764 s fabionem, se zrušeným vstupem na pavlač nad vstupní branou do kláštera. V západní stěně zachycena zrušená oválná okénka do sousední místnosti (foto č. 07, 08, 15).

- Zachycené dekory z různých časových období: černý dekor v zeleném pásu 22 cm širokém 75 cm nad podlahou (foto č. 12), vertikální šedé rostlinné pásy (foto č. 11, 14), podstropní vlys 22 cm široký  modrého květinového dekoru v šedé ploše (foto č. 14)

- Doporučujeme prezentaci podstropního vlysu (foto č. 14)

- K2-2-004

- Plochostropý prostor z období po roce 1764 s fabionem se dvěmi zrušenými oválnými okénky ve východní stěně.

- Pro prezentaci lze doporučit v ploše stěny svislé prostřídané klasicistní rostlinné pásy s modrým a okrovým nátěrem. Dole ukončeny šedým soklem. Pokračování tohoto dekoru na fabion nezachyceno (foto č. 17, 18, 19, 20, 21). Zachycené středové stropní terče pochází jiného období (foto č. 22, 23)

- K2-2-006

- Bývalá černá kuchyně z období po roce 1764 s valenou klenbou s dodatečně vloženým komínovým tělesem do zrušeného dýmníku.

- Pro případnou prezentaci lze využít horizontální pás modrého dekoru mořské vlny a perlovce na světlejším odstínu základní plochy ve výši 174 cm (poněkud neumělé provedení) (foto č. 24, 27).

- K2-2-008

- Rohová plochostropá místnost z období po roce 1764 s fabionem.

- Pro prezentaci lze využít svislé hnědé rostlinné pásy na okrové základní ploše 25 cm od sebe (foto č. 26, 27). Stropní dekory souvisí j jinou dekorativní výzdobou místnosti (foto č. 28, 29).

- K2-2-010

- Plochostropá, dodatečně předělená místnost bez fabionu z období po roce 1811

- Pro prezentaci lze využít klasicistní černý podstropní dekorativní  pás 8 cm široký umístěný 22 cm pod stropem (foto č. 31). Celoplošný dekor (foto č. 32) a stropní rám (foto č. 30, 33) jsou součástí jiné dekorativní výzdoby místnosti

- K2-2-011

- Plochostropá, dodatečně předělená místnost bez fabionu z období po roce 1811.

- Pro prezentaci lze využít vertikální modré květinové pásy široké cca 30 cm 27 cm od sebe vzdálené  na světlejším odstínu základní plochy (foto č. 36 38).

- K2-2-015-016

- Rozsáhlý plochostropý prostor bez fabionu z období po roce 1811.

- Pro prezentaci lze využít podstropní černobílý květinový dekor v modrém pásu 23 cm širokém v okrové základní ploše ? (foto č. 42, 43). Ostatní zachycené dekory nejsou součástí této výzdoby (foto č. 39, 40, 41, 43, 44, 45).

- K2-2-018

- Plochostropý prostor bez fabionu z období po roce 1811

- Pro prezentaci lze využít stříkaný dekor stěn. Na stříkaný dekor na šedé ploše 78 cm vysoký navazuje stříkaný pás na zelené ploše 8 cm široký. Dále pokračuje stříkaný dekor na červené ploše, který je pod stropem ukončen šedým pásem 10 cm širokým (foto č. 46, 47, 48, 49, 50).

- K2-2-020

- Bývalá černá kuchyně s valenou klenbou z období po roce 1811 se zrušeným dýmníkem

- Pro případnou prezentaci lze využit celoplošný stříkaný dekor (včetně klenby) na světle šedé základní ploše (foto č. 52, 53)

- K2-2-020

- Plochostropý prostor bez fabionu z období po roce 1811, do nedávné doby využívaná jako kuchyně, na stěnách nezachycen žádný dekorativní motiv. Lze uvažovat o obnově niky v západní stěně s netypickým záklenkem (foto č. 55).

- K2-2-021, 022

- Plochostropý prostor bez fabionu z období po roce 1811.

- Pro prezentaci lze využít zelený celoplošný rostlinný dekor na světle zelené ploše, ukončený 20 cm nad podlahou šedým soklem 14 cm pod stropem červenou linkou. Na stropě zachycen navazující obvodový dekorativní rám ve světle zelené ploše. Středový stropní terč- dochováno pouze torzo (foto č. 56, 57, 58, 59, 60)

- K2-2-023

- Plochostropý prostor bez fabionu z období druhé poloviny 19. stol.

- Pro prezentaci lze využít celoplošný modrý dekor z kosočtverečných polí, ukončený 16 cm pod stropem a 15 cm nad podlahou šedým soklem. Základní plocha má světlejší odstín. Navazující stropní dekor nezachycen (foto č. 61, 63).

- K2-2-023

- Plochostropý prostor bez fabionu z období druhé poloviny 19. stol.

- Pro prezentaci lze využít celoplošný modrý dekor z kosočtverečných polí, ukončený 12 cm pod stropem a 23 cm nad podlahou šedým soklem. Základní plocha má světlejší odstín. Navazující stropní dekor nezachycen.  (foto č. 65, 66, 67)

- Alternativou je hnědý celoplošný dekor  z kosočtverečných polí s navazujícím stropním obvodovým rámem a středovým terčem ? (foto č. 68, 69, 70).

- K2-2-027

- Prostor  pavlače s  z období po roce 1811

- Pro prezentaci lze využit větší počet malovaných soklů šedé, okrové popř. hnědé barevnosti od výšky 30 do 45 cm (foto č.71, 72)

- K2-2-028

- Prostor  plochostropé chodby  z období po roce 1811.

- Pro prezentaci lze využít iluzivního kvádrování hnědými linkami se stříkaným dekorem. Zachyceny 2-3 fáze. Formát kvádrů 55 x 27 cm. Kvádrování ukončeno linkou 11 cm pod stropem. Na stropě se uplatňuje pouze černá linka (foto č. 74, 75, 76, 77).

- K2-2-029

- Prostor  plochostropé chodby  z období po roce 1765.

- Pro prezentaci lze využít nejstarší okrový sokl 38 cm vysoký, popř. stejné kvádrování, jaké se uplatňuje v prostoru 028 (foto č. 78, 79, 80).