PROJEKTOVÝ ATELIER

PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

IČ: 45308616                      DIČ: CZ45308616              E-mail: atelierts@atelierts.cz        TEL: 224 255 555, 222 516 186

V Praze, dne 21. 10. 2014

Stavba:	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

Oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů

Část:		Objekt M.1 – konvent

Průchod mezi místnostmi 1.16 (hala) a 1.17 refektář

V souladu s projektem byl otevřen průchod mezi vstupní halou 1.16 a refektářem 1.17. Výsledný profil je 1400 x 2200. Na omítce jsou stopy po požáru. V líci stěny do vstupní haly je patrná destrukce zdiva. Ta vznikla po přehození dřev. překladu. V líci zdiva se vyzdí záklenek z plných cihel na vápennou maltu. Nad novým klenebním pásem se zdivo dozdí. Na stěnách se zachovají původní omítky vč. stop po požáru a nanese se dvouvrstvá vápenná omítka. Jednokřídlové dveře navrhované do líce zdiva refektáře se nahradí dvoukřídlovými při zachování projektovaného členění. Popis dveří (upravené M1/DV 07 P; rozměr – světlost 1300/2100) – otvor nutno doměřit.

dveře požární

EW 15 PD3 – C3

dveře dvoukřídlé dřevěné kazetové (dvě kazety)

tvarová kopie dveří D/N5

materiál dub, mořeno do tmavšího hnědého odstínu viz stávající dveře v chodbě

kování:

dveřní panty mosaz dobové viz dveře D/19

klika se štítkem viz dveře D/19

zámek vložkový, dveřní zarážka podlahová mosaz

samozavírač k zadlabání do křídla

Úprava vyrovnávacího schodiště zůstává beze změny.

Příloha:	půdorys 1:50

Ing. arch. Tomáš Šantavý