## Popis, návrhy na restaurování dveří v klášteře

## Minoritů  v Č. Krumlově

D 22 - popis

Jednokřídlové, dveře deskové konstrukce se dvěma svlaky, volutovými závěsy a novodobou petlicí pro visací zámek.   Zárubeň trámová.  Povrchová úprava na straně půdy – krycí nátěr barvy slonové kosti. Na straně věže dveře bez nátěru. Na této straně jsou nápisy tvrdou křídou a tužkou.

Současný stav

Povrchová úprava obou stran  znečištěna, na povrchu mechanická poškození. Část nápisu přetřena emailovou barvou.

Závěsy napadené rzí. Zámek, štítek i kliky chybí, na dveřích je otisk po krabicovém zámku. Pod chybějícím štítkem se zachovaly  zbytky tmavě hnědé povrchové úpravy.

Průzkum povrchové úpravy

Na straně s emailovým nátěrem byly provedeny tři sondy. Barva byla odstraněna odstraňovačem starých nátěrů a dočištěno nitro ředidlem. Při provádění sondy v emailovém nátěru na straně s nápisy bylo zjištěno že křídový nápis se též ztrácí. Z tohoto důvodu bude nutné snímání po malých částech a následně obnovovat nápis.

Návrh na restaurování

Bílou povrchovou úpravu odstranit, povrch zretušovat temperovými barvami a opatřit damarovým lakem. Povrch strany dveří s nápisy opatrně očistit, šelakem zafixovat nápisy, odstranit emailový nátěr s doplněním nápisu. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem. Vyspravit poškozená místa, doplnit chybějící části.

Kované prvky odrezit a přetřít černou kovářskou barvou, doplnit krabicový zámek se štítky a klikou podle otisku na dveřích.

V Táboře 7.4. 2015

ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56  Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

Červenka  Luděk

Kovář, restaurátor

Hosín 58

373 41Hluboká n/Vlt.

č.l. 8.287/95

Tel: 721 430 306

E-mail: cervcer@seznam.cz

Cenová kalkulace restaurátorských prací dveře č.22

Truhlářské výspravy --------------------------- 14 800 Kč

Kované prvky ------------------------------------ 13 600 Kč

Snímání druhotných povrchových úprav –    5 800 Kč

Retuše povrchové úpravy ----------------------  8 400 Kč

Montáž ---------------------------------------------  3 200 Kč

Režijní náklady ----------------------------------   4 500 Kč

Celkem 50 300 Kč

+15%   DPH = 7 545 Kč

57 845 Kč

ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56  Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

V Táboře 7.4. 2015