Bývalý klášter minoritů (dnes Klášter Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově

Klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

a kaple sv. Wolfganga

RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE

Popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr

Lavice na kůru

Sestava dvou lavic a jedné samostatné.  236x90cm

Lavice jsou zhotoveny z měkkého dřeva s povrchovou úpravou hnědou krycí barvou. Sedáky i opěradla desková. Boky prořezávané s linkovou řezbou, rozetou a bosáží.  Řezby jsou částečně pozlaceny.

Samostatná lavice

Sedák deskový, opěradlo ze dvou podélných latí, boky po obvodu profilované. Povrchová úprava voskem.

Současný stav

Dřevo je silně napadeno červotočem, povrchová úprava na mnoha místech setřena a silně znečištěna. Na povrchu drobná mechanická poškození. Konstrukční spoje uvolněny.

Restaurátorský záměr

Povrch lavic očistit, konstrukci případně rozebrat a opět sklížit, vyspravit veškerá poškození, provést asanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem.

Chórové lavice 12900x230cm

Lavice při zadní stěně kůru je zhotovena z měkkého dřeva s černou povrchovou úpravou.

Přední čelo rámové konstrukce s plochými výplněmi orámovanými profilovanou lištou. V předním čele dvířka s kovanými, volutovými závěsy a pérovou klikou.  Nožičky pod sedáky a mezistěny s područkami mají přední stranu profilovanou, sedáky deskové. Zadní vysoká stěna má spodní část deskovou, horní provedena stejně jako přední čelo plus dvojitá profilovaná římsa.

Lavice je nyní rozdělena dřevěnou příčkou.

Současný stav

Povrch je silně znečištěn, dřevo napadeno červotočem. Chybí část lišt,a část pultu s policí předního čela, jsou rozštípané tři područky a horní římsa. Rozlomeno prkno podlahy, na které jsou zbytky červeno hnědého nátěru.

Restaurátorský záměr

Povrch lavice očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést asanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem.

Lavice do kaple sv. Wolfganga 10ks 190x88cm

Lavice jsou zhotoveny z měkkého dřeva. Přední čelo rámové konstrukce s dvěmi plochými výplněmi, sedáky i opěradla desková, boky deskové s profilovaným obvodem, na bocích, na straně do uličky, je vyříznuta linka a horní zvlněná část zakončena římsou. Povrchová úprava červeno hnědou lazurou, olej, vosk.

Podlaha prkenná na postranních trámech.

Současný stav

Povrchová úprava je silně znečištěna, na povrchu mechanická poškození. Chybí značná část říms na bocích lavic. Dřevo napadeno červotočem.

Lavice jsou nyní sejmuty z podlahy, která je vlivem vlhkosti a dřevokazného hmyzu ve velice špatném stavu.

Restaurátorský záměr

Povrch lavic očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést asanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít šelakem.

Podlahu zhotovit novou podle dochované, napustit olejem na podlahy.

Opatské křeslo a tři taburetky

Křeslo i taburetky mají hranaté, dubové, nohy ve spod zakončené soustruženým čučkem.

Mezi nohami trnože zdobené řezbou volut a akantů.

Područky u křesla čalouněné, vpředu zakončené lví hlavou. Opěradlo zakončeno korunní řezbou tří  andílčích hlav. Sedáky, područky i opěradlo čalouněno dříve vínovým sametem.

Současný stav

Konstrukce uvolněna a silně napadena červotočem, rozlomeny dva luby pod sedáky taburetek. Dřevo sedmi trnoží je červotočem úplně degradováno. Lví hlava na područce ulomena. Původní zlacení přebronzováno. Čalounění přetaženo světlejší látkou a červeným potahem.

Restaurátorský záměr

Po sejmutí čalounění rozebrat konstrukci, zdevastované trnože a luby zhotovit nově, použitelné petrifikovat. Z řezeb smýt bronzový nátěr a obnovit původní zlacení.  Povrchovou úpravu noh smýt, vyspravit poškození, provést asanaci, povrchovou úpravu šelakem.

Křesla i taburetky nově očalounit červeným plyšem.

Lavice v sakristii za hl. oltářem 13800x115cm

Lavice je umístněna kolem tří stěn sakristie a jednou dvoumetrovou předsunutou. Lavice je zhotovena z měkkého dřeva s přírodní povrchovou úpravou.

Přední čelo rámové konstrukce s plochými výplněmi orámovanými profilovanou, odskakovanou lištou. Mezi výplněmi pilastry s řezbou listů. Nad výplněmi a pilastry vlys s řezbou.   Nohy pod sedáky a mezistěny s područkami mají přední stranu profilovanou, sedáky deskové. Zadní stěna má spodní část rámovou, horní deskovou, poprseň prkenná, podlaha též prkenná na trámech.

K lavici patří obraz Ukřižování v rámu shodného provedení jako přední čelo lavice.

Současný stav

Povrch je silně znečištěn, dřevo napadeno červotočem. Chybí část lišt a architektonických prvků, některé jsou uvolněny, na povrchu četná mechanická poškození.

Restaurátorský záměr

Povrch lavice očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést asanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem.

Lavice na kůru za varhany 12 600x115cm

Lavice je umístněna kolem tří stěn kůru, je zhotovena z měkkého dřeva s přírodní povrchovou úpravou.

Přední čelo rámové konstrukce s plochými výplněmi orámovanými profilovanou, odskakovanou lištou. Mezi výplněmi pilastry s řezbou listů. Nad výplněmi a pilastry vlys s řezbou.   Nohy pod sedáky a mezistěny s područkami mají přední stranu profilovanou, sedáky deskové. Zadní stěna má spodní část rámovou, horní deskovou, ukončenou profilovanou římsou, poprseň prkenná, podlaha též prkenná na trámech.

Ve středu zadního opěradla nástavba stejného provedení jako přední čelo lavice.

Současný stav

Povrch je silně znečištěn, dřevo napadeno červotočem. Chybí část lišt a architektonických prvků, některé jsou uvolněny, na povrchu četná mechanická poškození.

Restaurátorský záměr

Povrch lavice očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést asanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít damarovým lakem s voskem.

Lavice v lodi kostela 43ks 300x110cm, 5 bloků

Lavice jsou zhotoveny z měkkého dřeva. Přední čelo rámové konstrukce s třemi plochými výplněmi, opěradla i sedáky deskové, boky deskové s profilovaným obvodem, na bocích, na straně do uličky, je vyříznuta linka a horní je část zakončena obloukem. Povrchová úprava šelak.

Podlaha prkenná na postranních trámech.

Současný stav

Povrchová úprava je silně znečištěna, místy oprýskána, na povrchu mechanická poškození. Dřevo napadeno červotočem.

Restaurátorský záměr

Povrch lavic očistit, vyspravit veškerá poškození, doplnit chybějící části, provést asanaci lignofixem. Povrch zretušovat a přetřít šelakem.

Zpracováno v 8/2014 – na základě podkladů PhDr. Ludmily Ourodové a Mgr. Dagmar Geršlové

NPÚ - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Odbor péče o památkový fond