Stručný popis požadovaného řešení

Projekt „Rozšíření MKDS“ v Českém Krumlově počítá:

- S rozšířením stávajícího kamerového systému o jeden kamerový bod na budově Městského úřadu v Českém Krumlově, zaměřený na kontrolu rekreační zóny Hornobranský rybník.

- Na budově MěÚ Český Krumlov bude zřízen nový retranslační uzel, který se po přestěhování Městské policie z náměstí Svornosti do prostoru autobusového nádraží na Horní Bráně stane hlavním retranslačním uzlem pro celý kamerový systém v Českém Krumlově.

- Projekt dále zahrnuje výměnu kamery, umístěné na náměstí Svornosti, která je nekompatibilní s nově nasazeným systémem Avigilon a digitalizací kamerového systému za novou digitální panoramatickou kameru.

Parametry požadovaných technických prostředků a zařízení v této dokumentaci jsou navrženy tak, aby odpovídaly min. požadavkům v minulosti budovaných Obecních (městských) kamerových dohlížecích systémů a jejich nastaveným obecným standardům a požadavkům Ministerstva vnitra České republiky, a stejně tak norem ČSN EN 50132 pro CCTV sledovací systémy a jejich použití v bezpečnostních aplikacích. Použité texty také odrážejí současné požadavky na budování moderních digitálních kamerových dohlížecích systémů realizovaných pomocí datových sítí za podpory sítových protokolů a současný stav těchto technologií na trhu.

Podklady:

- Požadavky investora, zadavatele a uživatelů

- Požadavky jednotlivých profesí

- Zákonné požadavky na provoz MKDS

- Příslušné normy a prováděcí předpisy

I. Na budově Městského úřadu není umístěn žádný kamerový bod. Po revitalizaci okolí Hornobranského rybníka na rekreační zónu s koupalištěm a sportovišti dochází často k rušení pořádku v tomto prostoru a ničení majetku města i soukromých osob. Kamerový bod na budově MěÚ bude monitorovat celou plochu rekreační oblasti a souvisejících sportovišť, přilehlé komunikace a velkou část parkovacích ploch.

Využívaný snímaný obraz z kamerových bodů nesmí být dostupný veřejnosti, ale pouze úzkému vyhrazenému okruhu uživatelů definovaných interní směrnicí obecní policie. (Viz také Stanovisko č. 9/2012 ÚOOÚ k možnosti obcí provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných prostranstvích).

II. Na budově MěÚ bude zřízen nový retranslační uzel, který bude mít strategický význam pro rozvoj MKDS ve městě a napojení Městské policie na systém MKDS. Po přestěhování služebny MP do prostoru rekonstruovaného autobusového terminálu (v průběhu 2 let), by MP bez vybudování tohoto retranslačního uzlu zůstala bez napojení na MKDS. Zároveň vytvoření tohoto uzlu umožní umístit kamerové body do oblastí, kde to zatím nebylo možné (Plešivec, Nádražní předměstí i samotné autobusové nádraží).

III. Kamera umístěná na náměstí Svornosti přestala po přechodu na systém Avigilon a částečné digitalizaci MKDS v podstatě plnit svou funkci a všechny provedené úpravy a opravy nevedly k odstranění 	potíží s nastavením a ovládáním kamery, což značně komplikovalo některá vyšetřování. Proto tento kamerový bod bude osazen novou panoramatickou kamerou kompatibilní se stávajícím systémem MKDS.

- Minimální technické požadavky na kamerovou jednotku – budova MěÚ:

PTZ otočná kamera pro integraci do operačního systému AVIGILON -Nová licence Avigilon

Požadavky na kamerovou jednotku v provedení IP PTZ:

- kompatibilita se stávajícím systémem Avigilon Control Center

- CMOS čip min. 1/2,8“ s rozlišením min. 1920x1080px při snímkování 25fps

- smart IR LED dosvit min. 100m

- IP protokolem nastavitelný varifokální objektiv min. 4,5 – 135mm / F1,6 – F4,4

- citlivost snímače 0,05 Lux při F 1,6 pro barevný obraz

- citlivost snímače 0,005 Lux při F 1,6 pro černobílý obraz

- venkovní provedení s krytím IP66 dle normy ČSN EN 60529

- podpora napájení dle normy 802.3at

- slot na microSD kartu min. 128GB

- min. 2x alarmový vstup a 1x výstup + detekce sabotáže

- pracovní teplota -30°C do 60°C

PTZ kamera bude integrována do stávající datové sítě MKDS Český Krumlov.

Požadavky na zdroj napájení kamerové jednotky:

- výstup dle standartu PoE 802.3at min. 60W

- přepěťová ochrana rozhraní ethernet pro výboj min. 1kV / 1us

- Minimální technické požadavky  - retranslační uzel – budova MěÚ:

Požadavky na bezdrátovou přenosovou trasu:

- technologie v pásmu 10GHz schválená pro provoz dle VO-R/14 06.2012-8

- minimální přenosová rychlost 70/70Mbps v protokolu TCP

- volitelná šířka kanálu až 28 MHz

- anténní soustava H+V polarizace MIMO 2x2 s max. vyzařovacím úhlem 3,3°

- radom antény z UV stabilizovaného ABS plastu

- zdroj PoE pro pasivní napájení 24V min. 40W

- přepěťová ochrana rozhraní ethernet pro výboj min. 1kV / 1us

- Minimální technické požadavky na kamerovou jednotku – náměstí Svornosti:

Nová panoramatická kamera pro integraci do operačního systému AVIGILON /náhrada za stávající kameru

Požadavky na kamerovou jednotku v panoramatickém provedení 3x objektiv:

- kompatibilita se stávajícím systémem Avigilon Control Center

- 3x CMOS čip min. 1/3“ s rozlišením min. 2048x1536px při snímkování 20fps

- nastavitelný varifokální objektiv min. 2,8 – 8mm / F1,3 – F2,4

- citlivost snímače 0,23 Lux při F 1,3 pro barevný obraz

- citlivost snímače 0,023 Lux při F 1,3 pro černobílý obraz

- venkovní provedení s krytím IP66 dle normy ČSN EN 60529

- odolnosti proti mechanickým nárazům IK10 dle normy ČSN EN 20120

- podpora napájení dle normy 802.3at

- slot na microSD kartu min. 128GB

- min. 2x alarmový vstup a 1x výstup + detekce sabotáže

- pracovní teplota -30°C do 60°C

Panoramatická kamera bude integrována do stávající datové sítě po původní datové trase.

Zadavatel z důvodu požadavku na zajištění kompatibility řešení a ochrany dosud vynaložených investic požaduje kompatibilitu kamer s již zadavatelem provozovaným operačním systémem Avigilon s tím, že dodavatel musí splňovat certifikační podmínky systému Avigilon.

Zadavatel jako alternativu plnění připouští osazení kamer kompatibilních s jiným operačním systémem.Takovéto řešení by znamenalo nasazení jiného operačního systému pro celý systém MKDS. V tomto případě, aby byla zachována funkčnost celého systému MKDS, požaduje zadavatel převedení celého systému a jednotlivých kamerových bodů na tento operační systém.

Pokud uchazeč nabízí alternativní plnění (nasazení nového operačního systému místo rozšíření funkcionalit stávajícího systému), pak platí, že zadavatel vždy připouští pro plnění veřejné zakázky použití jakýchkoliv kvalitativně a technicky obdobných řešení, která mají všechny funkcionality již existujícího systému.

Veškeré náklady spojené s tímto novým řešením a vyvolané u zadavatele v souvislosti s jeho přijetím nese v takovém případě uchazeč. Jedná se nepochybně například o náklady na licence produktu, na implementaci řešení včetně zachování všech funkcionalit , rekvalifikaci a proškolení pracovníků městské policie, vazbu na systém PČR a uchování dat předchozího systému. Termín implementace jiného řešení v celém rozsahu a se všemi požadovanými vlastnostmi je shodný s termínem plnění předmětu veřejné zakázky. Nezajištění funkčnosti celého systému MKDS nemůže být považováno za nedodělek.

Zadavatel upozorňuje, že pokud uchazeč nabízí alternativní plnění, musí v nabídce předložit analýzu takového řešení za účelem ověření kvalitativní a technické obdobnosti se zadavatelem požadovaným řešením. Uchazeč bude povinen tuto analýzu případně doplnit způsobem a v míře uspokojivé k prokázání rozhodných skutečností zadavateli. Uchazeč nabízející alternativní plnění bude při plnění plně spolupracovat s orgány městské policie a PČR.

Cena za dodávku a montáž poptávaného zařízení bude uvedena včetně veškerého montážního příslušenství a licencí.

Závěr

Tato dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Elektroinstalace včetně uzemnění, musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Při montážních pracích ve výškách bude postupováno dle vyhl. č. 324/1990 Sb., §14 a části 9), §47-§52. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN 33 2000-6.

Nedílnou součástí této technické zprávy je výkaz výměr projektu (Příloha č.5) a situační plán rozmístění kamerových bodů (Příloha č.6).

Legislativní východiska a normy:

- Každá komponenta systému musí splňovat požadavky právních předpisů pro uvedení na trh Evropské unie a vyhovuje příslušným nařízením vlády, především:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na radiová a telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení

- ČSN EN 50 132 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

- ČSN EN 50 131-1 ed. 2 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov

- Publikace odboru prevence kriminality – Městské kamerové dohlížecí systémy (Koníček, Křeček, Kocábek, ISBN 80-7312-009-7, Praha 2002) – metodika výstavby MKDS

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v jeho pozdějších znění

- Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

- Zákon 553/1991 Sb. o obecní policii

Upozornění:

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., hlava IV., § 44, odstavec 11), bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na referenční typ výrobku. Jakékoliv definované výrobky a materiály v této technické zprávě a přiloženém výkazu výměru, je možné dle tohoto zákona nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržením vysokých kvalitativních standardů.