Technická specifikace akce „Český Krumlov – modernizace MKDS“

Minimální technické požadavky:

Část MKDS městský park

- Digitální IP kamera PTZ 45x zoom, full HD, laser přísvit 500m – podpora 3D ZOOM v systému Avigilon – 1 ks s následujícími parametry:

- rozlišení min. 1920x1080 při 25fps

- laserový noční přísvit min. 550m

- motor zoom objektiv min. 3,95-177,7mm při F1,6-F4,95 (odpovídá 45x optický zoom)

- podpora komprese H265+, funkce WDR a DEFOG

- podpora napájení PoE+

- krytí min. IP67

- Full HD kamera (např. Dahua nebo kvalitativně obdobná) s nastavitelným úhlem pohledu a nočním přísvitem 30 m – antivandal provedení – 6 ks s následujícími parametry

- rozlišení min. 1920x1080 při 25fps

- IR noční přísvit min. 60m

- motor zoom objektiv min. 2,7-12mm při F1,4

- podpora přenosu dat po koaxiálním kabelu

- Příslušenství pro PTZ kameru  - zdroj, držák, propojovací box – 1 komplet kompletace („kpl“)

- Switch (z důvodu zachování ucelenosti sítě je požadována technologie Mikrotik – např. Gigabit Mikrotik) – provedení do racku 19“ – 1 ks s následujícími parametry

- včetně licence Mikrotik RouterOS min. level 5

- min. 5x ethernet port 100Mbit/s

- min. 5x ethernet port 1000Mbit/s

- min. 1x SFP slot 1000Mbit/s

- pracovní podmínky -30°C  až 70°C

- VDSL2 převodník ethernet/coax, dosah 3 km – 4 ks s následujícími parametry

- převodník umožňující vysokorychlostní komunikaci po koaxiálním vedení do vzdálenosti až 3 km

- min. 1x RJ45 port a 1x BNC port

- Průmyslový napájecí zdroj – 6 ks

- Propojovací box Dahua či kvalitativně obdobný – 6 ks

- Adaptér Dahua či kvalitativně obdobný pro instalaci na sloup – 6 ks

- Instalace – výměna technologie + nastavení pohledu kamer – 1 kpl

- Instalace – zapojení a oživení – 1 kpl

- Instalace – zaškolení obsluhy – 1 kpl

- Doprava, přesun hmot a VRN – 1 kpl

Část datový spoj PČR – MP

- Mikrovlnný spoj v pásmu 10 GHz – radiová jednotka – 2 ks s následujícími parametry:

  - frekvenční pásmo laditelné v rozsahu: 10308-10576MHz

  - volitelná šířka kanálu 2-28MHz

  - podporované modulace: 64QAM OFDM

  - přenosová rychlost min. 150Mbit/s

  - min. 1x gigabit ethernet port

  - podpora gigabit PoE napájení

- Mikrovlnný spoj v pásmu 10 GHz – precizní anténa – 2 ks s následujícími parametry:

  - zisk antény min. 28dBi

  - vyzařovací úhel max. 4,5 st.

  - Včetně třmenu pro uchycení na stožár min. 100mm a radomu proti povětrnostním vlivům

- Napájecí zdroj PoE s přepěťovou ochranou pro mikrovlnný spoj – 2ks

- Switch Mikrotik (z důvodu zachování ucelenosti sítě je požadována technologie Mikrotik) – 5x PoE port – 2 ks s následujícími parametry

  - včetně licence Mikrotik RouterOS min. level 4

  - 5x ethernet port 100Mbit/s

  - podpora pasivního PoE napájení na min. 4 portech

  - pracovní podmínky -20°C  až 70°C

- Datový kabel FTP cat.5 – venkovní provedení – 140 m

- Instalace – osazení, výměna stávající technologie – 1 kpl

- Instalace – naladění mikrovlnných jednotek dle normy ČTÚ – 1 kpl

- Instalace – výměna kabelových tras – 1 kpl

- Drobný instalační materiál – 1 ks

- Doprava, přesun hmot a VRN – 1 kpl

Část datový spoj Plášťový most

- Mikrovlnný spoj v pásmu 9 nebo 10 GHz – radiová jednotka – 2 ks s následujícími parametry

  - frekvenční pásmo laditelné v rozsahu: 10308-10576MHz

  - volitelná šířka kanálu 2-28MHz

  - podporované modulace: 64QAM OFDM

  - přenosová rychlost min. 150Mbit/s

  - min. 1x gigabit ethernet port

  - podpora gigabit PoE napájení

  - Mikrovlnný spoj v pásmu 9 nebo 10 GHz – precizní anténa – 2 ks s následujícími parametry:

  - zisk antény min. 28dBi

  - vyzařovací úhel max. 4,5 st.

  - Včetně třmenu pro uchycení na stožár min. 100mm a radomu proti povětrnostním vlivům

- Napájecí zdroj PoE s přepěťovou ochranou pro mikrovlnný spoj – 2 ks

- Datový kabel FTP cat.5 – venkovní provedení – 20 m

- Instalace – osazení, výměna stávající technologie – 1 kpl

- Instalace – naladění mikrovlnných jednotek dle normy ČTÚ – 1 kpl

- Drobný instalační materiál – 1 ks

- Doprava, přesun hmot a VRN – 1 kpl