LOKÁLNÍ VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM (LVS)

HLÁSNÝ PROFIL C1

Hlásný profil C1 bude umístěn na silničním mostě v obci Kájov na řece Polečnici, která je levostranným přítokem Vltavy. Tato lokalita představuje vhodný profil z hlediska posouzení nebezpečí pro ohrožené objekty lokalizované níže po toku. Hlásný profil bude sloužit pro varování obyvatelstva města Český Krumlov, především místních částí Staré Dobrkovice a Nové Dobrkovice.

Hlásný profil bude vybaven hladinoměrem. Ultrazvukový měřič vodní hladiny bude umístěn na konstrukci mostu. Hlásný profil C1 bude doplňovat síť stávajících hlásných profilů A a B, které jsou umístěny na řece Vltavě a na řece Polečnici u ústí do Vltavy. Čidlo je navrženo pod přítokem Třebotovického potoka tak, aby měřené hodnoty zahrnovaly i průtoky tohoto levostranného přítoku.

Data z hladinoměru budou přenášena na server města s výstupem v reálném čase, přičemž bude volitelný interval záznamu dat v automatické měřící stanici. Budou nastavena data pro automatické odesílání varovných SMS zpráv pro minimálně tři definované stavy vodní hladiny, odpovídající dosažení prvního, druhého a třetího stupně SPA a naměřená data budou dostupná pomocí běžných internetových technologií pro povodňové orgány a pro veřejnost.

Umístění hladinoměru

Hladinové čidlo

Ultrazvukové sondy monitorují okamžitou výšku hladiny v tocích. Jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulzem. Obal tvoří robustní nerezové pouzdro, v němž je sonda společně s teplotním čidlem a řídící elektronikou zalita polyuretanovou hmotou proti vniknutí vody a vlivu povětrnosti. Chyba měření je menší než 1%, mrtvé pásmo sondy je 0,50m. Spojení a předání získaných dat zajišťuje GSM/GPRS modem. K trvalému napájení jednotky napětím 8V je standardně osazována baterie s dlouhodobou účinností, podle možností posílená solárním panelem. Podle možnosti se stanice připojí k rozvodné síti NN. Přenos informací je zajištěn připojením k telemetrické jednotce hladinoměru.

Veškeré kovové komponenty pro stabilizaci prvků pomocných hlásných profilů (konzoly,  upínky, spojovací materiál...) budou provedeny s dostatečně robustní s ochranou proti povětrnostním vlivům žárovým pozinkováním.

Přehled položek

| Hladinoměr |  |
| --- | --- |
| Telemetrická jednotka v síti GSM, přístrojová skříň, přípojná deska | 1 |
| SIM, aktivace SIM s tarifem SMS/Data/Profi | 1 |
| Stojan 2 m pro telemetrickou jednotku, žárový pozink | 1 |
| Ultrazvukový snímač hladiny – měřící rozsah 0,5 – 8m, výstup 4 – 20 mA | 1 |
| držák výložníkový pro snímač, radiační a ochranný kryt pro snímač | 1 |
| Drobný instalační materiál (kabely, kabelové chráničky, objímky, spojovací materiál | 1 |
| Instalace hladinoměru, parametrizace stanice, ověření datových přenosů | 1 |